23

opracowanie :	PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt : 		SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM				JAKO ROZBUDOWA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR3

W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

lokalizacja : 	CZECHOWICE - DZIEDZICE

ul. Łukasiewicza 37 dz. nr 3483/20

#### Inwestor :		URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 				43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1

opracował :        	mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK

43-502 Czechowice-Dziedzice

2007			Niepodległości 48

24

22.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

22.1.	Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr 120.

Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2003 r Nr 207,

art. 20 ust.1 pkt.1 b), Dz. U. Nr 120 poz.1126 z dn. 23.06.2003 r

w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

22.2.	Zakres robót projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewiduje się roboty budowlane stanu surowego:

- robót ziemnych – wykopy pod fundamenty o głębokości do 1,50m,

- robót betoniarskich – wylewanie fundamentów, słupów, belek i ścian,

- robót ciesielskich – wykonania konstrukcji stropodachu,

- robót dekarskich pokrycia połaci dachu wraz z obróbkami,

Ponadto przewiduje się roboty wykończeniowe obejmujące elementy wykończenia wnętrz oraz roboty elewacyjne oraz roboty instalacyjne.

22.3.	Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót.

Elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Zastosowane w projekcie materiały nie powodują emisji czynników szkodliwych dla

zdrowia.

W trakcie realizacji w/w robót wystąpią zagrożenia wynikające z :

- prowadzenia robót  na wysokości przekraczającej 5m – niebezpieczeństwo 	  	  upadku z rusztowań lub dachu;

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o gł. pow.1,50m oraz wykopów  	  o bezpiecznym nachyleniu ścian o gł. pow. 3,0m – niebezpieczeństwo

przysypania ziemią;

- wykonywanie prac z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo związane z zerwaniem 	  się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu;

- używanie elektronarzędzi – niebezpieczeństwo porażenia prądem.

22.4.	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 	robót szczególnie niebezpiecznych.

22.4.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 	z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r 	w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U.Nr 47 poz 401 :

rozdział  7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne,

rozdział  8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdział  9 – Roboty na wysokościach,

rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

rozdział 13 – Roboty ciesielskie,

rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

25

22.5.	Czynności zabezpieczające przed wystąpieniem zagrożenia – środki techniczne

i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 	robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 	  kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów :

a/ najbliższego punktu lekarskiego,

b/ straży pożarnej,

c/ posterunku policji;

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieścić punkty pierwszej 	  pomocy obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników;

- tel. komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.;

- dopuszczenie pracowników do pracy na wysokości tylko na podstawie

specjalistycznych badań lekarskich;

- stosowne przeszkolenie pracowników przed przystąpieniem do robót;

- obowiązkowe stosowanie kasków ochronnych;

- stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości tzn. wykonanie ogrodzenia 	  krawędzi poręczami do wys.1,10 m, oraz stosowanie pasów i aparatów ochron-	  nych 	mocowanych do elementów stałych konstrukcji, połączenie linkami zabezpie-	  czającymi z karabinkiem umocowanym na plecowej części szelek;

- regularne sprawdzanie sprawności elementów aparatów bezpieczeństwa;

- teren placu budowy należy ogrodzić ogrodzeniem o wys. min. 1,5m , wyposażyć

w tablicę informacyjną budowy, wydzielić miejsca składowania materiałów oraz 	  komunikacji wewnętrznej zapewniającej łatwy dostęp (wjazd i wyjazd) na wypadek 	  pożaru, awarii lub innych zagrożeń;

- na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyj-	  ną i oznaczyć na planie jw.

- zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;

- daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu;

- wykonać skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu oraz zabezpieczenia 	  	  wykopu przed wodami opadowymi;

- zejścia do wykopu wykonać co 20m,

- roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, 	  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami bhp oraz 	   	  zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.