opracowanie :	PROJEKT BUDOWLANY

branża :		ARCHTEKTURA

obiekt : 		SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM 					SZATNIOWYM JAKO ROZBUDOWA GIMNAZJUM 			PUBLICZNEGO NR3

W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

lokalizacja : 	CZECHOWICE - DZIEDZICE

ul. Łukasiewicza 37 dz. nr 3483/20

#### Inwestor :		URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 			43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1

projektował :        	mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK

opracował:		mgr inż. arch. Weronika STAWOWCZYK

inż. Krzysztof DOLINA

mgr inż. arch. Wojciech STAWOWCZYK

##### sprawdził :		mgr inż. arch. Krzysztof NOWAK

PROJEKTANCI I SPROAWDZAJĄCY OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

##### GRUDZIEŃ 2007 ROK

1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1	PODSTAWA OPRACOWANIA						2

2	PRZEDMIOT OPRACOWANIA						3

3	LOKALIZACJA								3

4	ZAGOSPODAROWANIE							3

5	DANE TECHNICZNE							5

6	BILANS TERENU							5

7	PROGRAM FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY				5

8	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ						6

9	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE			6

10	DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE				7

11	IZOLACJE								7

12	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						8

13	ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ					9

14	WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH		10

15	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE						12

16	SIECI UZBROJENIA ZEWNĘTRZNEGO					12

17	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – SPRZĘT SPORTOWY	13

18	OCENA TECHNICZNA – UWAGI KOŃCOWE				15

19	ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII					16

20	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO					16

21	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ				17

STAN FORMALNO-PRAWNY  -  DOKUMENTY

MAPA ORIENTACYJNA 1:10000						18

MAPA EWIDENCYJNA 1:1000						29

WYRYS Z MAPY ZASADNICZEJ 1:500					20

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW						21

WARUNKI I UZGODNIENIA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO	22

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ		23

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ	24

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY GAZU				25

RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE

1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 				26

1a	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU	27

2	RZUT PARTERU		  						28

3	RZUT POŁACI DACHU							29

4	PRZEKRÓJ	A-A							30

5	PRZEKRÓJ	B-B							31

6	PRZEKRÓJ	C-C							32

7	PRZEKRÓJ	D-D							33

8	PRZEKRÓJ	E-E							34

9	PRZEKRÓJ	F-F							35

10	ELEWACJE								36

11	ELEWACJE								37

12	KOLORYSTYKA	ELEWACJI						38

13	KOLORYSTYKA ELEWACJI						39

14	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH		40

15	ZESTAWIENIE OKIEN I NAŚWIETLI					41

16	ELEMENTY WYPOSAŻENIA SALI ORAZ LINIE BOISK			42

17	ELEMENTY ŚLUSARKI BARIERKI						43

18	DRABINA STALOWA WEJŚCIA DO NAGRZEWNIC I WYŁAZU		44

19	STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA NAGRZEWNIC			45

20	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OKNA ORAZ ELEMENTÓW WENTYLACJI	46

2

# OPIS  TECHNICZNY

# 1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

-	Umowa Nr ZP-342-337/2007 z dn. 22.10.2007 r  na opracowanie dokumen-	tacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego

sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 37

w Czechowicach-Dziedzicach,

-	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr UiA-7331/1/32/2006

z dn. 24.08.2006 r Burmistrza Pszczyny,

-	uzgodnienie wstępnej koncepcji funkcjonalno-programowej oraz zakresu 	opracowania z Inwestorem i Użytkownikiem,

- wypis z rejestru gruntów dla dz.nr 3483/20,

- 	mapa ewidencyjna 1:1000,

-	mapa topograficzna 1:10000,

- wyrys z mapy zasadniczej – 1:500,

- pomiary inwentaryzacyjne budynku szkoły,

- pomiary inwentaryzacyjne drzewostanu na terenie inwestycji,

-	dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego z dn.27.10.2006r,

-	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r Dz.U.Nr 120 oraz

z dn. 02.09.2004r Dz.U.Nr 202 poz.2072 w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 	technicznych wykonania i od-	bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

-	Prawo budowlane – Dz.U.Nr 106 z 2000r z późn. zmianami,

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie 	warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U.Nr 75 z 2002r z późn. zmianami,

-	warunki Enion BE/RD-1/PE/JL/5734/2007 z dn. 23.11.2007r - przebudowy 	sieci elektroenergetycznej,

-	warunki techniczne PIM Sp. z o.o. z dn. 30.11.2007r  PIM/3424/K/2007/31 	podłączenia do kanalizacji sanitarnej,

-	warunki techniczne dostawy gazu GOSD,

-	uzgodnienia lokalizacji Enion z dn. 12.12.2007r,

-	uzgodnienia lokalizacji RPWiK z dn. 26.11.2007r, TS/ER/C/19311/7131/07,

-	uzgodnienia lokalizacji RZSW-319/2007 z dn.30.11.2007r

-	uzgodnienia lokalizacji GOSD z dn.22.11.2007r, B3-147/822/634/2007,

-	uzgodnienia lokalizacji TP S.A. z dn. 26.11.2007r, 108120/2007,

-	uzgodnienia lokalizacji PIM z dn. 30.11.2007r

3

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 37 na dz. nr 3483/20.

Zakres rozbudowy obejmuje – zgodnie z ustaleniami programowymi:

salę gimnastyczną z segmentem sanitarno–szatniowym.

Istniejący obiekt to budynek o funkcji dydaktycznej, trzykodygnacyjny, podpiwniczony wraz salą gimnastyczną i zapleczem szatniowym.

Projektowana rozbudowa połączona będzie z korytarzem istniejącej części przewiązką-łącznikiem.

Projektowana dobudowa warunkuje przebudowę fragmentu połaci stropoda-chu istniejącego segmentu zaplecza sanitarno-szatniowego polegającej na wykonaniu przeciwspadku połaci oraz ścianki-attyki na styku z projektowaną dobudową. Ponadto przewiduje się zamurowanie okien pom. zaplecza j.w.

3. 	LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w Czechowicach-Diedzicach

przy ulicy Łukasiewicza 37 na dz. nr 3483/20.

Obiekt ma zapewniony dojazd oraz wejście z ulicy Łukasiewicza przylegającej 	od północy i zachodu do terenów szkolnych (budynku z placem gospodar-	czym, stanowiskami postojowymi, terenami sportowymi i zielenią).

4.		ZAGOSPODAROWANIE

4.1. 	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE – SIECI ZEWN.

Teren posesji - ogrodzony płotem stalowym z bramą prowadzącą na teren 	szkolny (plac i tereny sportowe) oraz furtką prowadzącą do 	wejścia głównego 	i drugą do części gospodarczej ze stanowiskami postojowymi - jest zabudowa-	ny (przedmiotowy budynek szkolny z salą gimnastyczną).

Utwardzony (o nawierzchni asfaltowej) wjazd i chodnik dla pieszych (z kostki betonowej) - prowadzi na teren szkolny z placem  (o nawierzchni utwardzonej kostką oraz płytami betonowymi).

Na placu gospodarczym usytuowano śmietnik (kontenery).

Istniejące wejście dla użytkowników budynku bezpośrednio z ul.Łukasiewicza.

Treny sportowe to dwa boiska o nawierzchni trawiastej.

Teren inwestycji o płaskim ukształtowaniu, w części wyniesiony ok. 0,50m

- boisko siatkówki - na obrzeżach częściowo zadrzewiony.

4.2.     ISTNIEJĄCE ELEMENTY UZBROJENIA – SIECI ZEWNĘTRZNE.

Istniejące uzbrojenie to podziemne przyłącze elektryczne - kablowe, przyłącze 	wody z sieci miejskiej od ul. Łukasiewicza, kanalizacja sanitarna i deszczowa 	oraz gazociąg z sieci miejskiej i telekomunikacja.

4

4.3.    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.3.1. ELEMENTY KOMUNIKACJI

Projektowany obiekt będzie połączony komunikacyjnie z istniejącym 		budynkiem dydaktycznym szkoły projektowaną przewiązką w przyziemiu

z istniejącego korytarza prowadzącego do istniejącej sali gimnastycznej.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz z prze- wiązki na plac szkolny oraz bezpośrednio z sali gimnastycznej w kierunku boisk.

Wejście z ul. Łukasiewicza na teren sali gimnastycznej - istniejącym wjazdem bezpośrednio z ulicy istniejącą bramą z furtką z projektowanym utwardzonym chodnikiem.

Również bez zmian drugi istniejący wjazd na teren szkolny prowadzący na istniejący plac gospodarczy ze śmietnikiem oraz stanowiskami postojowymi dla użytkowników.

4.3.2.  ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Zaprojektowano utwardzenie placu szkolnego przed wejściem głównym oraz chodnik dla pieszych - wejście do sali gimnastycznej, chodnik wokół projekto-wanego budynku o nawierzchni utwardzonej kostką betonową gr.6 cm

z obrzeżami, na warstwach podkładu  żwirowego gr.40 cm z podsypką gr.5 cm z ubitego piasku z cementem.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska szkolnego płotem stalowym

na słupkach z kształtownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert.

Przewiduje się wymianę ogrodzenia terenu szkoły analogicznie - o wys 2,00m.

Ponadto przyjęto wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrnej oraz modernizację boiska o nawierzchni trawiastej urządzeń sportowych (skocznia w dal).

4.3.3. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ZEWN.

Lokalizacja wymagać będzie rozbiórki i przebudowy fragmentu ogrodzenia

- w sąsiedztwie budynku mieszkalnego, przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami – na styku istniejącego budynku i projekto-wanej rozbudowy oraz fragmentu kabla zasilania elektrycznego - w miejscu projektowanej sali gimnastycznej.

4.3.4. WYCINKA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU

Usytuowanie projektowanej sali oraz zagospodarowanie terenu uwzględnia istniejący drzewostan, niemniej  wielkość działki oraz konieczność zachowa-nia minimalnych odległości w stosunku do istniejącej zabudowy warunkuje wycinkę dziesięciu drzew.

Po zagospodarowaniu terenu i utwardzeniu nawierzchni i chodników dla 	pieszych oraz wykonaniu prac niwelacyjnych projektuje się obsianie trawą

z uprzednim przygotowaniem podłoża z humusu.

5

5.  	DANE TECHNICZNE – CZĘŚĆ ISTN. 	/ PROJ. ROZBUDOWA

-powierzchnia działki	10844 m2

-wymiary obrysu zewn.54,00x10,50 (m) /	 36,57x21,02 (m)

18,50x10,00 (m)	/ 	 13,10x11,87 (m)

10,00x10,50 (m) 	/	 13,25x11,84 (m)

15,00x14,00 (m)

-powierzchnia zabudowy:  1067,00m2	/	1060,00m2

= 567,00+185,00+105,00+210,00    	/  	= 755,00+305,00

-powierzchnia użytkowa  2111,00m2	/   	836,20m2

-powierzchnia ruchu                               /	114,66m2

-powierzchnia pomieszczeń netto          /   	950,86m2

-powierzchnia całkowita			/  	1060,00m2

-kubatura		    11203,00m2	/   	6789,0m3

= 5665,00+559,00+565,00

-wysokość budynku		11,50m	/	11,04m

-ilość uczniów / personelu : 450 /  45   	/  	bez zmian

-projektowane zaplecza szatniowe sali gimn. dla 2 grup po 20 uczniów.

6.	BILANS TERENU    				ZAGOSPODAROWANIE

ISTNIEJĄCE   PROJEKTOWANE

1/ proj. sala gimnastyczna						 755,00m2

2/ proj. zaplecze szatniowe					 305,00m2

(w tym. proj. przewiązka)

3/ istniejąca sala gimnastyczna

(z zapleczem szatniowym)		  	  290,00m2

4/ istniejący budynek dydaktyczny	  	  777,00m2				5/ istniejący budynek mieszkalny

6/ istniejący plac szkolny				  990,00m2

7/ istn. zieleń 		         3138,00m2

8/ istn. boiska i urządzenia sportowe		2610,00m2

9/ istn. plac gospodarczy (śmietnik)	  	  950,00m2

10/ istn. komunikacja 		      	  	  850,00m2

11/ proj. komunikacja (chodniki)   			  	  	  170,00m2

12/ istn. śmietnik					      9,00m2                     .

razem:        10844,00m2  =   3138,00m2 +  6476,00m2 + 1230,00m2

7.	PROGRAM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Projektuje się salę gimnastyczną z kurtyną dzielącą funkcjonalnie wnętrze na dwie odrębne przestrzenie w zależności od potrzeb prowadzenia zajęć.

Z istniejącej części dydaktycznej budynku szkolnego do projektowanej sali prowadzi przewiązka z przylegającym segmentem z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego dla ćwiczących, pokojem dla nauczyciela

-trenera, pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczeniami sanitarnymi.

i magazynem sprzętu sportowego.

Sala posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz,

na teren boiska i urządzeń sportowych.

6

8	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		pow.użytk. 	/ 	ruchu

0/1	SALA GIMNASTYCZNA	         	711,30 m2

0/2	KOMUNIKACJA–KORYTARZ, HOL			/	114,66 m2

0/3	MAGAZYN SPRZĘTU SPORT.	  20,01 “

0/4	POKÓJ NAUCZYCIELA		  14,58  “

0/5	WĘZEŁ SANITARNY		  	    3,04  “

0/6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 	    1,56  “

0/7	WC					    2,70  “

0/8	WC			  		    4,05  “

0/9	SZATNIA				  22,42  “

0/10	SZATNIA			 	  22,42  “

0/11	UMYWALNIA Z WC		    	  17,06  “

0/12	UMYWALNIA	Z WC		    	  17,06  “                                    .

RAZEM:			           836,20 m2	/	114,66 m2

9.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

9.1.	FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Istniejący budynek szkolny wybudowany w latach pięćdziesiątych stanowi 	wraz z salą gimnastyczną zabudowę dydaktyczno – sportową działki.

Budynek wybudowany jest tradycyjnie - murowany z cegły, przykryty płaskim	stropodachem.

Projektowana sala gimnastyczna o gabarytach uwarunkowanych funkcją 	nawiązuje do części istniejącej wpisana w istniejący drzewostan.

Układ funkcjonalny wynika z założeń programowych przewidywanych dla

potrzeb szkoły oraz z wzajemnych powiązań z otoczeniem (tereny sportowe,

zieleń), komunikacji wewnętrznej (powiązanie z korytarzem części istniejącej).

9.2.	DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTOCZENIA.

Projektowana sala gimnastyczna z segmentem zaplecza szatniowego - jako 	rozbudowa istniejącego budynku -  zharmonizowane z częścią istniejącą.

Wielkość i ukształtowanie działki pod zabudowę - uwarunkowały usytuowanie 	części projektowanej – zapewniając optymalne wykorzystanie terenu, przy 	minimalnej ingerencji w istniejące elementy zagospodarowania - w tym zieleń.

9.3.	DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest zaprojektowana spełniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne przez zapewnienie ogólnej dostępności sali (podjazd), oraz z zewnątrz (szerokości otworów drzwi).

Ponadto zaprojektowano dodatkowo węzeł sanitarny dostępny z holu, spełnia-	jący wymogi w zakresie wyposażenia i wielkości dla 	korzystania przez osoby 	niepełnosprawne.

7

10.	DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

10.1.	Fundamenty - ławy i stopy - żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego

B-20, zbrojone stalą A-IIIN, strzemiona ze stali A-0 (St0S).

10.2.	Ściany fundamentowe wylewane monolitycznie z betonu żwirowego

B-20 z termoizolacją z płyt styrodurowych gr. 5 cm.

10.3.   Ściany zewnętrzne w systemie szalunków traconych z płyt zrębko-cemen-	towych np. Velox, z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu 	żwirowego B-20 oraz styropianową warstwą termoizolacji gr. 10 cm.

10.4.	Ściany wewnętrzne nośne w systemie j.w. z rdzeniem żelbetowym 		wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20 bez termoizolacji.

10.5.	Belki podciągowe, nadprożowe, wieńce, rygle, rdzenie, schody i podjazd

- żelbetowe, wylewane monolitycznie z betonu B-20 stal AIII.

10.6. 	Stropodach sali gimnastycznej przewiązki i segmentu zaplecza 			szatniowego z prefabrykowanych wiązarów drewnianych łączonych płytkami 	kolczastymi według technologii np. MiTek Industries.

10.7.	Warstwy spadkowe projektowanej przebudowy stropodachu segmentu zaple-	cza sanitarno-szatniowego z masy Polytech, pokrycie papą termozgrzewalną.

10.8.	Ścianka attyki oraz zamurowanie okien bloczkami PGS na zaprawie klejowej.

11.	IZOLACJE

11.1.	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

11.1.1.Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów poziome i pionowe - emulsją

np. Izoplast LK, z folią wytłaczaną oraz systemem drenażu 				opaskowego z odprowadzeniem do istniejących drenów.

11.1.2.Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian oraz podłoży posadzek 		przyziemia z papy termozgrzewalnej.

11.3.	IZOLACJE TERMICZNE

11.3.1.Izolacje termiczne fundamentów z płyt styroduru gr. 5,0 cm

11.3.2.Izolacje termiczne ścian zewnętrznych z płyt styropanowych FS15 gr.10,00cm 	w przestrzeni szalunku traconego.

11.3.3.Izolacje termiczne posadzek – margines szer. 1,00 m wzdłuż ścian 	zewnętrznych - z płyt styropianowych FS 20 gr. 5,0cm.

11.3.4.Izolacje termiczne stropodachu – wełna mineralna - unimaty gr.20cm

8

12.      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12.1.	ELEMENTY WEWNĘTRZNE

12.1.1.Ścianki działowe z płyt zrębko-cementowych – gr. 10 cm.

12.1.2 Posadzki i podłogi z podłożami.

Posadzka w sali gimnastycznej – sportowa, wielofunkcyjna powierzchniowo 	elastyczna (np. Linodur DD Sport) o łącznej gr. min. 4mm, na płycie wiórowej 	z warstwami folii izolacyjnej, podwójnym ruszcie drewnianym z podkł. elasty-	cznymi ułożonymi na warstwach 	podkładu bet. B-20 gr.10cm (zdylatowanego 	w pola 6mx5m, zbrojonego siatką 8 co15cm, z izolacją z folii gr. 0,2mm, 	termoizolacją (styrodur gr. 5cm) na izolacji przeciwwilgoc. (papa termozgrze-	walna), na podkładzie z bet. B 7,5 gr.15 cm zbrojonego siatką  6 co15 cm, 	na warstwie wyrównawczej z ubitego piasku gr.10 cm i podłożu żwirowym

gr.40 cm

Posadzki przestrzeni komunikacyjnej, pom. szatniowych, sanitarnych, 		gospodarczych, technicznych płytki ceramiczne na podłożu j.w..

12.1.3.Tynki wewnętrzne gipsowo – wapienne np. Baumit  - natrysk 4 mm.

12.1.4.Malowane ścian i sufitów	farbami akrylowymi lateksowymi				(zmywalnymi) w kolorystyce pastelowej (na podkładzie gruntującym).

12.1.5.Okładziny ścian w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego

- z płytek ceramicznych min. do wys. 2,00 m.

12.1.6. Sufit podwieszony na ruszcie,.z płyt z wełny szklanej o wys. gęstości 		 np. ECOPHON.

W sali gimnastycznej j.w. specjalistyczny dla obiektów sportowych 		 np. ECOPHON SUPER G.

W pomieszczeniach umywalni j.w. stosownie do pomieszczeń 			 sanitarnych np. ECOPHON HYGIENE.

12.1.7. Drzwi wewnętrzne i naświetla aluminiowe np.METALPLAST

w kolorystyce RAL.

Drzwi wewnętrzne pomiędzy częścią istniejąca i projektowaną EI 60.

12.1.8. Ścianki działowe kabin prysznicowych z płyt laminatowych systemowe

np. ATJ lub LTT.

12.1.9. Balustrady i barierki stalowe malowane proszkowo.

12.1.10. W pomieszczeniu sali gimnastycznej wykonać osłony okien i prze-		   szklonych drzwi  siatką ochronną np. w syst. HUCK 40x40.

12.1.11. Kurtyna dzieląca salę gimn. z siatką w syst. np.HUCK 40X40.

12.2.	    ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

12.2.1    Tynki zewnętrzne np. Baumit silikatowe - w strukturze gładkiej.

Ściany, cokół, pilastry zgodnie z projektem kolorystyki.

12.2.2    Okna, naświetla, drzwi zewnętrzne – np. METALPLAST aluminiowe,

w kolorystyce RAL - szklone szybami P-4, zespolonymi o wsp. k=1,1.

Okna niedostępne z posadzki otwierane elektrycznie (siłownikiem).

Drzwi zewnętrzne z samozamykaczem.

12.2.3.    Drabina dachowa w systemie np. Graepel - stal.

12.2.4.    Ekrany obudowy urządzeń wentylacji w sali gimnastycznej z  lakiero-		    wanej blachy perforowanej w ramkach prostokątnych w syst. Graepel.

12.2.5.    Pokrycie połaci dachu blachą satalową na rąbek, obróbki blacharskie, ryn-	    ny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej np. w systemie Lindab.

Kolory elementów j.w. w systemie RAL zgodnie z projektem kolorystyki

9

12.3.	   ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ZAGOSPODAROWANIA

12.3.1.   Nawierzchnie chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr.6cm i 8cm

z obrzeżami i krawężnikiem, na warstwach podsypki gr. 5 cm z ubitego 	    piasku z cementem 1:4, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowa-	    nego mechanicznie gr.30 cm (moduł odkształcenia wtórnego M2 > 120 	    MPa, na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm stabilizowanego 		    mechanicznie.

12.3.2.    Nawierzchnia drogi wewnętrznej wzdłuż placu szkolnego z kostki betono-	    wej drogowej wibroprasowanej gr. 8cm na warstwach podkładu z podsypki 	    cementowo-piaskowej 1:4gr.5cm z podbudową zasadnicza z kruszywa 	    łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm, na warstwie z kruszywa 	    naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm.

12.3.3.   Nawierzchnia remontowanej asfaltowej drogi wewnętrznej – nałożenie no-	    wego dywanika asfaltowego po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asf.

- 3.4.   Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska szkolnego płotem stalowym

na słupkach z kształtownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert z cokołem

z  elementów betonowych.

12.3.5.    Przewiduje się wymianę ogrodzenia terenu szkoły analogicznie jak 12.3.4.

- o wys 2,00m.

12.3.6.    W związku z zajęciem części istniejącego boiska z urządzeniami 	    	    sportowymi projektuje się montaż nowych urządzeń – bramek, słupków do 	    siatkówki oraz urządzeń do zajęć lekkiej atletyki – skoczni, bieżni 60m.

Ponadto projektuje się odnowienie nawierzchni boiska – w zakresie rekul-	    tywacji i obsiania trawą.

10

13.	ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

POSADZKA	/  ŚCIANY    /  SUFITY /  OKŁADZ

0/1	SALA GIMNASTYCZNA	sportowa na 	farba akryl.	podwiesz.      siatka

711,30 m2			podw. ruszcie 		dla sal sport.

0/2	KOMUNIKACJA		płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.

114,66 m2

0/3	MAG. SPRZĘTU SPORT.	wykładz. pcv	farba akryl.	podwiesz

22,01m2

0/4	POKÓJ NAUCZYCIELA	wykładz. pcv	farba akryl.	podwiesz

14,58 m2

0/5	WĘZEŁ SANITARNY		płytki ceram.	farba akryl.    	podwiesz płytki cer.

3,04 m2							dla sanit.  wys.2m

0/6	POM. GOSP. 			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

1,56 m2								     wys.2m

0/7	WC				płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

2,70 m2								     wys.2m

0/8	WC		 	  	płytki ceram.   farba akryl.	podwiesz płytki cer.

4,05 m2

0/9 	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz

22,42 m2

0/10 	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz

22,42 m2

0/11	UMYWALNIA			płytki ceram.  	farba akryl.    	podwiesz płytki cer.

17,06 m2							dla sanit.  wys.2m

0/12	UMYWALNIA			płytki ceram.  	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

17,06 m2							dla sanit.  wys.2m

11

14.	WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

A-1

PODŁOGA SPORTOWA

wykładzina sportowa		  	           4mm

2 x płyta wiórowa  			    2x13mm=26mm

folia izolacyjna	 				 0,2mm

ruszt drewniany 		    legary 2x23mm=56mm

podkładki poziomujące	  		           8mm

folia izolacyjna 				  	0,2mm

PODBUDOWA POD PODŁOGĘ

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm, zatarte na gładko,

dylatowane 6m x 6m				10cm

folia izolacyjna				  	0,2mm

styropian FS 20				  	5cm

folia izolacyjna Izofrex klejona		  	1mm

lub papa termozgrzewalna

chudy beton	B 7,5 					15cm

ubity piasek						10cm

pospółka 						40cm

A-2

płytki ceramiczne

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm, zatarte na gładko,

dylatowane 6m x 6m				  5cm

folia izolacyjna				  	0,2mm

styropian FS 20				 	 5cm

folia izolacyjna Izofrex klejona		  	1mm

lub papa termozgrzewalna

chudy beton						15cm

ubity piasek						10cm

pospółka 				  	30cm-60cm

B

blacha stalowa lakier. na rąbek LT – np. Lindab

płyta OSB gr.22mm

wiązar drewniany

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna - unimata gr. 20 cm

folia paroizolacyjna

sufit podwieszony np. Ecophon

C

tynk silikat

ściana w syst. np. Velox 				32cm

(płyta wiórowo-cement.3,5 + styropian10cm

+ beton15cm + płyta wiórowo-cement.3,5)

tynk gipsowo-wap.

farba akryl.

12

D

tynk akryl

izolacja pionowa

ściana w syst. np. Velox 				37cm

(płyta wiórowo-cement.3,5 + styropian10cm

+ beton20cm + płyta wiórowo-cement.3,5)

E

płytka ceramiczna antypoślizgowa na kleju

izolacja pozioma (płynna folia)

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm						10cm

ubity piasek						  5cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie		        30-60cm

G

kostka betonowa					6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4		5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie			15cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

H

kostka betonowa drogowa wibroprasowana	8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4		5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

13

15.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE –  wg projektów branżowych

15.1.	Instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania – podtynkowa w-g proj.

15.2.	Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna w pokoju trenera (nauczyciela) oraz 	magazynie sprzętu sportowego i pomieszczeniu gospodarczym.

Wentylacja mechaniczna 50m3/h w toaletach (pozbawionych otworów 		okiennych) oraz nawiewno-wywiewna w sali gimnast. (50m3x30os/1h), 		szatniach (4-krotna) umywalni (5-krotna).

15.3.	Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń zapleczy szatniowych 		i przewiązki zasilana z istniejącej kotłowni zasilanej gazem ziemnym 		niskoprężnym z istniejącego przyłącza.

Ogrzewanie sali gimnastycznej aparatami gazowymi grzewczo-wentyla-		cyjnymi np. typu Robur.

15.4.	Instalacja ciepłej wody z zasobników z istniejącej kotłowni c.o..

Przewiduje się oszczędnościowe baterie umywalkowe i natryskowe

15.5.	Instalacja gazowa aparatów gazowych grzewczo-wentylacyjnych typu 		Robur.- z istniejącej instalacji w budynku szkolnym - zgodnie z ustale-		niami Zakładu Gazowniczego.

15.6.	Instalacja nagłośnienia, telekomunikacyjna i alarmowa - podłączona

z istniejącego budynku

15.7.	Instalacja odgromowa zgodnie z przepisami.

16.	SIECI UZBROJENIA ZEWN. – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA BEZ ZMIAN

16.1.	Przyłącze zasilania elektrycznego podziemne - kablowe.

16.2.	Przyłącze gazowe pe z istniejącej sieci miejskiej.

16.3.	Przyłącze wodociągowe z sieci.

16.4.	Kanalizacja sanitarna - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

16.5.	Odprowadzenie wody deszczowej - do istniejącej kanalizacji 			deszczowej.

16.6.	Telekomunikacja z istniejącej sieci.

14

17.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – SPRZĘT SPORTOWY

Lp.	Nazwa sprzętu – opis							J.m.	Ilośc

1.	Koszykówka – boisko główne 28 x 15 m:

1.1.	Wysięgnik stalowy naścienny do tablic koszykówki – konstrukcja

składana poziomo na ścianę, wysięg l=5m, kolor RAL 6032		szt.	2

1.2.	Tablica do koszykówki plexi (szkło akrylowe gr.12mm) 1,05x1,8m	szt.	2

1.3.	Osłona dolnej krawędzi tablicy 1,05x1,8m (mikrogum)		szt.	2

1.4.	Obręcz uchylna z siłownikami gazowymi				szt.	2

1.5.	Siatka na obręcz sznurowa, turniejowa					szt.	2

2.	Koszykówka – boiska treningowe

2.1.	Wysięgnik stalowy naścienny do tablic koszykówki – konstrukcja

składana poziomo na ścianę, wysięg l=1,2m, kolor RAL 6032	szt.	4

2.2.	Tablica do koszykówki (laminat-extra) 1,05x1,8m			szt.	4

2.3.	Obręcz uchylna z siłownikami gazowymi				szt.	4

2.4.	Siatka na obręcz sznurowa, zwykła					szt.	4

3.	Siatkówka – boisko główne 18 x 9 m:

3.1.	Słupki do siatkówki aluminiowe ALU profil owalny 120 x 100mm

uniwersalne (siatkówka, badminton, tenis) z wewnętrznym

naciągiem śrubowym siatki, wolnostojące; tuleje z pierścieniem

i pokrywą podłogową (podłoga syntetyczna)				kpl.	1

3.2.	Osłony słupków siatk. alum. (pianka pokryta skórą syntetyczną

kolor żółty)									kpl.	1

  - 3.3.	Siatka do siatkówki z antenkami  (9,50 x 1,0m) IV wzmacniana

taśmą z czterech stron							szt.	1

3.4.	Stojak sędziowski do siatkówki stalowy lakierowany proszkowo

kolor RAL 6032								szt.	1

4.	Siatkówka – boisko główne 18 x 9 m:

4.1.	Słupki do siatkówki aluminiowe ALU profil owalny 120 x 100mm

uniwersalne (siatkówka, badminton, tenis) z wewnętrznym

naciągiem śrubowym siatki, wolnostojące; tuleje z pierścieniem

i pokrywą podłogową (podłoga syntetyczna)				kpl.	1

4.2.	Osłony słupków siatk. stal. (pianka pokryta skórą syntetyczną

kolor żółty)									kpl.	1

  - Siatka do siatkówki z antenkami  (9,50 x 1,0m) IV wzmacniana

taśmą z czterech stron							szt.	1

4.4	Tuleja dodatkowa pod słupki ALU do siatkówki z pierścieniami

i pokrywą podłogową (1 kpl. = 2 szt.)					kpl.	1

5.	Tenis ziemny

5.1.	słupki do tenisa ziemnego stalowe profil okrągły  76 mm,

wolnostojące; tuleje z pierścieniem i pokrywą podłogową

kolor RAL 6032								kpl.	1

5.2.	Siatka do tenisa ziemnego (12,7 x 1,0) , bez naciągu środkowe-

go , bez bocznych wolnostojących wsporników siatki			szt.	1

15

Lp.	Nazwa sprzętu – opis							J.m.	Ilośc

6.	Piłka ręczna boisko główne 32 x 18 m

6.1.	Bramki do piłki ręcznej aluminiowe, 3,0 x 2,0 x 1,0 m wolno-

stojące, przenośne, przykręcane do podłogi na talerzykach

(1 kpl. = 2 bramki), biało – czerwone					kpl.	1

6.2.	Siatki do bramek piłki ręcznej polipropylen 3,0 x 2,0 z 0,8/1,5	kpl.	1

7	Kurtyna grodząca salę na dwie części

Kurtyna siatkowo-tkaninowa typu HUCK (do wys. 2,5m od podłogi

tkanina półprzeźroczysta w kolorze zielonym, powyżej siatka

polipropylenowa   2,3 oko 100 x 100 mm w kolorze zielonym)

z obciążeniem dolnej krawędzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie

wg obmiaru – 24,0 x 7,5 m (ręcznie zsuwana na szynie)		m2	180

8	Siatka osłonowa na okna

Siatka osłonowa na okna typu HUCK polipropylenowa   2,3

oko 45 x 45 mm wykonana indywidualnie wg obmiaru – wymiar

2 x 4,5m x 36,0m (proponujemy wykonać w całości )			m2	324

9	Piłkochwyty na ściany szczytowe

Siatka osłonowa „Piłkochwyt” za bramkami do piłki ręcznej

typu HUCK, polipropylenowa   2,3 oko 45 x 45 mm) z obciąże-

niem dolnej krawędzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie wg

obmiaru – 24,0 m x 6,0 m x 2 (ręcznie rozsuwana na dwie str.)

w kolorze zielonym								m2	288

10	Drabiny gimnastyczne przyścienne – 64 pola ćwiczebne

10.1.	Drabina gimnastyczna wys. 2,56 m podwójna 1,80m szerokości	szt.	32

10.2.	Siedziska widowni składanej 						m-c	200

11.	Sprzęt gimnastyczny - ruchomy

11.1.	Ławka gimnastyczna z drewnianą podstawą dł. 3,0m			szt.	30

11.2.	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, pokrycie skórą

syntetyczną, wózek								szt.	2

11.3.	Materac gimnastyczny asekuracyjny „10” 1,20 x 2,0 x 0,1 m		szt.	20

11.4	Odskocznia gimnastyczna treningowa					szt.	2

11.5.	Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, z pokryciem ze

skóry syntetycznej, na kółkach						szt.	2

11.6.	Płotki samowstające Al.							szt.	10

11.7.	Stojak do skoku wzwyż + poprzeczka z tworzywa			kpl.	1

11.8.	Materac do zeskoku 2,0 x 3,0 x 0,4m					szt.	1

11.9.	Tablica świetlna wyników							szt.      1

12.	Wyposażenie magazynu

12.1.	Wózek na materace 2,0 z 1,0 stalowy (podstawa ażurowa)		szt.	2

12.2.	Wózek na piłki metalowy, zamykany wym. 0,6 x 0,8 x 1,0 m		szt.	2

12.3.	Uchwyty naścienne na słupki do siatkówki i tenisa			kpl.	2

12.4	Regał stalowy na sprzęt sportowy 1,0 x 2,0m x 0,5 			szt.	3

16

Lp.	Nazwa sprzętu – opis							J.m.	Ilośc

13.	Wyposażenie szatni

13.1.	Wieszak szatniowy z ławką pojedynczą 9mb x 2			mb.	18

14.	Meble

14.1.	Lustro naścienne 70 x 50 cm, gładkie					szt.	17

14.2.	Biurko 150 x 70 cm, z szafką (buk)					szt.	1

14.3.	Szafa biurowa 90 x 180 x 45 cm , drzwi jednolite (buk)		szt.	1

14.4.	Kozetka lekarska								szt.	1

14.5.	Szafka na leki – wolnostojąca metalowa o wym. 180 x 80 x 40 cm,

drzwi przeszklone, 5 półek metal., zamek patentowy z klamka	szt.	1

14.6.	Krzesło biurowe, obrotowe						szt.	1

14.7.	Parawan wys. 1,85 cm x szer.1,0 m, rurka biała, płótno białe	szt.	1

15.	Elementy sanitarne

15.1.	Pojemnik na odpadki – kosz Klip poj. 26l plastikowy			szt.	10

15.2.	Pojemnik na odpadki – kosz PCV poj. 50l				szt.	2

15.3.	Dozownik na mydło płynne 						szt.	13

15.4.	Uchwyt na papier toaletowy						szt.	5

15.5.	Pojemnik na ręczniki papierowe						szt.	9

15.6.	Szczotka do wc midi							szt.	5

15.7.	Mydelniczka wisząca							szt.	12

15.8.	Apteczka									szt.	2

15.9.	Wózek porządkowy ROLL-MOP z zestawem narzędzi		szt.	1

15.10	Zasłonka natrysku								szt.	12

15.11	Suszarka do rąk								szt.	 6

18.	OCENA  TECHNICZNA – UWAGI KOŃCOWE

Projektowana sala gimnastyczna z pomieszczeniami zaplecza szatniowego

- jako rozbudowa istniejącego budynku szkolnego – będą oddylatowane od części istniejącej.

Konstrukcja nośna rozbudowy nie będzie ingerować w istniejące elementy konstrukcji budynku szkolnego.

Projektowana dobudowa na styku z istn budynkiem będzie posadowiona na rodzimym gruncie.

W trakcie robót ziemnych - przy wykopach pod fundamenty projektowanej części przylegającej do części istniejącej - należy wykonać zabezpieczenia przed obsunięciem się gruntu spod istniejącego fundamentu.

Roboty budowlane należy prowadzić z materiałów posiadających atesty

i aprobaty techniczne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami, pod nadzorem technicznym.

17

19.	ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII

ZATRUDNIENIE I UŻYTKOWANIE

Przewiduje się zatrudnienie mężczyzn i kobiet  - w istniejącym obiekcie i pro-	jektowanej części - w systemie 1-zmianowym :

- personel dydaktyczny – 29 osób,

- personel administracyjny – 2 osoby,

- personel techniczny – 4 osoby,

- uczniowie (chłopcy i dziewczęta) – ok. 450 osób.

Dla wszystkich zapewniono pomieszczenia socjalne, szatnie oraz sanitariaty 	zapewniające właściwe użytkowanie obiektu.

Projektowane rozwiązania funkcjonalne i wyposażenie obiektu zabezpieczają 	wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii.

W odniesieniu do użytkowników zapewnia się bezpieczeństwo użytkowania.

Obiekt będzie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Pracownicy  zostaną przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia 	MpiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dzie-	dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 z 1996 r, poz. 285).

20.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych do atmosfery – przy 	zastosowaniu gazowych urządzeń grzewczych – nie przekracza dopuszczal-	nych norm i spełnia warunki ochrony atmosfery.

Funkcja projektowanego obiektu nie przewiduje urządzeń na odpady.

Śmieci przechowywane w pojemnikach odstawiane będą na komunalne 	wysypisko.

Funkcja i wyposażenie projektowanego budynku nie przewiduje emisji hałasu.

Projekt zagospodarowania przewiduje wycinkę 10 drzew – zgodnie z 	inwentaryzacją;

Płytkie fundamenty oraz mała wys. budynku nie wprowadza szczególnej 	ingerencji ekologicznej w stan gleb i wód powierzchniowych i podziemnych.

18