PRZEDMIAR  ROBÓT

| Inwestycja: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SKLEPU NA POMIESZCZENIA BIUROWE |
| --- | --- |
| Adres: | CZECHOWICE DZIEDZICE UL.PLAC JANAPAWŁA II 3/3 |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA CZECHOWICE DZIEDZICE |
| Narzuty globalne: |  |
| Data opracowania | Kwiecień 2009 r. |
| Wartość kosztorysu: |  |

Opracował:

Pracownia Projektowa

Janusz Najlepszy

43-502 Czechowice Dziedzice

ul. Sobieskiego 44

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 12,000 |
|  |  | drzwi 80/200 i 70/200 |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  | okienka piwnica |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 1.2 | KNR 4-01 0354-0500 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  | 35,665 |
|  |  | drzwi |  |  |  |
|  |  | 1,55*2,15*2 | m2 | 6,665 |  |
|  |  | 0,90*(2,30+0,80)*2 | m2 | 5,580 |  |
|  |  | okien |  |  |  |
|  |  | 1,70*1,60 | m2 | 2,720 |  |
|  |  | 2,70*2,30*2 | m2 | 12,420 |  |
|  |  | 1,80*2,30*2 | m2 | 8,280 |  |
| 1.3 | KNR 4-01 0354-1200 | Wykucie z muru podokienników | m |  | 10,900 |
|  |  | 2,80+1,80+2,80+1,70+1,80 | m | 10,900 |  |
| 1.4 | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - paraetów zewnętrznych | m2 |  | 3,597 |
|  |  | 10,90*0,33 | m2 | 3,597 |  |
| 1.5 | KNR 4-01 0348-0100 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | m2 |  | 6,255 |
|  |  | 1,10*3,55-0,80*2,10 | m2 | 2,225 |  |
|  |  | 1,10*3,55-0,90*2,10 | m2 | 2,015 |  |
|  |  | 1,10*3,55-0,90*2,10 | m2 | 2,015 |  |
| 1.6 | KNR 4-01 0212-0200 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schodów zewnętrznych | m3 |  | 3,200 |
|  |  | (1,40*2,10*0,30+1,10*2,10*0,18+0,80*2,10*0,18)*2 | m3 | 3,200 |  |
| 1.7 | KNR 4-01 0405-0100 | Analogia - Wycięcie otworów - ocieplenia w miejscu okienek piwnicznych | m |  | 0,960 |
|  |  | 0,60*0,80*2 | m | 0,960 |  |
| 1.8 | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwioych | m3 |  | 0,524 |
|  |  | 0,12*2,10*0,10 | m3 | 0,025 |  |
|  |  | 0,12*2,10*0,20 | m3 | 0,050 |  |
|  |  | 0,40*0,20*2,10 | m3 | 0,168 |  |
|  |  | 0,55*0,10*0,80*2 | m3 | 0,088 |  |
|  |  | 0,40*0,20*2,10 | m3 | 0,168 |  |
|  |  | 0,12*0,10*2,10 | m3 | 0,025 |  |
| 1.9 | KNR 4-01 0701-0500 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach | m2 |  | 85,092 |
|  |  | kotłownia i zejście |  |  |  |
|  |  | (3,40+4,50)*2*2,10+2,40*2,10*0,50 | m2 | 35,700 |  |
|  |  | pom. porządkowe |  |  |  |
|  |  | (2,70+4,50)*2,10-1,00*2,10 | m2 | 13,020 |  |
|  |  | pom. socjalne |  |  |  |
|  |  | (4,50+4,05)*2*2,10+1,22*2,10-1,00*2,10 | m2 | 36,372 |  |
| 1.10 | KNR 4-01 0701-1100 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych | m2 |  | 52,179 |
|  |  | kotłownia i zejście |  |  |  |
|  |  | 4,50*4,52 | m2 | 20,340 |  |
|  |  | pom. porządkowe |  |  |  |
|  |  | 2,70*4,50 | m2 | 12,150 |  |
|  |  | pom. socjalne |  |  |  |
|  |  | 4,05*4,50+1,20*1,22 | m2 | 19,689 |  |
| 1.11 | KNR 4-01 0212-0200 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozebranie posadzki w celu zwiększenia wysokości pomieszczenia | m3 |  | 7,290 |
|  |  | (3,00*4,05+1,25*1,50+2,80*1,50)*0,40 | m3 | 7,290 |  |
| 1.12 | KNR 4-01 0348-0300 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - naświetla okienek piwnicznych | m2 |  | 3,225 |
|  |  | (2,50+0,90*2)*0,75 | m2 | 3,225 |  |
| 1.13 | KNR 4-01 0210-0200 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego | m |  | 50,600 |
|  |  | 15,30*2+10,00*2 | m | 50,600 |  |
| 1.14 | KI | Kalkulacja indywidualna - wywóz i utylizacja gruzu | m3 |  | 15,980 |
|  |  | 0,30*0,05*10,90+6,225*0,15+3,20+0,96*0,15+0,524+85,092*0,02+52,179*0,02+7,29+3,225*0,15*50,60*0,040 | m3 | 15,980 |  |
| 1.15 | KI | Kalkulacja inndywidualna - wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi , okien, ościeży,parapetów zewnetrznych | kpl. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 2 |  | ZAMUROWANIA , TYNKI , UZUPEŁNIENIA POSADZEK , ŚCIANKI G-K |  |  |  |
| 2.1 | KNR 4-01 0304-0100 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 |  | 1,449 |
|  |  | 0,85*1,55*0,55*2 | m3 | 1,449 |  |
| 2.2 | KNR 4-01 0306-0200 | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły - zamurowanie otworów | m2 |  | 3,990 |
|  |  | 0,90*2,10 | m2 | 1,890 |  |
|  |  | 1,00*2,10 | m2 | 2,100 |  |
| 2.3 | KNR 4-01 0705-0201 | Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z cegieł - po rozbiórce ścianek | m |  | 21,300 |
|  |  | 6*3,55 | m | 21,300 |  |
| 2.4 | KNR 4-01 0708-0301 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm | m |  | 10,000 |
|  |  | 2,10*2+0,85*2*2+0,60*4 | m | 10,000 |  |
| 2.5 | KNR 4-01 0711-0901 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrun.siatek,płyt wiór-cem.w jednym miejscu-5m2 | m2 |  | 12,570 |
|  |  | 1,70*0,85*2 | m2 | 2,890 |  |
|  |  | 1,10*2,20*2*2 | m2 | 9,680 |  |
| 2.6 | KNR 4-01 0730-0200 | Uzupełnienie warstwy tynków cementowych nakrapianych /wapno gaszone/ na ścianach płaskich,loggiach,balkonach,w jednym miejscu do 2 m2 - na podmurowanych oknach | m2 |  | 2,890 |
|  |  | 1,70*0,85*2 | m2 | 2,890 |  |
| 2.7 | KNR 4-01 0716-0201 | Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 | m2 |  | 102,044 |
|  |  | kotłownia i zejście |  |  |  |
|  |  | (3,40+4,50)*2*2,10+2,40*2,10*0,50 | m2 | 35,700 |  |
|  |  | pom. porządkowe |  |  |  |
|  |  | (2,70+4,50)*2*2,10-1,00*2,10 | m2 | 28,140 |  |
|  |  | pom. socjalne |  |  |  |
|  |  | (4,50+4,05)*2*2,20+1,22*2,20-1,00*2,10 | m2 | 38,204 |  |
| 2.8 | KNR 4-01 0716-0901 | Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z betonu żwir.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.na stropach płaskich,pow.podłogi pomieszcz.ponad 5m2 | m2 |  | 52,179 |
|  |  | kotłownia i zejście |  |  |  |
|  |  | 4,50*4,52 | m2 | 20,340 |  |
|  |  | pom. porządkowe |  |  |  |
|  |  | 2,70*4,50 | m2 | 12,150 |  |
|  |  | pom. socjalne |  |  |  |
|  |  | 4,05*4,50+1,20*1,22 | m2 | 19,689 |  |
| 2.9 | KNR 4-01 0708-0201 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  | 47,900 |
|  |  | (2,70+2,30*2)*2 | m | 14,600 |  |
|  |  | (2,70+3,10+2,30)*2 | m | 16,200 |  |
|  |  | (1,50+1,30*2)*2 | m | 8,200 |  |
|  |  | (1,70+1,60*2)*1 | m | 4,900 |  |
|  |  | (0,80+0,60*2)*2 | m | 4,000 |  |
| 2.10 | KNR 4-01 0804-0200 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2 - w miejscach powiększenia otworów i rozbiórki ścianek działowych | msc |  | 14,000 |
|  |  | 14 | msc | 14,000 |  |
| 2.11 | KNR 4-01 0207-0300 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m |  | 50,600 |
|  |  | 50,60 | m | 50,600 |  |
| 2.12 | KNR-W 2-02 2003-0300 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach systmowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną . | m2 |  | 65,490 |
|  |  | piwnice |  |  |  |
|  |  | 2,20*(2,80+1,50*2)-0,90*2,10*2 | m2 | 8,980 |  |
|  |  | parter |  |  |  |
|  |  | 3,55*(2,00+3,45)-0,90*2,10-1,40*2,10 | m2 | 14,518 |  |
|  |  | 3,55*(2,85+1,80+2,80)-0,90*2,10 | m2 | 24,557 |  |
|  |  | 3,55*3,70-1,40*1,80 | m2 | 10,615 |  |
|  |  | 3,55*3,40-0,80*2,10*2-0,90*2,10 | m2 | 6,820 |  |
| 2.13 | KNR-W 2-02 2003-0300 | Kalkulacja własna - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedyńczych rusztach z pokryciem obustronnym - ścianka wzmocniona grub. 15 cm jednowarstwowym 100-01 | m2 |  | 9,288 |
|  |  | 3,55*3,25-1,50*1,50 | m2 | 9,288 |  |
| 3 |  | STOLARKA |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-02 1027-0501 | Drzwi zewnętrzne drewnine o powierzchni ponad 1,5 m2, przeszklone z naświetlem - kompletne | m2 |  | 6,200 |
|  |  | 1,00*3,10*2 | m2 | 6,200 |  |
| 3.2 | KNR-W 2-02 1001-0100 | Okna drewniane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m2 - okienka w pomieszczeniu socjalnym | m2 |  | 0,960 |
|  |  | 0,80*0,60*2 | m2 | 0,960 |  |
| 3.3 | KNR-W 2-02 1001-0600 | Okna drewniane ,fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0 m2 | m2 |  | 4,030 |
|  |  | 1,50*1,30*1+1,60*1,30*1 | m2 | 4,030 |  |
| 3.4 | KNR-W 2-02 1001-0700 | Okna drewniane ,fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 |  | 22,960 |
|  |  | 1,70*2,30*2 | m2 | 7,820 |  |
|  |  | 2,70*2,30*2 | m2 | 12,420 |  |
|  |  | 1,70*1,60*1 | m2 | 2,720 |  |
| 3.5 | KNR 4-01 0321-0200 | Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5 w ścianach z cegieł - dostawa i montaż | szt. |  | 7,000 |
|  |  | o długości 2,80 m |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  | o długości 1,75 m |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  | o długości 1,60 m |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  | o długości 1,80 m |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  | o długości 1,70 m |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 3.6 | KNR-W 2-02 1015-0400 | Naświetla dreniane stałe o powierzchni ponad 1,0 m2 fabrycznie wykończone - wewnątrzlokalowe | m2 |  | 7,420 |
|  |  | 1,40*0,80 | m2 | 1,120 |  |
|  |  | 0,80*2,10*2 | m2 | 3,360 |  |
|  |  | 1,40*2,10 | m2 | 2,940 |  |
| 3.7 | KNR-W 2-02 1015-0500 | Okienko podawcze z ladą PCV | m2 |  | 2,250 |
|  |  | 1,50*1,50 | m2 | 2,250 |  |
| 3.8 | KNR-W 2-02 1025-0100 | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończone | szt. |  | 13,000 |
|  |  | dla drzwi 90x200 |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12,000 |  |
|  |  | dla drzwi 100x200 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 3.9 | KNR-W 2-02 1022-0100 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone - zgodnie z projektem | m2 |  | 23,600 |
|  |  | łazienkowe z kratką wentylacyjną |  |  |  |
|  |  | 0,90*2,00*3 | m2 | 5,400 |  |
|  |  | wewnątrzlokalowe |  |  |  |
|  |  | 0,90*2,00*9 | m2 | 16,200 |  |
|  |  | 1,00*2,00*1 | m2 | 2,000 |  |
| 3.10 | KNR 2-02 0923-0400 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. | m2 |  | 3,040 |
|  |  | 0,20*(2,70*2+1,70*2+1,50+1,70+1,60+0,80*2) | m2 | 3,040 |  |
| 3.11 | NNRNKB 2-02U 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) | m2 |  | 5,016 |
|  |  | 0,33*(2,70*2+1,70*2+1,50+1,70+1,60+0,80*2) | m2 | 5,016 |  |
| 3.12 | KI | Kalkulacja własna - dostawa i montaż doświetlacza systemowego ACO z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej /doświetlenie pom. socjalnego/ | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1 | kpl | 1,000 |  |
| 4 |  | SUFIT PODWIESZANY |  |  |  |
| 4.1 | KNR-W 2-02 2702-0100 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami termatek | m2 |  | 119,800 |
|  |  | 48,70+18,20+52,90 | m2 | 119,800 |  |
| 5 |  | ŚCIANY - GŁADZIE , MALOWANIE , LICOWANIE |  |  |  |
| 5.1 | KNR-W 2-02 2011-0200 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych | m2 |  | 322,119 |
|  |  | (3,20+3,30)*2*3,00-0,90*2,10 | m2 | 37,110 |  |
|  |  | (1,10+1,20)*2*(3,00-1,60) | m2 | 6,440 |  |
|  |  | (1,10+1,92)*2*3,0-0,90*2,10*3 | m2 | 12,450 |  |
|  |  | (4,05+4,50)*2*3,00-0,90*2,10-1,70*1,60 | m2 | 46,690 |  |
|  |  | (2,70+3,30)*2*3,00-0,90*2,10 | m2 | 34,110 |  |
|  |  | (1,10+1,60*2)*(3,00-1,60) | m2 | 6,020 |  |
|  |  | (1,10+2,27*2)*3,00-0,90*2,10*2 | m2 | 13,140 |  |
|  |  | (1,90+3,18)*2*3,00-(0,80+0,90+0,80)*2,10-1,70*2,30 | m2 | 21,320 |  |
|  |  | (1,70+3,15)*2*3,00-1,50*1,50-0,90*2,10-(0,80*2+0,90)*2,10-1,00*3,00 | m2 | 16,710 |  |
|  |  | (4,10+3,15*2+1,80)*3,00-1,50*1,50-2,70*2,30 | m2 | 28,140 |  |
|  |  | (6,15+1,80*2+3,85)*3,00-0,90*2,10*2-1,00*2,10 | m2 | 34,920 |  |
|  |  | (2,75+2,00)*2*3,0-0,90*2,10*2-1,70*2,30-1,0*3,00-1,40*2,10 | m2 | 14,870 |  |
|  |  | (1,80+1,80+0,50*2+7,00+0,20*2+5,05+4,40+2,00+1,00*2+0,55+3,45)*3,00-2,70*2,30*0,90*2,10*3-1,40*2,10 | m2 | 50,199 |  |
| 5.2 | KNR-W 2-02 2011-0500 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych | m2 |  | 18,195 |
|  |  | 0,25*(2,30*2+2,70)*2 | m2 | 3,650 |  |
|  |  | 0,25*(2,30+3,10+2,70)*2 | m2 | 4,050 |  |
|  |  | 0,25*(1,30*2+1,50)*2 | m2 | 2,050 |  |
|  |  | 0,25*(1,70+1,60*2) | m2 | 1,225 |  |
|  |  | 0,30*(2,10*2+0,90)*2 | m2 | 3,060 |  |
|  |  | 0,40*(2,10*2+1,00)*2 | m2 | 4,160 |  |
| 5.3 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 |  | 511,617 |
|  |  | 322,119+18,195 | m2 | 340,314 |  |
|  |  | 102,044+52,179+(2,80*2,20*2+1,40*2,20*4-0,90*2,10*4) | m2 | 171,303 |  |
| 5.4 | KNR-W 2-02 1510-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych | m2 |  | 340,314 |
|  |  | 340,314 | m2 | 340,314 |  |
| 5.5 | KNR-W 2-02 1510-0100 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich | m2 |  | 153,223 |
|  |  | 171,303-12,96-5,12 | m2 | 153,223 |  |
| 5.6 | KNR-I 0-12 0829-0100 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej | m2 |  | 30,880 |
|  |  | (1,60+1,10+1,60)*1,60 | m2 | 6,880 |  |
|  |  | (1,10+1,20)*2*1,60-0,90*1,60 | m2 | 5,920 |  |
|  |  | (1,40+1,40)*2*1,60-0,90*1,60+(1,40+1,20)*2*1,60-0,90*1,60*2 | m2 | 12,960 |  |
|  |  | 1,60*1,40+1,80*1,60 | m2 | 5,120 |  |
| 5.7 | KNR-I 0-12 0829-0600 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą | m2 |  | 30,880 |
|  |  | 30,88 | m2 | 30,880 |  |
| 6 |  | POSADZKA |  |  |  |
| 6.1 | KNR 2-02 1101-0300 | Podkłady na podłożu gruntowym,z gruzu zalanego zaprawą cementową. | m3 |  | 1,822 |
|  |  | (3,00*4,05+1,25*1,50+2,80*1,50)*0,10 | m3 | 1,822 |  |
| 6.2 | KNR 2-02 0616-0100 | Izolacje poziome z folii czarnej - analogia | m2 |  | 148,575 |
|  |  | 3,00*4,05+1,25*1,50+2,80*1,50 | m2 | 18,225 |  |
|  |  | 48,70+18,20+52,90+8,55+0,40*1,00*5 | m2 | 130,350 |  |
| 6.3 | KNR 2-02 1101-0100 | Analogia - wylewka styropianowo cementowa | m3 |  | 11,472 |
|  |  | grub. 10 cm |  |  |  |
|  |  | 18,225*0,10 | m3 | 1,823 |  |
|  |  | grub. 5 cm |  |  |  |
|  |  | 128,35*0,06 | m3 | 7,701 |  |
|  |  | pogrubienie wylewki |  |  |  |
|  |  | (5,50+33,45)*0,05 | m3 | 1,948 |  |
| 6.4 | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. zbrojona przeciwskurczowo | m2 |  | 146,575 |
|  |  | 18,225 | m2 | 18,225 |  |
|  |  | 128,35 | m2 | 128,350 |  |
| 6.5 | KNR 2-02 1102-0300 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. | m2 |  | 164,800 |
|  |  | 18,225*2 | m2 | 36,450 |  |
|  |  | 128,35 | m2 | 128,350 |  |
| 6.6 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 |  | 180,200 |
|  |  | 180,20 | m2 | 180,200 |  |
| 6.7 | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej | m2 |  | 161,975 |
|  |  | 4,50*3,20+1,1*3,60 | m2 | 18,360 |  |
|  |  | 12,00+14,00+3,60+1,20*1,10 | m2 | 30,920 |  |
|  |  | 48,70+18,20+52,90+8,55 | m2 | 128,350 |  |
|  |  | 0,40*1,00*3+0,55*1,00*2+0,30*0,90 | m2 | 2,570 |  |
|  |  | -18,225 | m2 | - 18,225 |  |
| 6.8 | KNR-I 0-12 1118-0900 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną wg projektu /współ. do R=1,5 za wzory/ | m2 |  | 180,200 |
|  |  | 180,20 | m2 | 180,200 |  |
| 6.9 | KNR-I 0-12 1120-0400 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej | m |  | 181,440 |
|  |  | 1,00+2,00+4,40+5,05+3,60-1,00+0,20*2+0,25+0,40*2+3,40+0,50+0,30+0,50+1,50-1,00+0,30*2 | m | 22,300 |  |
|  |  | 0,80+1,80+3,15+0,55+1,70+2,00+2,75-0,90+2,75-0,90+0,80+1,00+0,55+1,00 | m | 17,050 |  |
|  |  | 4,10+3,15+0,30+1,80+0,20+3,05+0,80+6,15-1,00+1,80+1,90+0,45+0,75+3,15*2+1,90*2-0,90 | m | 32,650 |  |
|  |  | 1,70*2+3,15*2+0,40*2-1,00*2+2,70+1,70+3,30*2+1,10*2+3,60*2-1,00*3 | m | 25,900 |  |
|  |  | 4,50*2+4,05*2+0,30*1+0,30*2+3,30*2+3,20*2-0,90+1,10*2+1,10+1,92-0,90+1,10-0,90+0,92+1,10 | m | 36,640 |  |
|  |  | 4,50*2+3,30*2+0,70*2+2,70*2+4,50*2-0,90+1,20+0,30+1,20+1,25+2,80+3,00+4,05+2,00+0,30*2 | m | 46,900 |  |
| 6.10 | KNR-I 0-12 1120-0500 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m |  | 181,440 |
|  |  | 181,44 | m | 181,440 |  |
| 6.11 | KNR-I 0-12 1121-0100 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 |  | 90,050 |
|  |  | 10*(0,25+0,175)*10+0,75*1,10*0,50*4+1,25*0,175*4 | m2 | 45,025 |  |
|  |  | 45,025 | m2 | 45,025 |  |
| 6.12 | KNR-I 0-12 1121-0500 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnice płytka antypoślizgowa | m2 |  | 45,025 |
|  |  | 45,025 | m2 | 45,025 |  |
| 6.13 | KNR-I 0-12 1122-0300 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m |  | 24,000 |
|  |  | 24,00 | m | 24,000 |  |
| 6.14 | KNR-I 0-12 1122-0600 | Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,bez przecinania płytek | m |  | 24,000 |
|  |  | 24,00 | m | 24,000 |  |
| 7 |  | PRZEŁOŻENIE INSTALACJI GAZOWEJ |  |  |  |
| 7.1 | KNR 4-02 0308-0300 | Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm | m |  | 24,150 |
|  |  | 3,20+3,30+1,10+11,00+3,75+1,80 | m | 24,150 |  |
| 7.2 | KNR 2-15 0304-0300 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 50 mm | m |  | 24,150 |
|  |  | 24,15 | m | 24,150 |  |
| 7.3 | KNR 2-15 0305-0200 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągu gazowego) o średnicy do 65 mm | m |  | 24,150 |
|  |  | 24,15 | m | 24,150 |  |
| 7.4 | KNR 4-01 0333-0300 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 7.5 | KNR 4-01 0328-0200 | Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 40 cm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 7.6 | KNR 4-01 0706-0101 | Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 8 |  | PODJAZDY |  |  |  |
| 8.1 | KNR 4-01 0101-0300 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 |  | 10,950 |
|  |  | 1,50*3,65*2 | m2 | 10,950 |  |
| 8.2 | KNR 2-31 0401-0600 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - pod palisadęKategoria gruntu III-IV | m |  | 10,300 |
|  |  | (3,65+1,50)*2 | m | 10,300 |  |
| 8.3 | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 |  | 0,927 |
|  |  | 0,30*0,30*(3,65+1,50)*2 | m3 | 0,927 |  |
| 8.4 | KNR 2-31 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające - palisada | m |  | 10,300 |
|  |  | (3,65+1,50)*2 | m | 10,300 |  |
| 8.5 | KNR 2-02 1101-0701 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych. | m3 |  | 4,200 |
|  |  | 3,50*1,50*0,40*2 | m3 | 4,200 |  |
| 8.6 | KNR 2-31 0511-0201 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 |  | 10,500 |
|  |  | 3,50*1,50*2 | m2 | 10,500 |  |