# PROJEKT BUDOWLANY

# ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ZAJĘTEGO NA SKLEP Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, 4 KONDYGNACYJNYM Z FUNKCJĄ USŁUGOWĄ W PARTERZE, PRZY PLACU JANA PAWŁA II 3/3   W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH na dz. nr 5081

Inwestor:

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH

w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Legionów 85

Projektował :

Kwiecień 2009

## DOKUMENTACJA ZAWIERA

- Opis techniczny

Dokumenty formalno-prawne

Mapa zasadnicza	1:500

Mapa ewidencyjna	1:1000

Część opisowa zmiany sposobu użytkowania

- Część rysunkowa

1.	Projekt zagospodarowania terenu		1 : 500

2.	Rzut piwnic-zmiana sposobu użytkowania 	1 : 50

3.	Rzut piwnic-zmiana sp. uż. - wyt. konstrukc.	1 : 50

4.	Rzut przyziemia-zmiana sp. użytkowania	1 : 50

5.	Rzut przyziemia-zmiana sp. uż. - wyt. konstr.	1 : 50

6.	Rzut piwnic-zmiana sp. uż.– układ pomieszcz.	1 : 50

7.	Rzut przyziemia-zmiana sp.- układ pomieszcz.	1 : 50

8.	Rzut piwnic – inwentaryzacja			1 : 50

9.	Rzut przyziemia – inwentaryzacja		1 : 50

10.	Przekrój A-A 						1 : 50

11.	Elewacja południowa - zm. sp. użytkowania	1 : 50

12.	Elewacja północna - zm. sp. użytkowania	1 : 50

### OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie Inwestora nr OR-2232/4/09 z dn. 20.02.2009r.

  - Uzgodnienia koncepcji zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z Inwestorem.

  - Inwentaryzacja.

  - Ocena techniczna stanu budynku i pomieszczenia.

  - Normy i przepisy budowlane.

- Lokalizacja.

  - Budynek usługowo-mieszkalny usytuowany jest w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II  3/3. Właścicielem budynku jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zarządcą lokalu Administracja Zasobów Komunalnych z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 85. Budynek zabudowuje północno-wschodni narożnik  Placu Jana Pawła II. Budynek stanowi fragment zwartej zabudowy miejskiej.

- Przedmiot opracowania.

  - Opracowanie obejmuje projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń sklepu na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice.

- Opis istniejącego obiektu i pomieszczeń.

  - Pomieszczenia sklepu usytuowane są na parterze budynku. Pomieszczenia dostępne jest poprzez dwa otwory wejściowe bezpośrednio z Placu Jana Pawła II. Pomieszczenia sklepu od strony zachodniej sąsiadują z pomieszczeniami biurowymi i usługowymi dla petentów urzędu. Od strony zachodniej pomieszczenie przylega do przechodu pieszego. Nad pomieszczeniem sklepowym na trzech kondygnacjach znajdują się mieszkania. Budynek pochodzi z lat pięćdziesiątych.

  - Rozwiązania funkcjonalne. Budynek przeznaczony był od początku na potrzeby usługowo-mieszkalne, dla których przeznaczone są cztery kondygnacje nadziemne. W piwnicy mieszczą się funkcje pomocnicze, pomieszczenia gospodarcze, magazyny oraz kotłownia.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej, ściany zewnętrzne po modernizacji termicznej, docieplone 10 cm styropianem z tynkiem cienkowarstwowym. Stropy piwnic żelbetowe i prefabrykowane, gęstożebrowe, stropy kondygnacji nadziemnych żelbetowe, płytowe i gęstożebrowe. Schody żelbetowe wykończone lastrikiem. Stropodach żelbetowy, jednospadowy o nachyleniu ok. 3 stopnie. Pokrycie z papy.

  - Pomieszczenia sklepu usytuowane na parterze – przyziemiu składają się z: pomieszczenia głównego, sklepowego 15,30 m x 5,05 m, pom. biurowego, dwóch pom. magazynowych, dwóch pom. w.c., kotłowni z piecem na gaz w piwnicy do której prowadzą schody z poziomu przyziemia oraz pom. magazynowego w piwnicy również ze schodami z poziomu przyziemia sklepu. W obrysie adaptowanych pomieszczeń od strony północnej znajduje się wydzielona klatka schodowa z wejściem do mieszkań i piwnicy gdzie znajdują się komórki lokatorskie.  Ściana zewnętrzna gr.ok. 55 cm, ściana wewnętrzna nośna gr.ok. 45 cm. Ściany poprzeczne, działowe pomieszczeń z cegły ceramicznej gr.ok.12 cm, ściany i sufity otynkowane.

  - Wykończenie wewnętrzne. Tynki cem. - wapienne, malowanie pomieszczeń klejowe i emulsyjne. Podłogi i posadzki w pomieszczeniach jako lastrikowe, cementowe z zatarciem i wykładziny PCV, pom. sanitarnych posadzki lastriko i płytki ceramiczne na ścianach.

  - Wykończenie zewnętrzne. Tynki cienkowarstwowe, malowane.

  - Wyposażenie instalacyjne. Pomieszczenia posiadają instalację elektryczną z własnym licznikiem, wodno-kanalizacyjną, instalację c.o. z własną kotłownią na gaz i licznikiem, instalację teletechniczną, wentylację grawitacyjną pomieszczeń.

  - W pomieszczeniach jest prowadzona działalność sklepowa.

- Dane liczbowe - istniejące pomieszczenia sklepu.

- wymiary zewnętrzne – stan istn. ok. 11,20 x 16,60 m

- wys. pomieszczeń			          3,60 m

- pow. uż. pomieszczeń		      129,20 m2

- pow. uż pom. piwnicznych	        44,80 m2

- kubatura				      545,00 m3

- Dane liczbowe po zmianie sposobu użytkowania – pomieszczenia biurowe.

po przebudowie:

- wymiary zewnętrzne – stan istn. ok. 11,20 x 16,60 m

- wys. pomieszczeń			          3,00 m

- pow. uż. pomieszczeń		      128,35 m2

- pow. uż pom. piwnicznych	        44,10 m2

- kubatura				      545,00 m3

Zestawienie pomieszczeń.

- przyziemie:

Biuro do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

- pom. obsługi petenta	5,60 m

- pom. do rozmów		6,00 m

- pom. biurowe	         19,30 m

- pom. biurowe		8,90 m

- aneks socjalny		1,80 m

- aneks jadalny		4,60 m

- komunikacja		2,50 m

----------------------

48,70 m2

Biuro zamówień publicznych.

- pom. biurowe		18,20 m2

Biuro promocji miasta, kultury i sportu.

- wiatrołap			5,50 m

- pom biurowe	         33,45 m

- pom. biurowe	         10,55 m

- komunikacja		2,10 m

- w.c.				1,30 m

----------------------

52,90 m2

- kl. schodowa		4,95 m

- kl. schodowa		3,60 m

----------------------

8,55 m2

razem pow. uż.    128,35 m2

- piwnica:

- pom. socjalne		14,00 m

- w.c.				3,60 m

- pom. porządkowe		12,00 m

- istn. kotłownia		14,50 m

----------------------

razem		44,10 m2

- Projektowane zmiany .

  - Pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze-przyziemiu z  bezpośrednim dostępem z zewnątrz to jest z ciągu pieszego na Placu Jana Pawła II. Pomieszczenia dostępne poprzez dwa otwory drzwiowe od strony południowej – placu.

  - Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie pomieszczeń do istniejących potrzeb Inwestora.

  - Ściany i stropy pomieszczeń  wykonane z materiałów niepalnych, spełniających wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej co najmniej konstrukcji murowanej z cegły.

  - Obecne ściany od strony zewnętrznej gr. ok. 55 cm i od strony wewnętrznej gr.ok.45 cm i 12 cm, spełniają  warunek w zakresie odporności pożarowej i bezpieczeństwa. Ścianki wewnętrzne projektowane poprzecznego oddzielenia projektowanych pomieszczeń gr. ok. 10 cm i 15 cm na stelażu stalowym wypełnionym wełną mineralną jako izolacja akustyczna i obłożone płytami gipsowo-kartonowymi 12,5 mm. Ścianka w pomieszczeniu obsługi petenta od strony pom. biurowego pogrubiona do 15 cm na szerszym stelażu. Konstrukcja i układ ścianek pokazana na rysunkach.

  - Istniejące stropy między-kondygnacyjne żelbetowe gr. ok. 30 cm spełniają warunek odporności pożarowej oraz nośności granicznej. Pod istniejącym sufitem na przyziemiu zaprojektowano sufit podwieszany na ruszcie stalowym w którym usytuowane będą oprawy oświetlenia pomieszczeń. Nad rusztem można ułożyć wełnę mineralną gr. ok. 20 cm jako izolacja akustyczna i termiczna.

  - Pomieszczenia biurowe wydzielono ściankami działowymi tak by funkcjonalnie ukształtować pracę dla trzech działów biurowych.

- Dla biura do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

- Biuro składa się z pomieszczenia otwartego do pracy dla 3-4 osób, połączonego okienkiem z pomieszczeniem do obsługi petenta, wydzielonego pomieszczenia do rozmów indywidualnych kierownika z petentem oraz wydzielonego pomieszczenia dla kierownika działu.

- Dla biura zamówień publicznych.

- Biuro składa się z jednego, wydzielonego pomieszczenia do pracy dla 3-4 osób.

- Dla biura promocji miasta, kultury i sportu.

- Biuro składa się z wiatrołapu, otwartego pomieszczenia biurowego do pracy dla 4 osób oraz wydzielonego pomieszczenia dla kierownika działu.

- Pomieszczenia będą miały wspólną część socjalną i sanitarną.

- W biurach przebywać będzie ok. 11 pracowników.

- Ogrzewanie pomieszczeń z własnej, istniejącej kotłowni na gaz.

  - Na części pomieszczenia sklepowego ze względu na różnicę poziomów projektuje się wykonanie wylewki wyrównującej o gr. ok. 6-10 cm. Do pomieszczenia biurowego zamówień publicznych projektuje się wykucie nowego otworu drzwiowego. Przed wykuciem otworu drzwiowego dla zamontowania drzwi wykonać stalowe nadproże z dwóch dwuteowników Np. 60 mm połączonych ze sobą przez skręcenie, owinięcie siatką rabitza i zabetonowanie. Otwór wykuwać po związaniu betonu po ok. trzech dniach.

  - Otwory drzwiowe, wejściowe do pomieszczeń biurowych od strony placu przed zamontowaniem nowej stolarki należy rozkuć do wymaganego przepisami rozmiaru.

  - Przed otworami zewnętrznymi, wejściowymi zaprojektowano podesty z pochylniami. Podesty i pochylnie wykonać z kostki betonowej, brukowej. Poziomy dostosować do drzwi wejściowych i istniejącego chodnika.

  - Od strony północnej w ścianie zewnętrznej w miejscu istniejących drzwi magazynowych zaprojektowano zamontowanie okien. Otwory okienne wykonać przez podmurowanie i ocieplenie jak istniejąca ściana części muru do wysokości parapetu.

  - Zaprojektowano aneks socjalny i jadalny  oraz w.c. na poziomie przyziemia dla pracowników. Ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi do wys. min.1,6 m.

  - W pomieszczeniu aneksu socjalnego, w.c. pracowników zamontować wentylację mechaniczną wywiewną. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna lub klimatyzacja według opracowania Inwestora.

  - W pomieszczeniach zaprojektowano nowe posadzki z płytek ceramicznych i gressowych.

  - Zaprojektowano wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową.

  - Stolarka okienna i drzwiowa  od strony Placu Jana Pawła II z zachowaniem istniejącego podziału, drewniana jak na sąsiedniej części biurowej.

  - Tynki wewnętrzne częściowo nadają się do skucia i wykonania na nowo. Nowe tynki wykonać jako gipsowe, malowane w kolorach pastelowych. Kolorystyka według odrębnego opracowania.

  - W piwnicy znajduje się kotłownia z piecem na gaz. W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się remont ścian, posadzki, wykonanie okładzin z płytek gressowych, antypoślizgowych schodów.

  - W pomieszczeniu magazynowym w piwnicy zaprojektowano pomieszczenie socjalne z wydzielonym ściankami pom. w.c. z przedsionkiem oraz pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki na środki czystości. W ytm pomieszczeniu zaprojektowano obniżenie posadzki o ok. 15 cm i wykonanie nowych warstw  z izolacją przeciw  wilgociową pod posadzkę z płytek. Podobnie jak w pom. kotłowni należy wykonać remont tynków, okładziny z płytek ceramicznych i gressowych ścian i schodów. Alternatywnie proponuje się również odtworzenie doświetlenia tego pomieszczenia.

  - Pomieszczenia posiadają instalacje wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, teletechniczną. Instalacje wewnętrzne wymagają częściowej przebudowy z dostosowaniem do projektowanego stanu.

  - Przeprojektowanie instalacji według odrębnych opracowań.

  - Przed przystąpieniem do użykowania pomieszczeń biurowych należy wymienić na nową i zgodną z normami rurę wewnętrznej instalacji gazowej usytuowaną pod stropem i przechodzącą przez pomieszczenia  biurowe od strony północnej. Przy wymianie należy rurę usytuować jak najbliżej sufitu.

  - Wszystkie roboty budowlane, wykończeniowe, prace remontowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z materiałów atestowanych i rozwiązań systemowych. Roboty uzgadniać i prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby i przez osoby posiadające odpowiednie licencje i certyfikaty.

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej są zgodne ze szczególnymi przepisami.

Pomieszczenia w klasie „D” odporności pożarowej. Elementy budynku powinny spełniać wymagania:

- główna konstrukcja nośna R 30 – w projekcie R 120

- ściany zewnętrzne EI 30 – w projekcie EI 120

- strop REI 30 – w projekcie REI 60

- ściany podziału wewnętrznego – nie stawia się wymagań – w projekcie EI 30 do EI 120

- konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań – w budynku  stropodach żelbetowy.

Wszystkie elementy budynku z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczyć środkami ogniochronnymi).

Warunki ewakuacji

Uwzględniając wymagania przepisów, zaprojektowano:

- drzwi ewakuacyjne o minimalnej szerokości skrzydła 90 cm w świetle.

- maksymalną długość dojścia ewakuacyjnego poniżej 30 m.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.

Obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do obiektu.

Obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną.

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt należy wyposażyć w jednostki sprzętu gaśniczego w części biurowo-socjalnej o wadze 4 kg środka gaśniczego na każde 200 m2 pu. Zaleca się gaśnice proszkowe GP4x ABC.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymaganą przepisami wydajność wodociągu 10 dcm3/s zapewnia miejska sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi DN 80.

Drogi pożarowe.

Dojazd o parametrach wymaganych dla dróg pożarowych jest dla projektowanych pomieszczeń zachowany.

Pozostałe.

Wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania sprzętu p.poż., instrukcje obsługi, przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy oznakować zgodnie z wymaganiami PN.

- Ocena techniczna istniejących pomieszczeń i budynku.

Ściany i ławy fundamentowe nie wykazują pęknięć ani zarysowań, stropy żelbetowe znajdują się w dobrym stanie technicznym i mogą być nadal eksploatowane.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nie ma wpływu na zmianę obciążeń na grunt i bezbieczeństwo obiektu. Pomieszczenia można zaadaptować na biura.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

###### Dane informacyjne

###### NAZWA OBIEKTU:  	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sklepu na pomieszczenia biurowe.

##### ADRES:	Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II  3/3

działka nr 5081

INWESTOR:		Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach

#### II. Opis inwestycji – zakres robót

2. Przedmiot inwestycji:

  - Przebudowa i modernizacja pomieszczeń sklepu na pomieszczenia biurowe. Dokładny opis znajduje się w opisie technicznym dokumentacji budowlanej. W zakres inwestycji wchodzą roboty budowlane związane z wykonaniem remontu, modernizacja pomieszczenia z przystosowaniem do obowiązujących przepisów.

2.2.	Obiekty zlokalizowane na terenie realizacji inwestycji:

Pomieszczenia niniejsze znajdują się na parterze w istniejącym budynku usługowo mieszkalnym. Budynek zaznaczony na mapie zasadniczej.

  - Teren lokalizacji jest płaski.

Wykonany jest istniejący, utwardzony dojazd i dojście do budynku z drogi publicznej.

  - Brak elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zestawienie danych:

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń		128,35 m2

- wysokość  pomieszczeń	     		               3,00 m

  - Zakres robót budowlanych:

Wyszczególnienie rodzajów wykonywanych robót, przewidywana liczba zatrudnionych osób:

- długość trwania przewidywanych robót  będzie dłuższa niż 30 dni

- liczba zatrudnionych pracowników będzie mniejsza niż 20 osób

- organizacja przebudowy

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca i dojścia do przebudowy

- roboty demontażowe

- wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej

- wykucia gniazd na belki

- wylewki wyrównawcze

- roboty tynkarskie

- montaż ścianek działowych na stelażu stalowym

- montaż stelaży stalowych i sufitu podwieszanego

- okładziny gipsowo-kartonowe

- izolacje cieplne i akustyczne

- montaż nowej stolarki

- przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- przebudowa instalacji c.o., wod.-kan.

- roboty tynkarskie  i malarskie

- roboty wykończeniowe

- roboty inne i montażu  elementów ściennych

- uporządkowanie terenu

- pomiar i obmiary  powykonawcze

- Potencjalne zagrożenia  – zastosowane środki zapobiegawcze:

  - Roboty ziemne – wykopy - brak

  - Elementy budowlane – przygotowane na miejscu, kompletne elementy systemu będą sukcesywnie umieszczane w pomieszczeniu bądź składowane w wydzielonych miejscach, nie kolidujących z drogami komunikacyjnymi;

- zgodna z instrukcją obsługa elektronarzędzi, kontrola stanu technicznego;

  - Skucia, tynkowanie – przygotowane mieszanki betonowe dowożone będą od producenta na miejsce przebudowy i  nanoszone ręcznie na ściany.

- dokładny rozdział obowiązków i ustalona kolejność wykonywanych czynności;

  - Montaż elementów konstrukcji stolarki drzwiowej – miejsce przebudowy zostanie przekazane  pracownikom wykonującym i montującym zaprojektowane elementy, z  nadzorem prowadzonych robót;

- wydzielone zostaną strefy montażu, ograniczenie dostępu w jej zasięg i oznakowanie; utrzymanie porządku otoczenia;

  - Murowanie, montowanie, tynkowanie ścian, okładziny ścian – zastosowanie rusztowania systemowego, o dopuszczalnym obciążeniu uwzględniającym ciężar mechanicznego podnośnika ( w minimalnym zakresie lub brak rusztowania );

- montaż i demontaż rusztowań – zgodnie z instrukcją producenta; ustawienie na stabilnym i równym podłożu, kotwienie do ścian,

sprawdzenie kompletności zabezpieczeń – krawężników (bortnic),     oporęczowania, odeskowania:

- po wyznaczeniu strefy montażu (demontażu) – ograniczenie dostępu przez zastosowanie barierek i oznakowanie;

- z uwagi na niebezpieczeństwo spadania przedmiotów, przejście pod rusztowaniem – zadaszone;

IV. Instruktaż pracowników:

  - Szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów bhp;

  - Instruktaż stanowiskowy;

  - Instrukcja co do konieczności stosowania środków ochrony;

zbiorowych: osłony, zadaszenia, ograniczenia dostępu,

pomosty, podesty, poręcze, sygnalizacje, oznakowania; właściwa organizacja robót;

  - Indywidualnych – ochronniki głowy, słuchu, wzroku, dróg oddechowych, dłoni, stóp, pasy i szelki bezpieczeństwa.

  - Przedstawienie metod postępowania w przypadku występowania bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.