S    T    R    O    N    A       T    Y    T    U    Ł    O    W   A

........................................................................................................................................

INWESTOR :

# Gmina Czechowice-Dziedzice

# Plac im. Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

........................................................................................................................................

NAZWA I ADRES OBIEKTU :

# Główny budynek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

# przy Placu im. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

........................................................................................................................................

TEMAT OPRACOWANIA :

# Projekt docieplenia oraz kolorystyki głównego budynku Urzędu Miejskiego

# w Czechowicach-Dziedzicach przy przy Placu im. Jana Pawła II 1.

Obręb : Czechowice , działka PGR nr : 3788/893

.......................................................................................................................................................

FAZA OPRACOWANIA/BRANŻA :

# p r o j e k t    a r c h i t e k t o n i c z n o  -  b u d o w l a n y

.......................................................................................................................................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :			                                      OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU :

- STRONA TYTUŁOWA

- SPIS RYSUNKÓW

- OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

- DECYZJE , PISMA , MAPY

- INFORMACJE DO PLANU BIOZ

- OPIS TECHNICZNY

- SYTUACJA

- INWENTARYZACJA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA-ARCHITEKTURA

- KOLORYSTYKA ELEWACJI

.......................................................................................................................................................

AUTOR PROJEKTU :

# mgr inż. arch. Wojciech Mamica

upr. bud. nr 38/03/SLOKK/II,

wpis do Śląskiej Okręg. Izby Arch. nr SL-0183

.......................................................................................................................................................

DATA OPRACOWANIA :

m a r z e c        2 0 0 9  r

.......................................................................................................................................................

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- OPIS TECHNICZNY

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

    - Sytuacja							1:500

2IN.	Elewacja wschodnia   -  inwentaryzacja			1:100

3IN.	Elewacja zachodnia    -  inwentaryzacja			1:100

4IN.	Elewacja południowa  - inwentaryzacja			1:100

5IN.	Elewacja północna      - inwentaryzacja			1:100

6.	Elewacja wschodnia   - rozwiązania materiałowe		1:100

7.	Elewacja zachodnia    - rozwiązania materiałowe		1:100

8.	Elewacja południowa - rozwiązania materiałowe		1:100

9.	Elewacja północna     - rozwiązania materiałowe		1:100

10.	Rys. szczegółowe boniowania    				1:25

11.	Elewacja wschodnia - kolorystyka				1:200

12.	Elewacja zachodnia - kolorystyka				1:200

13.	Elewacja południowa   - kolorystyka				1:200

14.	Elewacja północna   - kolorystyka				1:200

OPIS  TECHNICZNY

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- DANE  OGÓLNE

  - Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji.

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest remont elewacji budynku biurowego - głównego budynku Urzędu Miejskiego

Projektowana inwestycja znajduje się w Czechowicach –Dziedzicach przy    Placu

Im Jana Pawła II 1,  działka nr 3788/893 gm. kat. Czechowice –Dziedzice.

  - Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- pomiary inwentaryzacyjne;

- ustalenia z Inwestorem;

  - Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji zrealizowanego przez położenie warstwy termoizolacyjnej oraz wykończenie cienkowarstwowymi tynkami akrylowym i pomalowanie farbami elewacyjnymi.

Opracowanie obejmuje inwentaryzację elewacji budynku, projekt kolorystyki obiektu oraz propozycje rozwiązań materiałowych.

Ponadto przedstawiono technologię wykonania docieplenia ścian zewnętrznych dla przyjętych rozwiązań na podstawie wykonanego audytu energetycznego wykonanego przez inż. Krzysztofa Niesyto

- DANE  O  INWESTYCJI

  - Opis terenu inwestycji.

Teren inwestycji położony jest w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu

im Jana Pawła II 1 – głównym placu Czechowic-Dziedzic .

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy południowej granicy działki.

Od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z Placem. W/w obiekt stanowi skrajny lewy fragment zachodniej pierzei Placu, otoczony z trzech stron ciągłą zabudową. Bryła budynku jest zwarta , nieskomplikowana w stylu z okresu międzywojnia.

Wjazd na posesję odbywa za budynkiem od strony ulicy Kołłątaja  poprzez zjazd znajdującą się w południowo-zachodniej części działki. Do wejścia głównego  budynku prowadzi chodnik znajdujący się pomiędzy budynkiem a placem.

Teren opracowania jest płaski, nieznacznie opada w kierunku południowym, w stronę ulicy Kołłątaja. Brak wyraźnych elementów rzeźby terenu.

  - Warunki wodne.

Brak powierzchniowych cieków wodnych na terenie opracowania.

2.3. 	Szata roślinna.

Na terenie opracowania nie występuje wartościowa zieleń wysoka.

- OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO.

Budynek biurowy, częściowo zagłębiony ale nie podpiwniczony, V-kondygnacyjny z   biurami na IV kondygnacjach, bez poddasza użytkowego.

W przyziemiu znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się biura. Wejście główne do budynku oraz klatka schodowa znajdują się od strony wschodniej budynku.

Budynek jest w całości murowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej o gr. 45cmi i 50cm.

Komunikacja pomiędzy kondygnacjami klatką schodową – żelbetową.

Dach jednospadowy o pochyleniu ok. 8o. Pokrycie stanowi styro-papa w kolorze szarym na. Więźba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo-płatwiowym.

Pokrycie dachu niedawno wykonane, w dobrym stanie technicznym. Kominy, obróbki blacharskie bez zastrzeżeń, nie wymagają naprawy.

Stolarka okienna z PCV w dobrym stanie; niedawno wymieniana.

Tynki zewnętrzne w średnim stanie, widoczne pęknięcia i nieliczne ubytki. Ściany zewnętrzne nie wykazują nadmiernego zawilgocenia. W stanie obecnym ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów przegrody cieplnej w budynku mieszkalnym. Należałoby zatem wykonać docieplenia ścian zewnętrznych wg wykonanego audytu energetycznego

- OPIS  ZAŁOŻEŃ  PROJEKTOWYCH.

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji budynku biurowego, położonego w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane materiałowe przyjęto na podstawie wykonanego audytu energetycznego wykonanego przez inż. Krzysztofa Niesyto

Przedmiotem opracowania jest wykonanie systemu polegającego na umocowaniu do istniejącej ściany o różnych rozwiązaniach materiałowo – konstrukcyjnych, od strony zewnętrznej, za pomocą zaprawy klejącej, warstwowego układu złożonego z płyt styropianowych, wykonanej na nich warstwy z zaprawy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną oraz wyprawy tynkarskiej.

W przypadku stosowania płyt styropianowych stosować klej do styropianu, wyprawa tynkarska natomiast może być zarówno akrylowa jak i mineralna.

Jednak dla zapewnienia odprowadzania nadmiernej wilgoci ze ścian budynku na zewnątrz należy wykonać szczelinę wentylacyjną pomiędzy styropianem i ścianą (można to zapewnić dzięki profilowanym płytom styropianowym).

- Wymagania jakim powinny odpowiadać zastosowane materiały oraz technologiczny układ warstw.

System powinien być stosowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.Nr z 1995 r., poz. 46 ( z późniejszymi zmianami ).

- OPIS OCIEPLENIA ELEWACJI

  - Charakterystyka ogólna :

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt styropianowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatką z włókna szklanego, i wykończonych masą tynkarską.

Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość ocieplenia, łatwość wykonania, utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji oraz stosunkowo niski koszt docieplenia.

Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5 i nie wyższej niż 25 0C.

W projekcie przewidziano docieplenie ścian na przykładzie rozwiązania w systemie (Sto-ispo) Ispotherm B. APROBATA TECHNICZNA: AT-15-3589/2006,

  - Zakres prac :

Ściany zewnętrzne parteru i pietra budynku ocieplić styropianem 15 EPS70-040 gr.14cm, natomiast ściany przyziemia ocieplić styropianem 20 EPS100-038 gr.12cm. Na ocieplonych oraz oklejonych siatką z włókna szklanego elewacjach wykonać akrylową wyprawę tynkarską (kolory wg PB-W kolorystyki).

Obróbki blacharskie oraz parapety okienne należy wymienić. Obróbki blacharskie i balustrady, kraty okienne malować lakierem wodorozcieńczalnym Sto-ispo Color Top  wg PB-W kolorystyki. (uwaga: przygotowanie podłoża ściśle wg. instrukcji producenta).

  - Materiały :

Płyty styropianowe samogasnące typu 15 EPS70-040 oraz 20 EPS100-038 o wymiarach max. 600 ´ 1200 mm ± 2 mm, o grub. od 2 cm do 26 cm - wg PN-B-20130:1999. Płyty powinny być sezonowane przed użyciem.

Zaprawa klejąca ispo - wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-3589/2006.

Zaprawa zbrojąca  Ispos nr 1 - wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-3589/2006.

Siatka z włókna szklanego ispo Armierungsgewebe, zaimpregnowana dyspersją tworzywa sztucznego - wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-3589/2006.

Środek gruntujący pod masę tynkarską ispo Putzgrund - wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-3589/2006.

Tynk akrylowy, zabezpieczony przeciwgrzybicznie, zbrojony włóknem o nazwie handlowej Ispolit w kolorach określonych w PB-W kolorystyki - wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-3589/2006.

Łączniki do termoizolacji zgodne z wymaganiami Instrukcji ITB nr 334/2002 i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Elementy uwzględnione w projekcie.

  - Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian

    - Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić podłoże.  Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione kurzu.

Podłoże powinno spełniać normatywne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. Przed wykonaniem ocieplenia, po ustawieniu rusztowań, należy sprawdzić stan techniczny tynków przez ostukiwanie. Fragmenty zniszczone i odspojone - skuć. Występujące spękania i ubytki tynku należy naprawić i wyrównać zaprawą cementowo - wapienną zatartą na ostro.

Usunąć łuszczące się powłoki malarskie. Zmyć ściany budynku wodą pod ciśnieniem bez dodatku środków chemicznych. Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki. Porosty, glony usunąć przy pomocy preparatu grzybobójczego Sto-ispo Prim Fungal. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych  należy usunąć przyczyny zawilgocenia  podłoża. Jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży należy zastosować preparat Sto-ispo Prim Silicat.

    - Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

Skontrolować (i w razie konieczności naprawić lub wymienić) elementy systemu odwodnienia połaci dachowych. Usunąć obróbki blacharskie, odsunąć przewody instalacyjne, zdjąć rury spustowe i przesunąć kielichy odprowadzające wodę do studzienek.

Na elewacji znajdują się różne elementy, które wymagają demontażu i ponownego montażu po wykonaniu ocieplenia takie jak: oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne instalacja odgromowa,  kraty okienne.

    - Przygotowanie masy klejącej

Suchą mieszankę kleju należy dokładnie wymieszać z wodą do uzyskania konsystencji pozwalającej na pracę kielnią (proporcje wagowe: sucha mieszanka / woda = ok. 100 / 25) - wg instrukcji producenta.

Masę należy zużyć w ciągu ok. 3 godzin. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać.

    - Przyklejenie płyt styropianowych

Przy klejeniu płyt izolacyjnych zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie łoża grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Przy większych nierównościach podłoża (do 20 mm) zaprawa klejąca zostaje naniesiona na brzegi płyty wzdłuż krawędzi w postaci wałka grubości 3-4 cm, a w części wewnętrznej płyty zostaje naniesione 6 placków o średnicy ok. 10 cm każdy (metoda pasowo-punktowa).

Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić przynajmniej 40% powierzchni płyty. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona.

Zużycie zaprawy wynosi ok. 5,0 kg/m2 na gładkiej powierzchni.

Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową należy ją przyłożyć do ściany i docisnąć. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dolnych rzędów. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Wyrównać powierzchnię styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi papierem ściernym.

    - Umocowanie płyt styropianowych łącznikami do termoizolacji

Po upływie min. 24h od przyklejenia wykonać dodatkowe wzmocnienie mocowania płyt styropianowych do podłoża łącznikami do termoizolacji (6 - 8 szt./m2). Dobór łączników wg projektu budowlanego.

    - Zatopienie siatki z włókna szklanego w zaprawie zbrojącej

Siatkę należy przyklejać min. 48 godzin od chwili przyklejenia styrop. i kołkowania.

Zaprawę zbrojącą Ipsos Nr 1 przygotowaną jak w p. 1.6. nanieść na powierzchnię płyt

izolacyjnych ciągłą warstwą przy użyciu packi zębatej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć ją całkowicie w zaprawę zbrojącą, wyrównując powierzchnię masy. Tkanina siatki powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości (od strony zewnętrznej) powłoki zbrojeniowej. Całkowita grubość warstwy klejącej z pojedynczą siatką musi wynosić około 3-4 mm.

W narożach otworów okiennych i drzwiowych wykonać zbrojenia diagonalne tkaniną zbrojeniową o wymiarach 20 cm x 40 cm.

Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład szer. ok. 10 cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucięcie na krawędzi). Przy zakończeniach warstwy ocieplającej należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na ścianie dodatkowy pas siatki, a po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15 cm i pokryć warstwą masy klejącej zbrojonej siatką.

    - Wykonanie powłoki pośredniej

Materiał przed użyciem dokładnie wymieszać. Na mineralnych podłożach

zaleca się stosowanie ispo Putzgrund rozcieńczonego wodą w ilości max 5%.

Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku. Ispo Putzgrund schnie fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć. Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 h (+20°C / 65wilgotność).

    - Wykonanie wierzchniej wyprawy tynkarskiej

Przewiduje się zastosowanie akrylowej masy tynkarskiej Ispolit, o określonej strukturze, w kolorach określonych w PB-W kolorystyki. Wyprawę można wykonać po całkowitym wyschnięciu powłoki pośredniej

Przygotować masę tynkarską ściśle wg instrukcji producenta. Stosować masę tynkarską w kolorze barwionym lub  białym. Przed obróbką dokładnie wymieszać. Nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa.

Ispolit można nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych.

    - Wykonanie nowych obróbek blacharskich w kolorze RAL 7004

Należy sprawdzić przez  Kierownika Budowy wszystkie ściany czy nie są podmokłe, zawilgocone lub zagrzybione. W razie występowania w/w czynników należy bezzwłocznie osuszyć ściany i skonsultować to z Inwestorem .

6.	PARAMATRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW SYSTEMU

OCIEPLENIOWEGO ISPOTHERM B

6.1	Przyklejenie styropianu ispo Zaprawa Klejąca

Przy pomocy mineralnej, suchej zaprawy z cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz dodatków uszlachetniających.

6.2     Płyty styropianowe

Płyty rodzaju EPS ( styropian samogasnący), odmiany 15 EPS70-040  lub 20 EPS100-038  o grubości od 20 mm do 140 mm.

  - Łączniki mechaniczne

Zastosowanie powinno być zgodne z dok. techniczną opracowaną dla danego obiektu, określającą przyg. podłoża, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych.

  - Materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji

Listwy, szyny, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające określone 
w dokumentacji technicznej ocieplenia.

  - Tkanina szklana ispo Armierungsgewebe

Siatka zbrojenowa z włókna szklanego, charakteryzująca się splotem gazejskim, impregnowana przeciwalkalicznie

  - Masa zbrojeniowa Ipsos Nr 1 Zaprawa Zbrojąca

Na bazie białego cementu, wzmacniana włóknem szklanym, które „zakotwiczając się” w strukturę siatki zapewnia homogeniczną powłokę, gwarantując   jej wyższą elastyczność.

  - Gruntowanie podłoża ispo Putzgrund

Za pomocą pigmentowanej farby gruntującej o strukturze drobnoziarnistej, regulującej chłonność podłoża.

6.8    Wierzchnia wyprawa tynkarska Ispolit K1,5

Wyprawa końcowa zgodna z PN-B-10106:1997, Oparta na cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami i wypełniaczami pokrywającym rysy skurczowe, modyfikowana składnikami zapobiegającymi powstawaniu korozji biologicznej. Działanie tych składników całkowicie zapobiega powstawaniu alg, pleśni i grzybów na powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w następnych latach znacznie opóźnia proces korozji.

Powyższe dane oparte zostały na przykładzie :  AT – 15 – 3589/2006 dotyczącą systemu  ISPOTHERM System B i powinny być zgodne z :

- dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu, określającą przygotowanie podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych, sposób wykonania miejsc szczególnych elewacji ( ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji)

- szczegółową instrukcją wykonania ocieplenia, w tym wytycznymi przygotowania i stosowania zapraw klejących masy tynkarskiej oraz farb fasadowych, opracowaną np. przez : Sto Ispo Sp. z o.o..

- obowiązującymi w Polsce normami i przepisami

- z Ocenami Higienicznymi, Certyfikatami Zgodności z Aprobatą Techniczną, Klasyfikacją Ogniową systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ISPOTHERM System B.

7.	ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ

SPECYFIKACJA PRAC:

7.0.  Należy ocieplić ściany przy gruncie na elewacji frontowej i bocznej południowej

w przyziemiu, a od strony tylnej obniżyć izolację do poz. ław fundamentowych :

- wykonać odkop ścian przy gruncie ;

- zagruntować w/w ściany przy gruncie ;

- wykonać izolację przeciwwilgociową masą bitumiczną, która nie będzie

„zachodzić” w żadne reakcje chemiczne ze styropianem ;

- wyłożyć styropianem twardym lub styrodurem gr.8cm ;

- powierzchnię izolacji osłonić folią kubełkową PE

- zasypać wykonaną izolację ;

  - Ściany przyziemia/wysoki cokół/ o gr. 45 i 50cm- docieplane styropianem:

- Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejąca

- Płyta styropianowa 20 EPS100-038 gr. 12cm

- Mocowanie kołkami

- Zbrojenie-zaprawa zbrojąca

- Powłoka pośrednia np. ispo Putzgrund

- Warstwa wierzchnia – tynk granulat np. StoSuperlit K 2,0mm nr  831

  - Ściany kondygnacji II-IV -docieplane styropianem:

- Klej do styropianu np. : ispo zaprawa klejąca

- Płyta styropianowa 15 EPS70-040  gr. 14cm

- Mocowanie kołkami

- Zbrojenie-zaprawa zbrojąca

- Powłoka pośrednia np. ispo Putzgrund

- Warstwa wierzchnia np.: Ispolit – baranek – wg. rys. kolorystyki –tynk akrylowy

Bonia między oknami należy ocieplić jak w pkt. 7.2 i wykonać wg. rys. elewacji oraz

rys. szczegółowych nr 10.

7.3.	Obróbki blacharskie : Należy wymienić-blacha stalowa ocynkowana grubości 0.55mm, malowana farbą podkładową i ftalową farbą nawierzchniową do powierz. ocynko. zewnętrz. stosowania lub powlekana w kolorze szarym RAL 7004

7.4.	Parapety : Parapety okienne należy wymienić na parapety z z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym. Gzymsy pod wszystkimi oknami należy skuć, zdemontować istniejące parapety a ubytki tynku należy naprawić i wyrównać zaprawą cementowo - wapienną zatartą na ostro. Istniejące kolce na parapetach przeciw ptakom  należy zdemontować i zamontować na nowe parapety

7.5.	Balustrady, kraty, maszt antenowy : Balustrady, kraty okienne-należy odczyścić, odrdzewić i odtłuścić. Malować lakierem wodorozcieńczalnym np. Sto-ispo Color Top w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podłoża ściśle wg. instrukcji producenta).

7.6.	Rury spustowe : Należy wymienić-na nowe plastikowe z PCV w kolorze szarym RAL 7004. Należy oczyścić i przepchać istniejące wpusty kanalizacji deszczowej z rur spustowych i sprawdzić ich drożność. Należy pamiętać o nowych hakach do mocowania rur spustowych Gzymsy pod rynnami należy ocieplić i pomalować wg. rys. kolorystyki . Rynny przy dachu bez zmian-w razie stwierdzenia uszkodzeń należy wymienić rynny .

  - Piorunochrony : Stan techniczny piorunochronów powinien sprawdzić kierownik

budowy. Należ zdemontować i ponownie założyć na wykończone/docieplone już elewacje jeżeli nie będą wykazywać uszkodzeń .

7.8.	Stolarka – okienna : Okna plastikowe w kolorze białym bez zmian-należy ocieplić węgarki wokół okien styropianem 15 EPS70-040 gr.2cm o zwiększonej izolacyjności i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w kolorze wg. rys. koloryst.

W miejscu planowanego szybu windowego należy zamurować otwory okienne  wg. odrębnego projektu szybu windowego

7.9.	Cokół kamienny na elew. frontowej : bez zmian – należy oczyścić kamień przez piaskowanie i zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi-wzmocnić powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub ubytków należy wykonać hydrofobizację kamienia np. BS 290. Wykonać także nowe parapety z kamienia-piaskowca brenneńskiego  w oknach w/w cokołu tylko na elewacji frontowej.

7.10.	Portal wejściowy na elew. frontowej: bez zmian – należy oczyścić kamienny portal przez piaskowanie i zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi-wzmocnić powierzchniowo. W przypadku odpadania kamienia lub ubytków należy wykonać hydrofobizację kamienia np. BS 290.

Drzwi wejściowe główne między portalem-do wymiany , zdemontować istniejące i zamontować nowe : rozsuwane aluminiowe o wym. ok. 223x234cm-wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie.

Sposób oraz kierunek otwierania ustalić z inwestorem na budowie. Kolor drzwi-białe z

szybą antywłamaniową np. P3 - otwieranie uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż . Należy zamontować dobrej jakości mechanizm do otwierania ponieważ częstotliwość otwierania drzwi będzie bardzo duża.

Schody wejściowe zewnętrzne do remontu –pow. ok. 8,15m2 - skuć istniejące wykończenie- wyrównać całość wylewką betonową i wykonać nową okładzinę z piaskowca brenneńskiego z nacięciami antypoślizgowymi lub granitu szarego płomieniowanego – wybraną okładzinę bezwzględnie wykończyć antypoślizgowo.

Zaprojektowano nową posadzkę –pow. ok. 3,60m2 – na podeście wewnętrznym pomiędzy wymienianymi drzwiami wejściowymi a schodami wewnętrznymi – skuć istniejące wykończenie- wyrównać całość wylewką samopoziomującą i wykonać nową okładzinę z płytek gresowych szarych 30x30cm-bezwzględnie antypoślizgowych. Zamontować także kratkę stalową – przeciwbłotną  pomiędzy płytkami, w osi istniejących schodów. Kratkę wykonać w taki sposób, aby umożliwić jej późniejsze czyszczenie z brudu i błota.

7.11.	Balkon nad głównym wejściem : w całości do remontu. Zdemontować klimatyzator, skuć istniejący tynk , oczyścić i wyrównać podłoże. Następnie ocieplić spód balkonu styropianem 15 EPS70-040  gr.5cm  i wykończyć całość tynkiem cienkowarstwowym wg. rys. kolorystyki .Pochwyt stalowy-odczyścić, odrdzewić i odtłuścić. Malować lakierem wodorozcieńczalnym np. Sto-ispo Color Top  w kolorze RAL 7004. (uwaga: przygotowanie podłoża ściśle wg. instrukcji producenta).

Skuć istniejące warstwy balkonu i wykonać nowe na istniejącej konstrukcji :

- 2xpapa termozgrzewalna ;

- styropian gr.5cm ;

- folia PE

- wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatka systemową – wylać w spadku 1,5% w

kierunku do odwodnienia ;

- powłoka hydroizolacyjna – folia w płynie wywinięta na ściany balkonu 15cm ;

Zlikwidować ist. wypusty/rzygacze na wodę opadową z balkonu i wykonać nowe odwodnienia i nową rurę spustową 5cm obok portalu wejściowego wg. rys.techn. elewacji .

7.12.	Klimatyzatory : zdemontować na czas remontu. Wykonać nowe wsporniki stalowe mocujące klimatyzatory i pomalować na kolor szary RAL 7004 .Należy sprawdzić czy wszystkie podłączenia, rury i kable zasilające będą miały odpowiednią długość po ponownym montaży na ocieplone ściany i w razie potrzeby wykonać nowe

7.13.	Drzwi na elewacji tylnej : Drzwi do kotłowni wymienić na nowe stalowe-ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004 . Wymiar otworu ok.108x196cm- wymiary oraz  sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed zamówieniem drzwi.

Drzwi wejściowe do budynku do wymiany na nowe aluminiowe, ocieplane, w kolorze szarym RAL 7004. Wymiar otworu ok.122x209cm- wymiary oraz sposób otwierania sprawdzić dokładnie na budowie przed zamówieniem drzwi.

7.14.	Daszek betonowy nad wejściem na elewacji tylnej w całości do likwidacji. Wykonać nowy-systemowy, kryty poliwęglanem na konstrukcji stalowej w kolorze RAL 7004. Podest przed wejściem do remontu  w drugim etapie inwestycji

  - Dach i kominy  : bez zmian

  - Po skuciu lastrika na cokole należy sprawdzić przez  Kierownika

Budowy wszystkie ściany czy nie są podmokłe, zawilgocone lub

zagrzybione. W razie występowania w/w czynników należy

bezzwłocznie ususzyć ściany i skonsultować to z Inwestorem .

opracowanie :						arch. Wojciech Mamica