Czechowice–Dziedzice, dnia  30.07.2009 r.

ZP. 341 – 23 / 09

ZP.KW – 00278 / 09

Wykonawcy

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.: „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-

Dziedzicach ”.

PYTANIE 1: Na rysunku nr 6 architektura szczegół „A” zaznaczono „łącznik balkonowy HALFEN”- prosimy o podanie symbolu katalogowego łącznika wynikającego z obliczeń wraz z podaniem ilości łączników do zabudowania.

ODPOWIEDŹ :Patrz projekt konstrukcji –Halfeny rozrysowano na rys. K-13.

PYTANIE 2: W załączonej dokumentacji brak rozwiązań na mur oporowy pokazany w projekcie drogowym rysunek nr 2 plan sytuacyjno-wysokościowy i rysunek nr 7 przekrój II-II jak również mur oporowy za osią budynku nr 13 uwidoczniony na rysunku drogowym nr 2 jako mur oporowy z balustradą i na rysunku nr 3 rzut piwnic- prosimy o uzupełnienie dokumentacji na mur oporowy jak wyżej.

ODPOWIEDŹ : Mury oporowe w projekcie konstrukcji. Pozostałe murki terenowe wylewane betonowe lub murowane z bloczków betonowych na ławie żelbetowej zbrojonej minimalnie 4 0/12.

PYTANIE 3: Prosimy o zestawienie i dokumentacje wykonawczą balustrad zaznaczonych na rysunku nr 2 projektu drogowego.

ODPOWIEDŹ : Patrz projekt i opis architektury. Rysunki warsztatowe balustrad wykonuje wybrany dostawca po uzgodnieniu z biurem projektów.

PYTANIE 4: Czy skrzynki drewniane na balkonach i oknach podlegają wycenie jeżeli tak to prosimy o specyfikacje skrzynek.

ODPOWIEDŹ : Skrzynki drewniane zaimpregnowane o wymiarach zgodnie z rzutem parteru, przekroje, szczegół A i elewacją.

PYTANIE 5: Brak w tabeli elementów rozliczeniowych ogrodzenia. Czy należy je uwzględnić w wycenie, jeśli tak to prosimy o wskazanie właściwego miejsca. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót związanego z ogrodzeniem / długość/.

ODPOWIEDŹ : Zaprojektowano dwa typy ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania i rzutem parteru. Ogrodzenie systemowe siatkowe 140 mb Ogrodzenie - mury oporowe żelbetowe obłożone kamieniem i mur kamienny z dolomitu z furtką 150 mb.

PYTANIE 6: W których elementach w tabeli rozliczeniowych należy uwzględnić roboty rozbiórkowe budynków i wycięcie drzew.

ODPOWIEDŹ : Należy dopisać w części 1 – roboty rozbiórkowe i wycinka drzew poz. nr 27.

PYTANIE 7: W zestawieniu materiałów projektu wykonawczego instalacji i urządzeń elektrycznych poz.6 UPS COMEO PS 10 kVA pojemność baterii na dwie doby 542 Ah. Czy Zamawiający potwierdza konieczność instalacji baterii o powyższych parametrach? Czy Zamawiający przewidział pomieszczenie, w którym zainstalowana ma zostać bateria, spełniające wszystkie niezbędne wymagania? Zaznaczamy, że koszt zakupu przedmiotowego UPS to kilkaset tysięcy złotych, waga urządzenia: kilka ton.

ODPOWIEDŹ : UPS CAMCO PS10kVA. Pomieszczenie jest wydzielone jest w piwnicy UPS waży 300kg ( Inwestor może zmienić uzgodnienia z użytkownikiem na pojemność jednodobową 270 Ah- zaznaczam że teren podgórski o dużej częstotliwości wyłączeń prądu ).

PYTANIE 8: Czy wyburzenie budynku mieszkalnego i gospodarczego wchodzi w zakres oferty, jeżeli tak to prosimy o dokumentacje/ inwentaryzacja/ umożliwiającą dokonanie wyceny wyburzenia budynków.

ODPOWIEDŹ :parametry budynku wyburzanego podane są w opisie technicznym cz. Architektury.

PYTANIE 9: Czy Inwestor posiada zezwolenie na wycinkę drzew kolidujących z budową.

ODPOWIEDŹ : Po stronie Inwestora - w trakcie procedury.

PYTANIE 10: Prosimy o przesłanie wykazu drzew do wycinki i jednoznaczne określenie kto ponosi koszty związane z opłatą za wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ : Załączono inwentaryzację zieleni w wersji elektronicznej.

Ewentualną opłatę ponosi Zamawiający.

PYTANIE 11: Budynek zasadniczy jest usytuowany w terenie o znacznych różnicach rzędnych istniejącego terenu, w związku z powyższym prosimy o podanie bilansu robót ziemnych koniecznych do wykonania celem uzyskania poziomu 252,50 /poziom podłoża pod posadzki/ i podanie rzędnych teren w narożach budynku w osiach 0-1, 0-5, F-1, F-5, F-13, C-5, C-13, A-2, A-7.

ODPOWIEDŹ :rzędna posadowienia 253,00. Rzędne terenu podane w projekcie drogowym i w planie zagospodarowania.

PYTANIE 12: W nawiązaniu do rysunku K10 i K11 płyty żelbetowe w poz.-0,15 stwierdzamy brak zbrojenia płyt w osiach 0 2-3 do osi F’2-3, w osi 2 F-D do osi 6 F-D, w osiach ED od osi 8 do osi 13 prosimy o wyjaśnienie i podanie sposobu wykonania płyt pod posadzkowych w określonych rejonach, zaznaczamy że na przekroju AA oznaczenie „B” podano płyta żelbetowa gr. 16 cm.

ODPOWIEDŹ : W omawianych strefach występują posadzki betonowe na gruncie nie zbrojone.

PYTANIE 13: Na rysunku K13 płyty balkonowe brak płyt balkonowych PB1 i PB6- prosimy o uzupełnienie rysunków i zestawienie stali zbrojeniowej.

ODPOWIEDŹ : Stal zbrojeniowa zawarta jest w wykazie stali. W załączeniu przesyłamy rysunek płyt balkonowych.

PYTANIE 14: W załączonej dokumentacji brak rysunków roboczych na detale jak poniżej:

- uchwyty pod skrzynki kwiatowe i balustradki na balkonach

- balustrady drewniane tarasu

- pochylnia drewniana do tarasu

- schody drewniane tarasu

- balustrady schody zew.

- balustrady mury oporowe

- balustrady przy chodnikach i pochylni

Prosimy o uzupełnienie rysunków detali umożliwiających prawidłową wycenę.

ODPOWIEDŹ :Ogólne założenia patrz rysunek elewacji, przekroje i szczegół oraz rzuty architektury. Należy przyjąć elementy gotowe systemowe, rysunki warsztatowe wykona wybrany dostawca danych elementów po uzgodnieniu z biurem projektów.

PYTANIE 15: Ze względu na brak w dokumentach przetargowych przedmiarów robót prosimy

o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.07.2009, co umożliwi prawidłową

kalkulację ceny za przedmiotowe zadanie.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający przesunął termin składania ofert na 6 sierpnia 2009 r.

PYTANIE 16: Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej (inne dane w Przedmiarze podstawowych materiałów a inne w Opisie technicznym instalacji elektrycznych punkt 2) proszę o podanie danych technicznych UPS-a.

ODPOWIEDŹ :UPS CAMCO PS10kVA.

Otrzymują:

-  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień w Czechowicach-  Dziedzicach”.

-  a/a