# ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

1. OPIS  TECHNICZNY  KONSTRUKCJI .

2. OBLICZENIA  STATYCZNE .

3. SPIS  RYSUNKÓW  .

4. RYSUNKI .

# I.  OPIS TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA .

Opracowanie sporządzono na podstawie :

- projektu architektury  ,

- przyjętych założeń funkcjonalno-materiałowych ,

- badania geotechnicznego podłoża gruntowego wykonane przez INWEST-GEO

opracowanego  przez geologa mgr Jarosława Kuklę ,

- obowiązujących przepisów .

2.    PRZEDMIOT  OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji  sali gimnastycznej z zapleczem .

Wymiary osiowe sali gimnastycznej 25,0 x 15,0 m.

Wymiary zaplecza   40,8 x 11,00 m .

Projekt nie obejmuje drewnianej konstrukcji zadaszenia ( wiązary kratownicowe łączone

na płytki kolczaste ) –  wg osobnego opracowania  wykonanego przez firmę Kasper

Polska

Budynek ten to obiekt parterowy ,częściowo podpiwniczony , przylegający do

istniejącego budynku szkoły .

3.     OPIS KONSTRUKCJI   .

Budynek zaprojektowano w systemie deskowania traconego VELOX . System ten

umożliwia wykonywanie elementów żelbetowych i betonowych wylewanych na

mokro (ściany ,słupy) w deskowaniach traconych z systemowych płyt

zrębkobetonowych (ocieplonych  i  nie ocieplonych ) . Tak wykonane elementy budynku

tworzą jego stan  surowy wymagający wykończenia .

3.1.  Fundamenty .

Obiekt posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych (pod ścianami) i stopach

żelbetowych pod słupami żelbetowymi wzmacniającymi ściany budynku . Szerokości

ław : 50 cm , 45 cm . Wysokość ław 40 cm . Na ławach zaprojektowano żelbetowe

ściany fundamentowe o grubości : 25cm , 30 cm .

Poziom posadowienia ław zróżnicowany .

Stopy fundamentowe o  podstawach :  2,1 x 1,5 m ,    1,5 x 1,5 m ,   1,0 x 1,5 m .

Ze stóp fundamentowych wyprowadzone pręty zbrojeniowe pod zbrojenie słupów

żelbetowych  konstrukcji nośnej .Szczegółowe wymiary w części rysunkowej .

Fundamenty układać na   podkładzie betonowym z izolacją przeciwwilgociową

poziomą  na zagruntowanym  podłożu .

Ściany fundamentowe i trzony stóp od zewnątrz ocieplone (wg architektury) .

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U.Nr 126

poz.839) obiekt został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe są proste, korzystne dla projektowanej inwestycji.

3.2.  Ściany podpiwniczenia .

Ściany podpiwniczenia : betonowe systemie deskowania traconego Velox .

Zastosowani ściany z rdzeniem betonowym o grubości 15 i 25 cm,m wzmocnione

ukrytymi słupami (rdzeniami) żelbetowymi .Całość w poziomie stropu wzmocniona

wieńcem .  Nad otworami w ścianach zatopione zbrojenie nadproży  .

Pod oknami przewidziano zbrojony gzyms parapetowy żelbetowy .

3.3. Strop nad podpiwniczeniem   .

Nad podpiwniczeniem zaprojektowano płytę żelbetową o grubości 12 cm .

Płyta zbrojona krzyżowo i jednokierunkowo . Oparcie płyty stanowią ściany nośne .

Strop nad podpiwniczeniem stanowią również płyty biegów schodowych .

Płyty  te zaprojektowano jako jednokierunkowe oparte na bocznych ścianach

betonowych .

3.4.  Ściany parteru .

Ściany parteru : betonowe systemie deskowania traconego Velox .

Zastosowano ściany z rdzeniem betonowym o grubości 15 i 25 cm wzmocnione

ukrytymi słupami ( rdzeniami ) żelbetowymi .Całość wzmocniona  wieńcem .

Nad otworami w ścianach ( okna, drzwi ) zatopione zbrojenie nadproży  .

Pod oknami przewidziano zbrojony gzyms parapetowy żelbetowy .

W obrębie sali gimnastycznej  przewidziano ściany wypełniające układ szkieletowy

składający się z słupów żelbetowych o przekroju 40 x 40 cm, usytuowanych na

obwodzie co 5,0 m zwieńczonych podciągiem żelbetowym o przekroju 40 x 40 cm .

Ściany  wypełniające wzmocnione pośrednimi wieńcami żelbetowymi dostosowanymi

do  układu okien .

Ściany i słupy stanowią jednolitą monolityczną konstrukcję .

3.5. Strop nad parterem   .

Nad fragmentem zaplecza (wejście do istniejącego budynku) zaprojektowano płytę

żelbetową o grubości 10 cm .

Płyta zbrojona  jednokierunkowo . Oparcie płyty stanowią belki nośne podparte na

słupkach żelbetowych  .

3.6. Zadaszenie .

Zadaszenie stanowi drewniana konstrukcja z dźwigarów kratownicowych łączonych na

płytki kolczaste  opracowana przez firmę Kasper Polska – wg osobnego opracowania.

4.    Uwagi realizacyjne    .

W trakcie realizacji zwrócić uwagę na :

- zróżnicowany poziom posadowienia fundamentów ,

- słupy sali gimnastycznej sięgają poziomu –0,50 m ,

- oddylatowanie  poszczególnych części obiektu ,

- stosowanie się do wytycznych producenta systemu VELOX ,

- prawidłowe umieszczenie zbrojenia w deskowaniach traconych VELOX ,

- osadzenie kotwi pod mocowanie konstrukcji zadaszenia (wg wytycznych dostawcy)  .

5.    Materiały   .

Beton B20 – fundamenty , ściany ,słupy,  belki, podciągi ,

Beton B10 – podkład betonowy pod fundamenty .

Stal -  34GS , St3SX .

Rysunki konstrukcyjne zbrojenia nie obejmują systemowych drabinek

montażowych   wymaganych w trakcie realizacji zgodnie z wytycznymi

montażowymi  VELOX .

##### II.   OBLICZENIA STATYCZNE

USTALENIE  OBCIĄŻEŃ.

a)      OBCIĄŻENIE  WIATREM.

(wg PN-77/B-02011)

Obiekt zlokalizowany  w  III  strefie wiatrowej .

Nachylenie  połaci  dachowej  : dla sali gimnastycznej  9o  , dla zaplecza 5o  .

Wysokość usytuowania 260 m npm  .

qk =  250+0,5*260 = 380 N/m2

 = 1,8     Ce = 1,0         = 1,3

Rozkład współczynnika aerodynamicznego :

-0,9                                       -0,4

+0,7                                      -0,70                                    -0,4

-0,9                                 -0,9

-0,5                                        +0,70                                    -0,5

b)       OBCIĄŻENIE  ŚNIEGIEM.

(wg  PN-80/B-02010 Az1)

Obiekt zlokalizowany  w III strefie śniegowej .

Nachylenie  połaci  dachowej  : dla sali gimnastycznej 9o  , dla zaplecza 5o  .

Wysokość usytuowania 260 m npm  .

Sk =  0,006*260-0,60 = 0,96          Sk =1,20  kN/m2          = 1,5

Rozkład współczynnika obciążenia :

0,80

c)          WYMIAROWANIE .

1.           Sala gimnastyczna .

1.1.       Zadaszenie .

Zadaszenie zaprojektowano jako kratownicowe . Kratownice drewniane

łączone na płytki kolczaste .

Obliczenia statyczne zadaszenia wg osobnego projektu wykonanego przez firmę

Kasper Polska

1.2.       Konstrukcja nośna zadaszenia .

Zadaszenie oparte na obwodowym podciągu wspartym na słupach .

Rzut  układu nośnego zadaszenia :

1.2.1

1

500

2

1.2.4.           1.2.3                                                 500

3

500

4

1.2.2

500

5

500

6

500                   500                    500

### D                     B                        C                        A

    - Podciąg  w ścianie szczytowej .

Przyjęto podciąg żelbetowy o przekroju  40 x 40 cm .

Beton B20 ,        stal 34GS , St3SX  .

fcd= 10,6 MPa     fd=350 MPa

Schemat statyczny podciągu :

p+g

A                                     B                                C                                     D

500                             500                                   500

Ustalenie obciążeń z zadaszenia :

Obciążenie podciągu szczytowego :

- obciążenie z zadaszenia  -   p

p = (1,26+2,15)*7,5 = 25,57 kN/m

- ciężar własny podciągu    -  g

g = 0,40*0,40*25*1,1 = 4,40 kN/m

p + g = 25,57+4,40 = 29,97 kN/m

M AB=  (0,080*29,97)* 5,002 =   59,94 kNm

M B  = -(0,100*29,97)* 5,002 =  -74,93 kNm

M BC=  (0,025*29,97)* 5,002 =    18,73 kNm

Q AP =  (0,400*29,97)* 5,00 =   59,94 kN

Q BL = -(0,600*29,97)* 5,00 = -89,91 kN

Q BP =  (0,500*29,97)* 5,00 =   74,95 kN

Zbrojenie dołem na zginanie w przęśle AB

Zbrojenie górą na zginanie nad podporą   B

z uwzględnieniem zwiększenia wysokości przekroju nad słupem :

d = 0,35+0,20*tg30o = 0,46

Zbrojenie dołem na zginanie w przęśle BC :

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory A z prawej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory B z lewej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory B z prawej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Przyjęto zbrojenie na ścinanie na pozostałej części belki   :

rozstaw strzemion 0,25 m   strzemiona   4 6   .

    - Podciąg  w ścianie podłużnej .

Przyjęto podciąg żelbetowy o przekroju  40 x 40 cm .

Beton B20 ,          stal 34GS , St3SX  .

fcd= 10,6 MPa     fd=350 MPa

Schemat statyczny podciągu :

p+g

A                       B                     C                     D                      E                       F

500                      500                  500                500                  500

Ustalenie obciążeń z zadaszenia :

Obciążenie podciągu  podłużnego :

- obciążenie z zadaszenia  -  p

p =  (1,26+2,15)*7,5 = 25,57 kN/m

- ciężar własny podciągu   -  g

g=0,40*0,40*25*1,1 = 4,40 kN/m

p+g=25,57+4,40 = 29,97 kN/m

M AB= 0,0781*29,97 *5,002= 58,51 kNm

M B  = -0,105*29,97 *5,002 = -78,67 kNm

M BC= 0,0331*29,97 *5,002=  24,80 kNm

M C=  -0,079*29,97 *5,002=  -59,19 kNm

M CD= 0,0432*29,97 *5,002=  32,36 kNm

Q AP =  0,395*29,97* 5,00 =   59,19 kN

Q BL = -0,606*29,97* 5,00 = -90,80 kN

Q BP =  0,526*29,97* 5,00 =   78,82 kN

Zbrojenie dołem na zginanie w przęśle AB

Zbrojenie górą na zginanie nad podporą   B

z uwzględnieniem zwiększenia wysokości przekroju nad słupem :

d = 0,35+0,20*tg30o = 0,46

Zbrojenie dołem na zginanie w przęśle BC :

Zbrojenie górą na zginanie nad podporą   C

z uwzględnieniem zwiększenia wysokości przekroju nad słupem :

d = 0,35+0,20*tg30o = 0,46

Zbrojenie dołem na zginanie w przęśle CD :

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory A z prawej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory B z lewej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Zbrojenie na ścinanie w strefie podporowej podpory B z prawej strony :

strzemiona   4 6   1,13 cm2  rozstaw strzemion 0,12 m

Przyjęto zbrojenie na ścinanie na pozostałej części belki   :

rozstaw strzemion 0,25 m   strzemiona   4 6   .

Zbrojenie na ścinanie w przęśle CD analogiczne jak w BC .

    - Słup pośredni podpierający podciąg .

Przyjęto słup o przekroju 0,40 x 0,40 m zbrojony symetrycznie .

Słup obciążony :

- reakcją z podciągu  poz.1.2.2                                                                                                                      90,80+78,82                                                                              169,62 kN

- ciężar własny słupa

0,40*0,40*7,50*25,0*1,1                                                           33,00 kN

Razem         202,62 kN

- parciem wiatru (0,38*1,0*1,8*0,7*1,3)*5,0 = 3,11 kN/m

N =  202,62 kN  p=3,11kN/m

Schemat statyczny słupa :

N        p

7,50

A

Beton B20 ,      stal 34GS , St3SX  .

fcd= 10,6 MPa         fd=350 MPa

MA  = 3,11*7,52/2 = 87,46 kNm

Q    = 3,11*7,5 =   23,33 kN

N    =  202,62 kN

lo/h = 7,5/0,4 = 18,75     es=87,46/202,62 = 0,43 m   en=18,75/600= 0,03m

eta = 1,05  e=1,05*(0,43*0,03) = 0,48 m  0,48/0,40 = 1,20 alfa a=0,21

Fa=Fac = 0,21*10,6*103/(1,15*350*103)*0,4*0,4 = 8,84*10-4m2

Przyjęto Fa=Fac  6#14   9,24 cm2

Strzemiona 6 co 20cm .

Zbrojenie słupa :

40

#14

 6 co 20

40

    - Słup narożny podpierający podciąg .

Przyjęto słup o przekroju 0,40x0,40 m zbrojony symetrycznie .

Zbrojenie słupa :

40

#14

 6 co 20

40

    - Wieniec podokienny .

Przyjęto wieniec o przekroju 15x30 cm .Wieniec stanowi  zbrojoną część rdzenia

betonowego o grubości 15 cm ściany systemu Velox .

Zbrojenie wieńca : podłużne 6#12 , strzemiona 6 co25 cm .

1.3.       Fundamenty .

Przyjęto posadowienie na stopach fundamentowych .

Poziom posadowienia 1,3 m poniżej poziomu terenu .

Fundamenty posadowione na warstwie „ I” wg  badań geotechnicznych podłoża .

Warstwa „ I” to gliny pylaste na pograniczu pyłów twardoplastycznych i gliny

pylaste  twardoplastyczne  :

- IL  = 0,11-0,20

-    = 2,00 t/m3

- n = 20o   ,     Cn=31 kPa

- Mo=  45  MPa

- Eo =   31 MPa

1.3.3

1

500

2

1.3.2.           1.3.1.                                                 500

3

500

4

1.3.3

500

5

500

6

500                   500                    500

### D                     B                        C                        A

1.3.1       Stopa pośrednia ściany szczytowej i podłużnej .

Przyjęto stopę żelbetową o podstawie prostokąta 1,5 x 2,0 m

Beton B20 ,       stal 34GS .

Poziom posadowienia minimum 1,3 m poniżej poziomu terenu .

Stopa obciążona reakcją ze słupa pośredniego .

M=87,46 kNm              Q=23,33 kN              N=202,62 kN

1.3.2       Stopa pośrednia ściany szczytowej i podłużnej .

Przyjęto stopę żelbetową o podstawie prostokąta 1,5 x 1,50 m .

Beton B20 , stal 34GS .

Poziom posadowienia minimum 1,3 m poniżej poziomu terenu  .

Stopa obciążona reakcją ze słupa narożnego .

    - Ława pod ścianę wypełnienia .

Przyjęto ławę żelbetową o przekroju  0,45 x 0,45 m .

Beton B20 ,  stal 34GS .

Poziom posadowienia minimum 1,3 m poniżej poziomu terenu .

2.           Zaplecze sali gimnastycznej .

2.1.       Zadaszenie .

Zadaszenie zaprojektowano jako kratownicowe . Kratownice drewniane

łączone na płytki kolczaste .

Obliczenia statyczne zadaszenia wg osobnego projektu wykonanego przez firmę

Kasper  Polska

2.2.       Elementy konstrukcji żelbetowej parteru .

Konstrukcja żelbetowa składa się z płyty stropowej ,belek, słupów i wieńców  .

Beton B20 ,     stal 34Gs , St3SX .

2.2.1     Płyta stropu nad parterem .

Przyjęto płytę o grubości 10 cm.

Zbrojenie płyty : przęsłowe #8 co 12 ,

rozdzielcze #6 co 24 cm .

2.2.2     Belka Ba1 .

Przyjęto belkę wieloprzęsłową o przekroju 25 x 30 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 3#12 , podporowe 3#12 ,

strzemiona 6 co 12,5 cm .

2.2.3     Słup Sa1 .

Przyjęto słup o przekroju  43 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 10#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.4     Słup Sa2 .

Przyjęto słup o przekroju   40 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 6#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.5     Słup Sa3 .

Przyjęto słup o przekroju  40 x 40 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.6     Słup Sa4 .

Przyjęto słup o przekroju  25 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.7     Słup Sa5 .

Przyjęto słup o przekroju  25 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.8     Słup Sb1 .

Przyjęto słup o przekroju  25 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.9     Słup Sb .

Przyjęto słup o przekroju  25 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.10   Słup Sc .

Przyjęto słup o przekroju  25 x 25 cm.

Zbrojenie słupa : podłużne 8#12 ,

strzemiona 6 co 20 cm .

2.2.11   Belka Ba2 .

Przyjęto belkę o przekroju  25 x 30 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 3#12 , górne 3#12 ,

strzemiona 6 co 15 cm .

2.2.12   Belka Ba3 .

Przyjęto belkę o przekroju  25 x 30 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 3#12 , górne 3#12 ,

strzemiona 6 co 15 cm .

2.2.13   Belka Bc1 .

Przyjęto belkę  o przekroju  25 x 60 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 4#12 , górne 2#10 ,

strzemiona 6 co 15 cm .

2.2.14   Belka Bc2 .

Przyjęto belkę  o przekroju  25 x 95 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 2#10 , górne 2#10 ,

strzemiona 6 co 12 cm .

2.2.15   Belka Bc3 .

Przyjęto belkę wieloprzęsłową o przekroju  25 x 95 cm.

Zbrojenie belki : przęsłowe 2#10 , podporowe 2#10 ,

strzemiona 6 co 15 cm .

2.3.       Elementy konstrukcji żelbetowej podpiwniczenia .

Konstrukcja żelbetowa składa się z płyty stropowej , słupów i wieńców  .

Beton B20 , stal 34Gs , St3SX .

2.3.1     Płyta stropu nad parterem .

Przyjęto płytę o grubości 12 cm.

Zbrojenie fragmentu  krzyżowo-zbrojonego : przęsłowe #10 co 15/17,5 ,

Zbrojenie fragmentu  jednokierunkowo-zbrojonego : przęsłowe #8 co 12 ,

rozdzielcze #6 co 20 cm .

2.3.2     Płyta biegu schodowego .

Przyjęto płytę o grubości 12 cm .

Płyta jednokierunkowo-zbrojona oparta na bocznych ścianach ,

Zbrojenie  : przęsłowe      #8 co12 , rozdzielcze #6 co 20 cm .

2.4.       Fundamenty .

Przyjęto posadowienie na ławach  fundamentowych .

Poziom posadowienia 1,3 m poniżej poziomu terenu .

Fundamenty posadowione na warstwie „ I” wg  badań geotechnicznych podłoża .

Warstwa „ I” to gliny pylaste na pograniczu pyłów twardoplastycznych  i gliny

pylaste   twardoplastyczne  :

Beton B20 ,  stal 34GS , St3SX .

2.4.1    Ława pod ścianą o rdzeniu betonowym o grubości15 cm .

Przyjęto ławę o szerokości 45 cm .Ława zbrojona wg części rysunkowej .

2.4.2    Ława pod ścianą o rdzeniu betonowym o grubości 25 cm .

Przyjęto ławę o szerokości 50 cm .Ława zbrojona wg części rysunkowej .

KONIEC OBLICZEŃ

SPIS  RYSUNKÓW :

1.  SCHEMAT   FUNDAMENTÓW

2.  ŁAWY  I  STOPY  FUNDAMENTOWE

3.  STROP  NAD  PODPIWNICZENIEM ,  WIEŃCE  PODPIWNICZENIA ,

4.  STROP  NAD  PARTEREM ,   SCHEMAT  KONSTRUKCJI  ZAPLECZA

5.  SŁUPY  I  WIEŃCE  ( ZAPLECZE )

6.  BELKI ,  NADPROŻA,  GZYMS  PARAPETOWY  ( ZAPLECZE )

7.  SCHEMAT  KONSTRUKCJI  SALI ,  WIENCE  SALI

8.  PODCIĄGI  I  SŁUPY  SALI