## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STS 01

BUDOWLANA

ROZDZIAŁ 1 – OKREŚLENIA I POJĘCIA WSTĘPNE

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się skrót ST oznacza to specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, jako element składowy inwestorskiej dokumentacji projektowej, określoną Rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie prawo budowlane oznacza to ustawę z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami z dnia 27 marca

2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003).

3.	Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie warunki

techniczne oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami).

4.	Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie WTWiOR

oznacza to Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1990.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie norma

oznacza to stosowne określenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego,

z zakresu norm aktualnie obowiązujących, wg spisu przedstawionego w Rozdziale II.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie przepisy

oznacza to stosowne przepisy techniczno-budowlane, z zakresu przepisów aktualnie

obowiązujących, wg spisu przedstawionego w Rozdziale III.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Generalny

Wykonawca oznacza to również wszelkich podwykonawców oraz dostawców materiałów

i usług objętych kontraktem Generalnego Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dostarczenie

lub dostawa materiału lub usługi, oznacza to zakup, transport, składowanie, dostarczenie na budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w obiekcie.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie Inspektor

Nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie

Zamawiający, oznacza to inwestora przedsięwzięcia.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie biuro

architektoniczne lub Główny Projektant, oznacza to Przedsiębiorstwo Projektowo

Budowlane INWEST-BUD J. Stawowczyk Czechowice-Dziedzice Niepodległości 48.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie dokumenty

budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne

pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie

dokumentacja projektowa, oznacza to Projekt budowlany sali gimnastycznej przy SP 3

w Ligocie Gm. Czechowice-Dziedzice ul. Bory 2 na dz. nr 1053/4.

- Gdziekolwiek w tekście niniejszego opracowania pojawia się określenie plac budowy

lub budowa, oznacza to miejsce budowy sali gimnastycznej przy SP 3 w Ligocie

Gm. Czechowice-Dziedzice ul. Bory 2 na dz. nr 1053/4.

- Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWiOR a także wg procedur

technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod  wykonawstwa.

- Wykonawcy robót ogólnobudowlanych otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości faktycznie zakontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym są stałe w trakcie

trwania umowy.

ROZDZIAŁ 2 – ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

| Nr normy PN | Tytuł normy PN | Symbol wg klasyfikacji ICS |
| --- | --- | --- |
| PN-62/B-02356 | Koordynacja wymiarowa w budownictwie – Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów | 91.010.30 Budownictwo. Aspekty techniczne |
| PN ISO 9699:2003 | Właściwe użytkowanie w budownictwie – Wykaz zagadnień do przeglądu uwarunkowań przedsięwzięcia – Zawartość karty przedsięwzięcia przygotowanej dla projektu budowlanego | 91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne. |
| PN-85/B-01805 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady ochrony | 91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne. |
| PN-86/B-01806 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw | 91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne. |
| ŚCIANY |  |  |
| PN-70/B-100026 | Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego – Wymagania i badania | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 12179:2002U | Ściany osłonowe – Odporność na napór wiatru – Metoda badania | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 13116:2002U | Ściany osłonowe – Odporność na obciążenie wiatrem – Wymagania eksploatacyjne | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 12153:2002U | Ściany osłonowe – Przepuszczalność powietrza – Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 12153:2002U | Ściany osłonowe – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 12155:2002U | Ściany osłonowe – Wodoszczelność – Badania laboratoryjne pod ciśnieniem stałym | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 13051:2002U | Ściany osłonowe – Wodoszczelność – Badania poligonowe | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 12154:2002U | Ściany osłonowe – Wodoszczelność – Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 845-1:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 845-2:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 2: Nadproża | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 845-3:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 846-4 | Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 4: Określanie nośności oraz zależności obciążenie – odkształcenie listew kotwiących | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| Zastępuje: PN-EN 846-4:2002U |  |  |
| PN-EN 846-10:2002 | Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 10: Określanie nośności oraz charakterystyki obciążenie – ugięcie wieszaków wspornikowych | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| PN-EN 846-13:2003 | Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 13: Określanie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję | 91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje. |
| Zastępuje: PN-EN 846-4:2002 |  |  |
| DRZWI I OKNA |  |  |
| PN-EN 107:2002 | Metody badań okien – Badania mechaniczne | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13115:2002 | Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13123-1:2002U | Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13124-1:2002U | Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12216:2003U | Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne – Terminologia, słownik i definicje | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12194:2002U | Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne – Niewłaściwe użytkowanie – Metody badań | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 1932:2002 | Zewnętrzne zasłony i żaluzje – Odporność na obciążenie wiatrem – Metody badań | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12833:2002 | Żaluzje zwijane do okien dachowych i werand – Odporność obciążenia śniegiem – Metoda badania | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12835:2002 | Żaluzje powietrznoszczelne – Badanie przepuszczalności powietrza | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13125:2002 | Żaluzje i zasłony – Dodatkowy opór cieplny – Przyporządkowanie do wyrobu klasy przepuszczalności powietrza | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13527:2002 | Żaluzje i zasłony – Pomiar siły operacyjnej – Metody badania | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12045:2002 | Żaluzje i zasłony z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania – Pomiar siły przenoszonej | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 60335:2002U | Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-97: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, zasłon, markiz i podobnych przyrządów | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN ISO 12567-1:2002 | Właściwości cieplne okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 12219:2002 | Drzwi – Wpływ klimatu – Wymagania i klasyfikacja | 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 1294:2002 | Skrzydła drzwiowe – Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach | 91.060.50 Drzwi i okna |
| SUFITY, PODŁOGI, STROPY, SCHODY |  |  |
| PN-EN 13813:2003 | Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania | 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, schody 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 13213:2002 | Podłogi podniesione | 91.060.30 Sufity, podłogi, stropy, schody |
| DACHY |  |  |
| PN-EN 502:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 504:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 505:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 506:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 507:2002 | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 508-3:2002U | Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozję – Część 3: Stal odporna na korozję | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 1844:2002U | Elastyczne wyroby wodochronne – Oznaczanie odporności na ozon – Wyroby z tworzyw sztucznych kauczuku do izolacji wodochronnej dachów | 91.060.20 Dachy |
| PN-EN 12056-3:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia | 91.060.20 Dachy |
| KOMINY |  |  |
| PN-EN 1443:2001 | Kominy – Wymagania ogólne | 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. |
| PN-EN 1859:2002 | Kominy – Kominy metalowe – Metody badań | 91.060.40 Kominy. Trzony. Kanały. |
| MATERIAŁY BUDOWLANE, ZGADNIENIA OGÓLNE |  |  |
| PN-EN ISO 12572:2002U | Ciepło-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie właściwości transportu pary wodnej | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| PN-EN 12664:2002 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| PN-EN 12667:2002 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| PN-EN 13009:2002 | Ciepło-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie współczynnika rozszerzalności wilgotnościowej | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| CEMENT, GIPS, WAPNO, ZAPRAWA |  |  |
| PN-EN 480-12:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań – Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 934-2:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| Zastępuje: PN-EN 934-2:1999 |  |  |
| PN-EN 934-4:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 934-6:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN ISO 10426-1:2002 | Przemysł naftowy i gazowniczy – Cement i materiały do cementowania otworów Część 1: Specyfikacja | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| Zastępuje: PN-EN ISO 10426-1:2002U |  |  |
| PN-EN 13888:2003U | Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12808-2:2002(U) | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2: Oznaczenie odporności na ścieranie | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12808-3:2002 (U) | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12808-4:2002 (U) | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 4: Oznaczenie skurczu | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12808-5:2002 (U) | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5: Oznaczenie nasiąkliwości wodnej | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12004:2002 | Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne | 83.180 Kleje 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 12002:2003U | Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| Zastępuje normy sprzeczne: PN-EN 12002:2000 | Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 1289:2002 | Płyty gipsowe – Definicje, wymagania, metody badań | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN12860:2002 | Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania, metody badań | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-B-10106:1997 | Tynki i zaprawy budowlane – Masy tynkarskie do wypraw pocienionych | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-B-10106:1997/Az1:2002 | Tynki i zaprawy budowlane – Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1) | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| PN-EN 13813:2003U | Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania | 91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |
| BETON |  |  |
| PN-89/B-06258 | Autoklawizowany beton komórkowy | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 72-15:2002 | Metody badań elementów murowych – Część 15: Oznaczanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-1:2001 | Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-2:2001 | Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-3:2002 | Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-4:2001 | Badania betonu – Część 4: Wytrzymałość na ściskanie – Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-5:2001 | Badania betonu – Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-6:2001 | Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-7:2001 | Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12390-8:2001 | Badania betonu – Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12504-2:2002 | Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12504-1:2001 | Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-7:2001 | Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-1:2001 | Badania mieszanki betonowej – Pobieranie próbek | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-5:2001 | Badania mieszanki betonowej – badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-4:2001 | Badania mieszanki betonowej – badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-3:2001 | Badania mieszanki betonowej – badanie konsystencji metodą Vebe | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-2:2001 | Badania mieszanki betonowej – badanie konsystencji metodą badania stożka | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 12350-6:2001 | Badania mieszanki betonowej – badanie gęstości | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-B-19320:1999 | Badania nieniszczące – Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 1740:2000 | Badania właściwości użytkowych zbrojnych prefabrykowanych elementów, wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym (elementy pionowe) | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 1356:1999 | Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojnych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze przy zginaniu | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| PN-EN 206-1:2002 | Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| Zastępuje: PN-EN 206-1:2002U |  |  |
| PN-91/B-06263 | Beton lekki kruszywowy | 91.100.30 Beton i wyroby betonowe |
| CEGŁY I PUSTAKI |  |  |
| PN-B-12008:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły klinkierowe budowlane | 91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne |
| PN-B-12008:1996/Az1:2002 | Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły klinkierowe budowlane (Zmiana Az1) | 91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne |
| PN-B-12061:1997 | Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły i kształtki elewacyjne | 91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne |
| MATERIAŁY IZOLACYJNE |  |  |
| PN-EN 12939:2002 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym | 91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej |
| PN-EN 13171:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja | 91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej |
| PN-EN 13172:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności | 91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej |
| PN-EN ISO 13793:2002 | Właściwości cieplne budynków – Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia wysadzin mrozowych | 91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej |
| PN-B-02025:2001 | Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 12664:2002 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 12667:2002 | Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1934:1999 | Właściwości cieplne budynków – Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza - Mury | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1946-1:2000 | Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Kryteria wspólne | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1946-2:2000 | Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Pomiary metodą osłoniętej płyty grzejnej | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1946-3:2000 | Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Pomiary metodą czujników strumienia cieplnego | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1946-4:2002 | Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Część 4: pomiary metodami skrzynki grzejnej | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 1946-5:2002 | Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Część 5: pomiary metodami aparatu rurowego | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 12114:2002U | Właściwości cieplne budynków – Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynku – Laboratoryjna metoda badania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 12524:2002U | Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno- wilgotnościowe – Stabelaryzowane wartości obliczeniowe | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 12865:2002U | Cieplno- wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz pod pulsującym ciśnieniem powietrza | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN13187:2001(U) | Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN 13829:2002 | Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 6946:1999 | Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 9288:1999 | Izolacja cieplna – Wymiana ciepła przez promieniowanie – Wielkości fizyczne i definicje | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 10077-1:2002 | Właściwości cieplne okien, Drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Metoda uproszczona | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 10211-1:1998 | Mostki cieplne w budynkach – Strumień cieplny i temperatura powierzchni – Ogólne metody obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 10211-2:2002 | Mostki cieplne w budynkach – Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni – Część 2: Liniowe mostki cieplne | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 10465:2002U | Materiały i wyroby budowlane – Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 12241:2001 | Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Zasady obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 12567-1:2002U | Właściwości cieplne okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 12569:2002U | Izolacja cieplna w budynkach – Określanie wymiany powietrza w budynkach – Metoda gazu znacznikowego | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 12570:2002 | Cieplno- wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne. |
| PN-EN ISO 12571:2002 | Cieplno- wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie właściwości sorpcyjnych | 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| PN-EN ISO 12572:2002U | Cieplno- wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie właściwości transportu pary wodnej | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 13370:2001 | Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 13786:2001 | Właściwości cieplne komponentów budowlanych – Dynamiczne charakterystyki cieplne – Metody obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 13788:2002(U) | Cieplno- wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji – Metody obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna 91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa |
| PN-EN ISO 13789:2001 | Właściwości cieplne budynków – Współczynnik strat ciepła przez przenikanie – Metoda obliczania | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-EN ISO 14683:2001 | Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-ISO 6242-1:1999 | Budownictwo – Wyrażane wymagań użytkownika – Wymagania termiczne | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacje cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-B-03406:1994 | Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m³ | 91.120.10 Izolacja cieplna |
| PN-84/E-02035 | Urządzenia elektroenergetyczne – Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych | 91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne. |
| PN-EN 12665:2003U | Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia | 91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne. |
| PN-EN 12464-1:2003U | Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń | 91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne. |
| Zastępuje normy sprzeczne: PN-84/E-02033, PN-84/E-02033/Az2:2003 |  |  |
| PN-71/E-02034 | Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego | 43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze. 91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne. |
| PN-EN 50171:2002U | Niezależne systemy zasilania | 91.140.50 Instalacje elektryczne. 91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne. |
| PN-EN 357:2002 | Szkło w budownictwie – Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych – Klasyfikacja ognioodporności | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków 81.040.20 Szkło budowlane |
| PN-EN 1363-1:2001 | Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1363-2:2001 | Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1364-1:2001 | Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 1: Ściany | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1364-2:2001 | Badania odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 2: Sufity | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1365-1:2001 | Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 1: Ściany | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1365-2:2002 | Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1365-3:2002 | Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 3: Belki | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1365-4:2001 | Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 4: Słupy | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1366-1:2001 | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 1: Przewody wentylacyjne | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1366-2:2001 | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1634-1:2002 | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN 1634-3:2002 | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków 91.060.50 Drzwi i okna |
| PN-EN 13238:2002 | Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków 91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne |
| PN-EN 13823:2002U | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN ISO 1182:2002U | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – Badania niepalności | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN ISO 1716:2002U | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – Oznaczanie ciepła spalania | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-EN ISO 11925-2:2002U | Reakcja na ogień – Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu płomienia – Część 2: Badania źródła pojedynczego płomienia | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-ISO 9705:1999 | Ochrona przeciwpożarowa – Badania ogniowe – Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-ISO 11925-3:2000 | Reakcja na ogień – Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Działanie płomieni z wielu źródeł | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-B-02851-1:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Badania odporności ogniowej elementów budynków – Wymagania ogólne i klasyfikacja | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-B-02852:2001 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| Zastępuje: PN-70/B-02852 |  |  |
| PN-B-02854:1996 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadkach podłogowych | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-B-02854:1996/A1:1998 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadkach podłogowych (Zmiana A1) | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-93/B-02870 | Badania ogniowe – Małe kominy – Badania w podwyższonych temperaturach | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-B-02857:1998 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |
| PN-B-02876:1998 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść Instalacyjnych | 13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków |

ROZDZIAŁ 3 – ZESTAWIENIE ODNOŚNYCH PRZEPISÓW OGÓLNYCH

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003).

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 ( Dz. U. Nr 55 z dnia 28 czerwca 1993, poz. 250 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie ( Dz. U. Nr 134 poz. 1130).

- Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów ( Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. Nr 41 z 2002 r. poz. 367).

- Ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 43 z dnia 25 maja 2000 r., poz. 489 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 r. ( Dz. U. Nr 15 z dnia 15 marca 2000, poz. 179).

- Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16 z dnia 18 maja 1964r., poz. 93 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za wyrządzona szkodę prze produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. ( Dz. U. Nr 22 z dnia 31 marca 2000r., poz. 271).

- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. Nr 21 z 1998r., poz. 94 z później-szymi zmianami, tekst pierwotny: Dz. U. Nr 24 z 1974 r., poz. 141).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr 113 z 31 sierpnia 1998r., poz. 728).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 107 z 20 sierpnia 1998r., poz. 679 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999 r. w sprawie wyrobów podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. U. Nr 5 z dnia 28 stycznia 2000r., poz. 53).

# ROZDZIAŁ 4 – ROBOTY ZIEMNE

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Wykopy pod fundamenty budynków.

1.1.2 Wykonanie zasypek fundamentów.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1 Zakres stosowania specyfikacji dotyczy wszystkich robót ziemnych, które należy wykonać na obszarze całości obiektu.

1.3    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.3.1 Należy wykonać konieczne pomiary i czynności geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych fundamentów w obiekcie.

  - PRZYGOTOWANIE, ROZPLANOWANIE I WYKONANIE WYKOPÓW

    - Należy ustalić zakresy (objętości) robót ziemnych z uwzględnieniem wielości powierzchni robót, ukształtowania i wysokości nasypów.

    - Należy wytyczyć geodezyjne granice robót i poziomy, chroniąc istniejące punkty niwelacyjne oraz inne konieczne punkty odniesienia.

    - Materiały przeznaczone do wykorzystania w nasypie należy składować w miejscu określonym w projekcie organizacji placu budowy.

    - Do obowiązku Generalnego Wykonawcy należy sprawdzenie istniejącego podłoża gruntowego oraz odniesienie wyników rozeznania do ustaleń dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

    - Dopuszcza się jedynie takie technologie wykonania robót ziemnych, które nie naruszą istniejącego podziemnego zagospodarowania terenu oraz nie naruszą stanu technicznego substancji budynku istniejącego.

    - Należy na bieżąco kontrolować wilgotność materiału, z którego wykonywane są nasypy

i zachować granicę do +2% optymalnej wilgotności materiałów wypełniających w celu uzyskania prawidłowej gęstości.

    - Należy rozplanować i zagęszczać zasypy w równomiernych warstwach o grubościach zależnych od zastosowanych maszyn zagęszczających, z zagwarantowaniem skuteczności efektu końcowego.

  - ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY I NASYPY

    - Wykopy pod fundamenty należy wykonać łącznie z zasypaniem, zagęszczeniem i odwozem nadmiaru urobku.

    - Wykopy w gruncie rodzimym można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sąsiedztwie istniejącego budynku na odkład z transportem urobku na wysypisko, z uwzględnieniem opłat za wyładunek i składowanie. Uwaga: Wywóz i składowanie urobku można przeprowadzić jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie prawnym, zgodnie

z przepisami o ochronie środowiska.

    - Kształtowanie nasypów z urobku pochodzącego z wykopów może odbyć się jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru.

    - W przypadku niedoborów kwalifikowanego materiału do kształtowania nasypów, można je wykonywać z pisku lub pospółki o odpowiedniej charakterystyce, pochodzącej ze żwirowni, spełniającej kryterium dobrego uziarnienia ze względu na zagęszczalność.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

2.1.PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDŁA POCHODZENIA

2.1.1.Materiał pozwalający na przeprowadzenie wymaganego zagęszczenia, ziarniste pospółki,

żwiry lub piaski, wolne od zanieczyszczeń, spełniające kryterium dobrego uziarnienia ze

względu na zagęszczalność, pochodzące z legalnych kopalń kruszywa.

2.2.  POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

2.2.1.Woda pitna.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.3.1.Testowanie zagęszczonych materiałów wypełniających musi być przeprowadzone przez

niezależne laboratorium, na zamówienie własne Generalnego Wykonawcy; wyniki badań

należy na bieżąco dostarczać Inspektorowi Nadzoru.

2.3.2.Dokładny sposób testowania ustala Inspektor Nadzoru. Minimalna ilość prób z każdej

warstwy zagęszczanej .

2.3.3.Przed przyjęciem robót Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponownie przetestować

każdy niezakwalifikowany fragment. W przypadku niezakwalifikowania partii materiałów

zagęszczanych, należy je bezzwłocznie usunąć, wymienić i ponownie przetestować na koszt

Generalnego Wykonawcy, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

2.3.4.Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fakt przetestowania wszystkich partii

materiałów zagęszczanych pod kątem spełniania przez nie wymogów normowych.

2.3.5.Generalny Wykonawca ma również obowiązek dostarczyć stosowny materiał zasypowy do

prób określania wymaganej nośności.

2.3.6.Należy dostarczyć kruszywo z jednego udokumentowanego źródła.

2.3.7.Kruszywa mogą być wykorzystywane po zaakceptowaniu próbek przez Inspektora Nadzoru.

2.3.8.Należy dostarczyć próbki badań ukazujących uziarnienie gruntów stosowanych do kształto-

wania nasypów.

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewi-dzianych w projekcie organizacji robót i placu budowy uzgodnionym przez Zamawiającego.

    - Wykonanie proj. organizacji robót i placu budowy należy do obowiązku Gen. Wykonawcy.

  - ZABEZPIECZENIE ELMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

    - Generalny Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć – w miarę potrzeb – wszystkie punkty niwelacyjne, elementy budynku i istniejące urządzenia oraz sieci, drogi, chodniki i krawęż-niki przed zniszczeniem ich przez ruch pojazdów budowy.

    - Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest natychmiastowe powiadomienie Inspektora Nadzoru o niespodziewanych zmianach podłoża gruntowego i w takim przypadku przerwanie prac na danym terenie, dopóki Inspektor Nadzoru nie wyda pisemnego polecenia wznowienia prac.

- UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

3.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt i materiały wymagane do

prowadzenia robót, łącznie z odwodnieniem wykopu.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

4.1.Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy – w ramach

kontraktu – wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów koniecznych do prowadzenia robót.

- WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.Sprawdzenie stanu podłoża.

5.2.Dogęszczanie podłoża.

5.2.1.W przypadku stwierdzenia niedostatecznego zagęszczenia podłoża należy je dogęścić do

wymaganego poziomu.

  - Wymagania gruntu.

5.3.1. Jeśli grunt istniejący nie nadaje się do ukształtowania nasypu należy go usunąć i wywieźć

na wysypisko.

    - Jeżeli konieczna będzie wymiana gruntu zalegającego na poziomie fundamentów lub, gdy zajdzie konieczność wypłycenia pomyłkowo przegłębionych wykopów pod fundamenty, do robót tych należy użyć chudego betonu B7.5 a nie gruntów niespoistych.

- KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie jakości przeprowadzonych robót. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wyrobów oraz zrealizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania Generalny Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania przedstawić na piśmie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Generalny Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru tej roboty.

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY PRZEZ

GENERALNEGO WYKONAWCĘ.

    - Testowanie zagęszczonych materiałów wypełnieniowych będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium wynajęte i opłacone przez Generalnego Wykonawcę. Jeżeli wyniki pokażą, że zagęszczone materiały nie spełniają wymagań, należy je usunąć, wymienić

i ponownie przetestować, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru.

    - Generalny Wykonawca powinien upewnić się, że wszystkie zagęszczone materiały zostały przetestowane i spełniają stawiane im wymogi.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ODBIÓR ROBÓT

    - Odbiór częściowy robót.

      - Odbiorowi częściowemu podlegają roboty i elementy, które mają charakter zanikający. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

    - Odbiór końcowy.

      - Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, komplet atestów i aprobat odnośnie zastosowanych materiałów i technologii, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem udokumentowanych odstępstw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepisów.

      - W szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów i wyrobów budowlanych, prawidłowość wykonania robót w sensie zachowania wymiarów

i dopuszczalnych tolerancji, zgodność wykonania z dokumentacją techniczną.

      - Szczegóły warunków odbiorowych rozpatrzyć zgodnie z WTWiOR.

ROZDZIAŁ 5 – ROBOTY FUNDAMENTOWE

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - Fundamenty układu konstrukcyjnego w obiektach.

    - Płyty posadzkowe posadzek gruntowych w obiektach.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - Roboty przygotowawcze.

    - Szalowanie wraz z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem.

    - Zbrojenie betonu wraz z podporami, elementami dystansowymi i koniecznymi akcesoriami.

    - Montaż i koordynacja elementów instalacji lub wyposażenia technologicznego dostarczonego przez innych wykonawców.

    - Betonowanie z zagęszczeniem.

    - Pielęgnacja betonu.

    - Rozszalowanie.

    - Korekta błędów i usterek.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Zakres ten jest kompletnym zakresem prac fundamentowych sali, zaplecza szatniowego

i przewiązki.

    - Po wykonaniu zbrojeni i szalunków Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać te elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić z Inspektorem Nadzoru czy elementy instalacji i wyposażenia przeznaczone do zalania betonem znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy zakończono wszystkie prace, które wymagają wprowadzenia koniecznych elementów w beton.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWl., ŹRÓDŁA POCHODZENIA

    - Składniki mieszanki betonowej.

      - Cement portlandzki o odpowiedniej jakości, odpowiedni do przewidywanych klas betonu.

      - Kruszywa mineralne, dostarczane możliwie z jednego źródła. Maksymalne uziarnienie - 20 mm. Należy dostarczyć wyniki prób na wytrzymałość i trwałość.

      - Woda pitna.

      - Domieszki napowietrzające w ilościach zalecanych przez producenta. Chlorek wapnia – zabroniony.

      - Należy zaprojektować mieszanki o zwykłym ciężarze i właściwościach określonych dla poszczególnych rodzajów, ogólnie w klasie betonu B20, z 28-dniową wytrzymałością na ściskanie, z każdorazowym potwierdzeniem jakości z wytwórni.

      - Generalny Wykonawca może zaproponować zmiany w mieszankach betonowych z uwagi na okoliczności charakterystyki materiałów lub warunków pracy, jednak za zgodą Inspektora Nadzoru oraz bez zwiększenia kosztów.

    - Formy szalunkowe.

      - Powierzchnie kształtujące powierzchnię o wykończonej konstrukcji – gładkie, ze sklejki wodoodpornej, metalu lub inne zaakceptowane.Zalecane są typowe system:Peri, Doka itp.

      - Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na budowę szalunki w ilości zapewniającej ciągłość prac, bez opóźnień cyklu technologicznego.

      - Należy stosować preparaty ułatwiające rozszalowanie, powszechnie stosowane, nieplamiące, obojętne chemicznie, nie wpływające negatywnie na powierzchnię betonu.

    - Zbrojenie i materiały montażowe.

      - Stal zbrojeniowa: AIII34GS i AISt3SX – wg zaleceń projektu - w prętach i ze zwojów.

      - Zbrojenie płyt posadzkowych z gładzi: stal gładka w siatce ø4.5 mm w Okach 10x10 cm. Zbrojenie płyt konstrukcyjnych – wg projektu konstrukcji.

  - POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

    - Przewiązki, rozpórki i inne elementy dystansowe – systemowe.

    - Alternatywnie dopuszcza się zbrojenie rozproszone posadzek. Generalny Wykonawca musi przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt posadzki. Musi ona posiadać właściwości posadzki z dokumentacji projektowej.

    - Izolacja płyt posadzkowych – papa termozgrzewalna.

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach prze-widzianych w proj. organizacji robót i placu budowy uzgodnionym przez Zamawiającego

    - Wykonanie proj. organizacji robót i placu bud. należy do obowiązku Gen. Wykonawcy.

- UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

  - Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt i materiały wymagane do prowadzenia robót, łącznie z odwodnieniem wykopu.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy – w ramach kontraktu – wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów koniecznych do prowadzenia robót.

- WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Płyty posadzkowe, fundamenty.

    - Przed rozpoczęciem betonowania należy każdorazowo uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru w temacie odbioru szalunków i zbrojenia stalowego z wpisem do dziennika budowy. Mieszankę betonową układać w polach szalunkowych, równomiernie w warstwach.

    - Do zagęszczenia używać wibratorów powierzchniowych.

    - Nie wolno wprowadzać wibratorów w już wiążącą mieszankę betonową.

    - Nie wolno mieszać wibratorami mieszanki w formach.

    - Formy ziemne na krawędziach są niedozwolone.

    - Przygotowanie form szalunkowych.

  - Należy stosować środek ułatwiający rozszalowanie

    - Rozszalowanie.

  - Rozszalowywać  po uzyskaniu betonu odpowiedniej wytrzymałości, w celu przeniesienia

zaplanowanych obciążeń montażowych i użytkowych.

    - Przed rozszalowaniem sprawdzić wytrzymałość betonu w próbie wytrzymałości na ściskanie.

  - Wkłady, elementy zatopione.

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany skoordynować prace własne, prace wszystkich swoich podwykonawców oraz wszystkich innych podwykonawców działających na budowie w związku z wykonywaniem instalacji podposadzkowych, technologicznych, obramowań, kanałów oraz jakichkolwiek innych elementów i wyposażenia przeznaczonych do osadzenia w substancji betonowej i żelbetowej.

  - Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

    - Izolację wykonać jako szczelną warstwę, nakładaną na beton zgodnie z instrukcją producenta.

    - Nie wolno naruszyć wykonanych izolacji podczas późniejszego montażu szalunków lub innych elementów.

    - W przypadku uszkodzenia izolacji należy do napraw użyć tego samego materiału.

  - Tolerancja wykonania.

    - Należy zachowywać płaskie powierzchnie z tolerancją 3 mm na 3 m sąsiedniego dystansu

    - Wykończony beton nie może przekraczać wymiarów pionowych o 6 mm na 3 m długości

    - W określonych pomieszczeniach – gdzie jest to wymagane – należy przewidzieć wymagany spadek 1-1,5% w kierunku do wpustów posadzkowych, zgodnie z ich lokalizacją

    - Na wszystkich fragmentach przeznaczonych do bezpośredniego korzystania z nawierzchni należy ją mechanicznie wyrównać i wygładzić.

    - U podnóża schodów, na podestach i stopniach schodów planowanych jako odkryte należy wykonać wykończenie antypoślizgowe.

    - Na wykończonych powierzchniach posadzki dopuszcza się stosowanie środka utwardzającego, dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru, wg instrukcji producenta, jednak nie na stwardniałych powierzchniach.

  - Naprawa usterek.

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru prowadzenie oględzin powierzchni betonowych niezwłocznie po uzyskaniu dostępu.

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany naprawić i wymienić elementy posadzek wykonane niezgodnie z ustalonymi wymiarami i poziomami.

    - Dotyczy to również jakości betonu – porowatość – decyzja zależy od Inspektora Nadzoru.

    - Inspektor Nadzoru akceptuje technologie napraw betonów

  - Warunki atmosferyczne

    - W okresie dojrzewania betonu należy utrzymywać zewn. temperaturę robót +10-+20ºC.

- KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć konieczne dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi aprobatami i certyfikatami. Dotyczy to zbrojenia i akcesoriów formujących, cementu, domieszek, izolacji, materiałów łączących, utwardzaczy itp.

    - Badanie mieszanki betonowej winno być przeprowadzone przez niezależne laboratorium na zamówienie własne Generalnego Wykonawcy; wyniki badań należy na bieżąco dostarczać Inspektorowi Nadzoru.

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pobrać próbkę każdej partii betonu i sprawdzić opad, ponadto musi kontrolować temperaturę otoczenia w przypadkach poza przedziałem -5 - +25ºC.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić proponowany projekt składu mieszanki betonowej Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia minimum na 14 dni przed rozpoczęciem betonowania.

    - Nie należy rozpoczynać betonowania bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru składu każdej proponowanej mieszanki.

    - Należy zaprojektować mieszanki o zwykłym ciężarze i właściwościach określonych dla poszczególnych rodzajów, ogólnie w klasie betonu B20, z 28-dniową wytrzymałością na ściskanie, z każdorazowym potwierdzeniem jakości z wytwórni.

    - Generalny Wykonawca może zaproponować zmiany w mieszankach betonowych z uwagi na okoliczności charakterystyki materiałów lub warunków pracy, jednak za zgodą Inspektora Nadzoru oraz bez zwiększenia kosztów.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Po wykonaniu zbrojenia i szalunków Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać te elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić z Inspektorem Nadzoru czy elementy instalacji przeznaczone do zalania betonem znajdują się we właściwych miejscach oraz czy zakończono inne prace, które wymagają prowadzenia instalacji elementów betonie lub wnikania w beton. Należy skoordynować działania z innymi wykonawcami podczas planowania tych prac. Przed rozpoczęciem betonowania należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru, który musi potwierdzić odbiór szalunków i zbrojenia wpisem do dziennika budowy.

  - Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pobrać próbkę każdej partii betonu i sprawdzić opad, ponadto musi kontrolować temperaturę otoczenia, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5ºC, lub podnosi się powyżej 25ºC. W zależności od warunków, należy stosować metodę ciepłego lub zimnego wylewania betonu.

  - Zmiany składu mieszanek betonowych: Generalny Wykonawca może proponować zmiany

w mieszankach betonowych ze względu na charakterystykę dostępnych materiałów, warunki

pracy, warunki atmosferyczne lub inne ważne okoliczności, jednak bez obciążania  Zamawia-

jącego dodatkowymi kosztami, oraz po zaakceptowaniu propozycji przez Inspektora Nadzoru.

  - Domieszki: jeżeli nie ma innych zaleceń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest zastosować domieszki napowietrzające w ilości zalecanej przez producenta

  - Po wykonaniu szalunków Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać te elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić z Inspektorem Nadzoru czy elementy instalacji przeznaczone do zalania betonem znajdują się we właściwych miejscach oraz czy zakończono inne prace, które wymagają prowadzenia instalacji elementów betonie lub wnikania w beton. Należy skoordynować działania z innymi wykonawcami podczas planowania tych prac.

ROZDZIAŁ 6 – IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

    - Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome budynku z materiałów rolowych z papy

Termozgrzewalnej.

1.1.2     W dachach paraizolacja z folii PE.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPESYCFIKACJI TECHNICZNEJ

    - W odniesieniu do wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ

    - Roboty przygotowawcze w zakresie podłoży pod izolacje.

    - Wykonanie izolacji poziomych i pionowych w budynkach.

    - Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez izolacje.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUD., ŹRÓDŁA    POCHODZENIA

W przypadku stosowania powłok z lepikami:

    - Papa asfaltowa izolacyjna – wg PN-707B-27617,

    - Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych –wg BN-80/6751-03,

    - Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco – wg PN-57/B-24625,

    - Roztwór asfaltowy – wgPN-74/B-24622,

    - Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej – wg BN-82/6753-01,

    - Kit asfaltowy uszczelniający – wg PN-74/B-30175,

    - Papa termozgrzewalna,

  - POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

    - Inne materiały poza wymienionymi mogą być stosowane w izolacjach, jeśli odpowiadają

wymaganiom obowiązujących norm (PN lub BN) i zostały dopuszczone do stosowania przez Inspektora Nadzoru.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Izolacje powinny być wykonywane z materiałów o jakości potwierdzonej odpowiednimi.

atestami i certyfikatami producenta i sprawdzonej przez zarówno GW jak i Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania robót.

    - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości materiałów izolacyjnych ich

stosowanie jest niedopuszczalne.

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewi-

dzianych w projekcie organizacji robót i placu budowy uzgodnionym przez Zamawiającego.

    - Warunki składowania materiałów izolacyjnych muszą odpowiadać ściśle wymogom 	stawianym przez producenta.

    - Zabronione jest stosowanie materiałów izolacyjnych, które były niewłaściwie 	przechowywane.

    - Generalny Wykonawca ma obowiązek chronić wszelkie elementy budynku przed uszkodze-

niem i zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót izolacyjnych a wszelkie uszkodzenia

lub zabrudzenia natychmiast usunąć.

- UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

  - Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt i materiały wymagane do prowadzenia robót, łącznie z odwodnieniem terenu.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

4.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy – w ramach kontraktu – wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów koniecznych do prowadzenia robót izolacyjnych.

- WYKONYWANIE WOBÓT BUDOWLANYCH

  - PODŁOŻA

    - Podłoża i podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość

podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kg/cm².

    - Powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone.

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175. Podkład powinien być w stanie powietrzno – suchym. W przypadku stosowania emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 do gruntowania podkład może być wilgotny.

    - Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień

zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm.

  - WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

    - Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub

czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5ºC.

    - W przypadkach nasuwających się wątpliwości dotyczących zgodności ustaleń

dokumentacji technicznej w zakresie rodzaju gruntu i układu jego warstw oraz składu

chemicznego wody gruntowej i jej najwyższego poziomu w porównaniu ze stanem faktycznym na budowie – należy przed przystąpieniem do układania izolacji przeprowadzić odpowiednie badania.

  - WARUNKI ATMOSFERYCZNE

    - Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czaso-

wym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5ºC.

    - W przypadkach technicznie uzasadnionych (np., gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się

gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze

poniżej 5ºC, jednak nie niższej niż 0ºC, jeżeli temperatura w ciągu ostatniej doby nie była

niższa niż 0ºC.

  - STANDARD WYKONANIA

    - Każda warstw izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji .

    - Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz 	stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiałów izolacyjnych jest 	niedopuszczalne.

    - Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg 	PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki 	gruntowej.

    - Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

    - Zarówno w przypadkach stosowania lepików na zimno jak i na gorąco należy smarować 	podkład i spodnią powierzchnię przyklejonego materiału rolowego.

    - Zakłady podłużne i poprzeczne: Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład

i na materiał rolowy powinna wynosić 1-1,5 mm. Zakłady poprzeczne i podłużne każdej

warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm.

    - Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej 	warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

  - IZOLACJE WARSTWOWE Z MATERIAŁÓW ROLOWYCH

    - Jedno- lub wielowarstwowa izolacja z papy wg rodzaju i odmiany określonej w doku-	mentacji technicznej, powinna być układana jak wyżej oraz przyklejona do podkładu 	lepikiem asfaltowym.

    - Przejścia przy zmianie liczby warstw izolacji: Kończącą się warstwę izolacji należy 	doprowadzić do wysokości 50 cm ponad przewidywany najwyższy poziom wody 	gruntowej, a jej krawędź poziomą pokryć następną warstwą.

    - Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału 	rolowego (juty impregnowanej, papy jutowej itp.).

    - Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w płaszczyźnie izolacji powinny być uszczelnione

kitem asfaltowym wg PN-70/B-30175, taśmą z tworzywa sztucznego o grubości nie mniej-

szej niż 1,0 mm lub pasami z blachy miedzianej wg PN-79/H-92710 o grubości nie mniej-

szej niż 0,6 mm albo aluminiowej o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm. Szerokość pasów

blach i taśm powinna być nie mniejsza niż 30 cm.

    - Dopuszcza się pokrywanie szczelin dylatacyjnych zabezpieczonych w płaszczyźnie izolacji 	materiałami rolowymi bitumicznymi z tym, że liczba warstw izolacji na szczelinie 	powinna być co najmniej o jedną większa niż na sąsiednich powierzchniach. Warstwa nie 	powinna być wykonana z papy jutowej. Warstwa izolacji ciągłej, przechodząca przez 	szczelinę, powinna być połączona z warstwami izolacji na sąsiednich powierzchniach.

  - ELEMENTY PRZECHODZĄCE PRZEZ IZOLACJĘ

    - Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, 	PN-86/H-74084 lub PN-63/H-7485 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej

    - Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie 	z nimi połączone.

  - PRZEJŚCIA RUR PRZEZ WARSTWY PIONOWE IZOLACJI

    - Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60ºC powinny być 	przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach, gdy rury 	przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o temperaturze wyższej niż 60ºC – 	pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny 	być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm.

    - Warstwy izolacji bitumicznej powinny być doprowadzone o rur lub tulei i zaciśnięte 	pierścieniami o szerokości nie mniejszej niż 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach. 	Pierścienie powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości ni 	mniejszej niż 8 mm. Pierścienie wewnętrzne powinny być szczelnie połączone z rurą lub 	tuleją. Śruby z podkładkami i nakrętkami, zaciskające warstwy izolacji w pierścieniach, 	powinny być ni mniejsze niż 20 mm. Śruby powinny być osadzone w połowie szerokości 	pierścieni, a odległość pomiędzy osiami śrub powinna być nie większa niż 150 mm. 	Wszystkie powierzchnie pierścieni, śrub, podkładek i nakrętek powinny być 	zabezpieczone przed korozją (np. lakierem bitumicznym).

  - ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW KONTRUKCYJNYCH

    - W miejscach przechodzenia ścian i słupów przez izolację wszystkie jej warstwy powinny 	być odgięte i wyłożone na ściany i słupy do wysokości nie mniejszej niż 50 cm powyżej 	przewidywanego najwyższego poziomu wody.

    - Powierzchnie ścian i słupów powinny być od stopy fundamentowej do wysokości izolacji 	zagruntowane roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 i pokryte warstwą asfaltu wg 	PN-76/C-96178/02. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się ułożenie 	warstwy izolacji na podkładzie betonowym i obejmującej element konstrukcyjny pod 	warunkiem uwzględnienia szczeliny dylatacyjnej.

6.         KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dane od producenta dotyczące 	stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i aprobatami i certyfikatami.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - Jakość robót izolacyjnych musi być przedmiotem bieżącej kontroli ze strony Inspektora 	Nadzoru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiałów lub 	robót izolacyjnych opinia Inspektora Nadzoru jest decydująca.

7.          ODBIÓR ROBÓT

7.1        Izolacje jako roboty zanikające przed ich zakryciem innymi elementami muszą być

każdorazowo przedmiotem odbiorów częściowych potwierdzonych wpisem Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ocenia jakość robót izolacyjnych

i decyduje o metodach sprawdzania szczelności wykonanych izolacji.

ROZDZIAŁ 7 – ŚCIANY ZEWNĘTRZNE VELOX

      - ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI OGÓLNEJ

    - Ściany zewnętrzne Velox.

    - Inne elementy konstrukcji żelbetowej.

    - Schody żelbetowe.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - W odniesieniu do robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem elementów konstrukcji żelbetowych poza fundamentami i posadzkami.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Roboty przygotowawcze.

    - Szalowanie, razem z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem.

    - Zbrojenie betonu, razem z podporami, elementami dystansowymi i wszelkimi innymi akcesoriami. Betonowanie z wibrowaniem.

    - Pielęgnacja betonu w okresie wiązania.

    - Korygowanie błędów i usterek.

      - MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUD., ŹRÓDŁA POCHODZENIA

    - SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

      - Cement portlandzki o odpowiedniej jakości, odpowiedni do przewidywanych klas betonu

Kruszywa mineralne, dostarczane możliwie z jednego źródła. Maksymalna wielkość –

20 mm. Lokalne kruszywa mogą być wykorzystywane po zaakceptowaniu próbek przez Inspektora Nadzoru.

      - Należy dostarczyć wyniki prób na wytrzymałość i trwałość.

      - Woda pitna.

      - Domieszki napowietrzające w ilościach zalecanych przez producenta.

      - Należy zaprojektować mieszanki dla uzyskania betonu o zwykłym ciężarze i następu-

jących właściwościach: klasa B20 zależna od projektu konstrukcji, 28-dniowa wytrzy-

małość na ściskanie, każdorazowo potwierdzona atestem wytwórni.

      - Zmiany składu mieszanek betonowych: Generalny Wykonawca może zaproponować

zmiany w mieszankach betonowych ze względu na charakterystykę dostępnych

materiałów, warunki pracy, warunki atmosferyczne lub inne ważne okoliczności, jednak

bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, oraz po zaakceptowaniu

propozycji przez Inspektora Nadzoru.

      - Formy szalunkowe.

    - FORMY SZALUNKOWE – „SYSTEM SZALUNKU TRACONEGO”

      - Generalny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę szalunki w wystarczającej ilości. W żadnym wypadu nie zezwala się na opóźnienie prac na budowie z powodu braku odpowiedniej ilości szalunków.

    - ZBROJENIE I MATERIAŁY MONTAŻOWE

      - Zbrojenie główne: Stal zbrojeniowa AIII34GS, AISt3SX

      - Stal profilowa walcowana ST3SX – szczegóły wg projektu konstrukcji.

      - Przewiązki, rozporki i inne elementy dystansowe, podpierające i mocujące pręty zbrojeniowe ze spawanymi odstępami, podpierające i mocujące pręty.

  - POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE – nie występują.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Generalny Wykonawca zobowiązany jest pobrać próbkę z każdej partii betonu i sprawdzić 	opad; ponadto należy kontrolować temperaturę otoczenia, gdy temperatura na zewnątrz 	spada poniżej 5ºC, lub podnosi się powyżej 25ºC. W zależności od warunków, należy 	zastosować metodę ciepłego lub zimnego wylewania betonu.

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach 	przewidzianych projektem organizacji robót i placu budowy uzgodnionym z 	Przedstawicielem Zamawiającego.

    - Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do Generalnego Wykon.

      - UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

3.1       Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały

wymagane w celu prowadzenia robót.

      - TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach

oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu   		      prowadzenia robót.

- WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  - UWAGI OGÓLNE

    - Przed rozpoczęciem betonowania należy każdorazowo uzyskać zgodę Inspektora Nadz, 	który musi potwierdzić odbiór szalunków i zbrojenia wpisem do dziennika budowy.

    - Należy użyć wibratorów powierzchniowych w celu zagęszczenia wylanej warstwy.

    - Nie wolno wprowadzać wibratorów na beton, który już zaczął wiązać.

    - Nie wolno używać wibratorów w celu mieszania betonu w formach.

  - WKŁADY, ELEMENTY ZATOPIONE I OTWORY

    - Generalny Wykonawca zobowiązany jest koordynować prace własne, prace wszystkich swoich podwykonawców oraz wszelkich innych wykonawców działających na budowie

w związku z wykonywaniem instalacji oraz jakichkolwiek innych elementów

przeznaczonych do osadzenia lub zabetonowania w posadzce.

  - TOLERANCJA I STANDARD WYKONANIA

    - Należy zachować płaską pow., maks. dopuszczalna odchyłka: 3 mm na 3 m promienia

    - Wykończony beton nie może przekraczać wyznaczonych wymiarów pionowych o 6 mm  na 3 m długości

  - NAPRAWA USTEREK POWIERZCHNI

    - Generalny Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub wymienić elementy wykonane niezgodne z ustalonymi wymiarami i poziomami.

    - Beton, którego powierzchnia jest silnie porowata lub posiada inne istotne defekty należy bezwzględnie wymienić na nowy; decyzja w tej sprawie należy do Inspektora Nadzoru.

    - Technologia naprawy wadliwego betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

  - WARUNKI ATMOSFERYCZNE

    - W okresie dojrzewania betonu Generalny Wykonawca zobowiązany jest utrzymać temperaturę otoczenia w przedziale pomiędzy 10-20ºC.

    - W warunkach zimowych, jeżeli temperatura spada poniżej 5ºC należy nagrzewać i izolować beton, w celu utrzymania opisanej powyżej temperatury. Jeżeli temperatura na zewnątrz podnosi się powyżej 25ºC, należy zraszać lub spryskiwać beton wodą w celu utrzymania opisanej powyżej temperatury.

  - BETONOWANIE

    - Technologia betonowania: wylewać beton w formach szalunkowych w równomiernych, poziomych warstwach. W miejscach, gdzie technologia wymaga wykonania kilku warstw, należy betonować kolejną warstwą, podczas kiedy poprzednia warstwa jest jeszcze plastyczna, dla zapewnienia odpowiedniego powiązania warstw.

    - Należy stosować wibratory wgłębne w celu zagęszczenia wylanej warstwy jak również przynajmniej 15 cm głębokości poprzedniej warstwy. Nie należy wprowadzać wibratorów do niższych warstw betonu, który już zaczął wiązać.

    - Nie należy używać wibratorów w celu mieszania betonu w formach.

    - Należy stosować 20 mm fazę pod kątem 45º na wszystkich odkrytych krawędziach.

  - PRACE SPAWALNICZE

    - Spawanie stali zbrojeniowej: jest dopuszczalne tylko, jeżeli jest przewidziane w dokumentacji konstrukcyjnej.

- KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1        PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000

6.2         SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

6.2.1	Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpo-wiednimi atestami i certyfikatami. Dotyczy to następujących elementów: zbrojenie

i akcesoria formujące, domieszki, cement, izolacje, materiały łączące, utwardzacze, materiały utrwalające i powłoki zewnętrzne itp.

    - Sprawozdania z testów: Badanie mieszanki betonowej będzie przeprowadzone przez 	niezależne laboratorium testujące materiały budowlane, wyznaczone i opłacane przez 	Generalnego Wykonawcę.

    - Generalny Wykonawca zobowiązany jest pobrać próbkę z każdej partii betonu i sprawdzić 	opad; ponadto należy kontrolować temperaturę otoczenia, gdy temperatura na zewnątrz 	spada poniżej 5ºC lub podnosi się powyżej 25ºC.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - Projekt składu mieszanki betonowej: Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowany skład mieszanki betonowej Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac.

    - Nie należy rozpoczynać wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru składu każdej proponowanej mieszanki.

    - Należy zaprojektować mieszanki o zwykłym ciężarze i właściwościach określonych dla poszczególnych rodzajów, ogólnie w klasie betonu B25, z 28-dniową wytrzymałością na ściskanie, z każdorazowym potwierdzeniem jakości z wytwórni.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Po wykonania zbrojenia i szalunków Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać te 	elementy wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy elementy 	instalacji przeznaczone do zalania betonem znajdują się we właściwych miejscach, oraz 	czy zakończono inne prace, które wymagają prowadzenia instalacji w betonie lub 	wnikania w beton. Należy skoordynować działania z innymi wykonawcami podczas 	planowania tych prac.

  - Przed rozpoczęciem betonowania należy uzyskać zgodę IN, który musi potwierdzić 	odbiór szalunków i zbrojenia wpisem do dziennika budowy. GW zobowiązany jest pobrać 	próbkę z każdej partii betonu i sprawdzić opad; ponadto należy kontrolować temperaturę 	betonu, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5ºC lub podnosi się powyżej 25ºC.

W zależności od warunków, należy zastosować metodę ciepłego lub zimnego wylewania 	betonu.

  - Domieszki: Jeżeli nie ma innych zaleceń, GW zobowiązany jest zastosować domieszki 	napowietrzające w ilości zalecanej przez producenta.

ROZDZIAŁ 8 – KONSTRUKCJE DREWNIANE, POKRYCIA DACHOWE

      - ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są drewniane konstrukcje dachowe wraz

z ociepleniem, pokryciem dachowym oraz obróbkami dachowymi.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem stosowania niniejszej specyfikacji są drewniane konstrukcje dachowe wraz

z ociepleniem, pokryciem dachowym oraz obróbkami dachowymi.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Wykonanie zasadniczej konstrukcji drewnianej z wiązarów w systemie MiTek Industries.

oraz Buchacher.

    - Montaż i łączenia konstrukcji drewnianej w więźbę dachową.

    - Zabezpieczenia antykorozyjne, przeciwpożarowe i biologiczne konstrukcji.

    - Instalacja koniecznych izolacji przeciwwilgociowych spodnich – paraizolacji.

    - Instalacja termoizolacji dachowej.

    - Instalacja górnej izolacji przeciwwodnej.

    - Montaż ołatowania drewnianego dla pokrycia.

    - Montaż pokrycia dachowego blachą stalową Lindab PLX wraz z szeregiem koniecznych akcesoriów wyposażenia.

    - Zabezpieczenie koniecznych miejsc na dachu obróbkami metalowymi i wykończeniami. Wszystkie szczegółowe zakresy wykonania prac przy konstrukcji i pokryciach dachowych zawierają stosowne rysunki części architektonicznej.

      - MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUD., ŹRÓDŁA    POCHODZENIA

    - KONSTRUKCJA WIĘŹBY DREWNIANEJ

      - Drewno używane do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i przepisów

      - Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej

      - W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: K39, K33, K27, K21.

      - Tarcica konstrukcyjna może być zakwalifikowana do jednej z w/w klas wytrzymałości, jeśli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie Rk i moduł sprężystości Ek będą nie mniejsze niż przewidziane normą.

      - Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się stosowanie w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty nieobjęte klasyfikacją tj. deski grubości poniżej 25 mm, łaty o szerokości poniżej 75 mm oraz krawędziaki i belki.

      - Stosowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową całości asortymentu tarcicy iglastej.

      - Do czasu całkowitego znormalizowania sortowania wytrzymałościowego przyjmuje się następujące relacje klas

- tarcica grubsza niż 38 mm: K39-MKW,KW; K33-MKS,KS; K27-MKG,KG

-tarcica cieńsza niż 38 mm: K33-MKS,KW; K37-MKG,KS; K21-KG

      - Wilgotność drewna do elementów konstrukcyjnych- chronionych przed zawilgoceniem <20%, dla konstrukcji na otwartym powietrzu <23%.

      - Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne powinna być pokazana na rysunkach roboczych konstrukcyjnych.

    - OCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ

      - Warstwa wełny mineralnej rolowanej, dachowej rozprężanej, grubości 20 cm

      - Akceptowani producenci: Gulfiber, Rockwool.

    - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

      - Folie tworzywowe o odpowiednim kierunku przepuszczania i zatrzymywania pary wodnej lub wody atmosferycznej.

    - MATERIAŁY DO IMPREGNACJI DREWNA

      - Materiał nadający drewnu cechy niepalności oraz zabezpieczający przed penetracją biologiczną.

    - MATERIAŁ POKRYCIOWY POŁACI

      - Blacha stalowa lakierowana T-12

  - POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

    - ŁĄCZNIKI DO DREWNA

      - Połączenia na sworznie i śruby. Należy sprawdzić ich nośność zgodnie z normą PN-81/B-03150.03.

      - Połączenia na wkręty do drewna..

      - Połączenia na pierścienie i płytki kolczaste.

      - Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcji.

    - OBRÓBKI BLACHARSKIE

      - Do wykonania z blachy stalowej lakierowanej grubości 0,55 mm jako opierzenia, rynny

i rury spustowe.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych pochodzących

od  znanych i uznanych na rynku dostawców.

    - Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać komplet wymaganych atestów,

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych

materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach

przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem

Zamawiającego.

    - Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach do-

puszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość

składowania itp.)

    - GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

    - Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, muszą

być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej związaniem.

    - GW ma obowiązek chronić wszelkie punkty niwelacyjne i istniejące urządzenia, sieci,

drogi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez sprzęt oraz ruch pojazdów.

- UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania i dźwigi) wymagane

w  celu prowadzenia robót.

- TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny

wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

- WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

  - DREWNIANE KONSTRUKCJE DACHOWE Z ELEM. PREFABRYKOWANYCH

    - Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne dokumentacją techniczną.

    - Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych z pomocą

wiązarów z drewna klejonego oraz kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na

gwoździe, odchyłki wymiarowe powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych

zgodnie z PN-81/B-03150.

    - Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem, powinny być w miejscach

styku odizolowane, co najmniej jedną warstwą papy.

    - Wiązary dachowe o dużej rozpiętości.

      - Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki odwrotnej.

      - Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy powinny wynosić:

- w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: ± 5 mm na długości przęsła, ± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara

- w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: ±10 mm na długości przęsła, ± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara

      - Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i rozdzielone przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyc przed opadami atmosferycznymi.

      - Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszko- dzeniami w czasie transportu; śruby, ściągi powinny być skręcone przed załadowaniem.

      - Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia

i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp.

      - Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrz-waniem, a węzły przed rozlutowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara.

      - Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara z pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymane z obliczeń statycznych.

      - Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek.

      - Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężniami stałymi lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne.

      - Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: ± 10 mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5%> wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, ± 10 mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:   - w długości wiązara: ± 20 mm przy rozpiętości do 15 m;

± 30 mm przy rozpiętości ponad 15 m;

- w wysokości wiązara: ± 10 mm przy rozpiętości do 15 m;

± 20 mm przy rozpiętości ponad 15 m;

- ± 5 mm w odległości miedzy węzłami (mierzonej wzdłuż pasa)

    - Deskowanie połaci dachowych

      - Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez marszu, o grubości nie mniejszej niż 25 mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22 mm. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20 mm

      - Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.

      - Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek.

      - Czoła desek powinny się stykać tylko na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5 cm, a z blachy cynkowe nie więcej niż 4 cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).

      - Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci dachowej – odboje (kozubki), tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. powinny być układane na styk.

    - Łacenie połaci dachowych.

      - Łaty powinny mieć przekrój wg obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50 mm.

      - Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.

      - Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.

    - Włazy dachowe.

      - Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45 mm wystającej nie mniej niż 10 cm ponad deskowania lub 15-20 cm ponad łacenie dachu

      - Rama powinna być obrobiona blachą i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25 mm wzmocniona od spodu listwami i pokrytą blachą.

    - Powinny być zastosowane akcesoria pokrycia dachowego z jednego wybranego systemu.

  - ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

    - Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i mat. drewnopochodnych środkami ochrony drewna

      - Roboty zabezpieczające drewno i materiały drewnopochodne środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.

      - Stanowisko robocze powinno:

        - mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji

        - być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonywania robót w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych

        - umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonującym roboty zabezpieczające

        - umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy wynikających z aktualnych przepisów

        - być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej

        - być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno- sanitarne, w ciepłą wodę, środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej

      - Roboty zabezpieczające drewno i materiały drewnopochodne środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby, które uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego rodzaju robót.

      - Obowiązki pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót zabezpieczających drewno i materiały drewnopochodne środkami bioochronnymi danego rodzaju robót powinny być akceptowane przez dyrektora przedsiębiorstwa, po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki o charakterze naukowo- badawczym. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszana i przechowywana w szafkach przeznaczonych do przechowywania tylko tej odzieży (oddzielnie od ubrania osobistego).

      - Zabezpieczenie drewna na budowie może być dokonywane metodą:

              - próżniowo- ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – impregnacyjnych przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biotycznego

              - powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

      - Zabezpieczenie materiałów drewnopochodnych może być dokonywane przez natrysk lub smarowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się zabezpieczenie tych materiałów przez krótkotrwałą kąpiel (zanurzenie całkowite i niezwłoczne wyjęcie)

      - Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być:

  - oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp.

  - o wilgotności nie większe niż 20% - w przypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności nie większej niż 10% - w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczania środkami ochronnymi powinno być dosuszane w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych, pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania; drewno mokre, o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków bioochronnych; sporządzanie roztworów solnych powinno być dostosowane do powierzchni drewna przeznaczonego do zabezpieczenia i ilości środka ochronnego, niezbędnego do uzyskania w drewnie wymaganego stężenia

      - Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonywane następującymi metodami:

- Impregnacja metodą próżniowo- ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia, uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne

- Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonywana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych, drewnianych, z tworzyw sztucznych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów

  - POKRYCIE POŁACI DACHU BLACHĄ

    - Wymagania ogólne dotyczące podkładu i układania blachy

      - Krycie może być wykonywane praktycznie w każdej porze roku, niezależnie od temp.

      - Przed przystąpieniem do układania blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu

  - OBORÓBKI BLACHARSKIE

    - Obróbki blacharskie w pokryciach dachowych

      - Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego

      - Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,65-0,70 mm

    - Rynny dachowe

      - Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynk. o grubości 0,6-0,7 mm

      - Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym nitowaniem. Rynny wykonywane z blachy cynkowej lub miedzianej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany

      - Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny.

      - Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem

      - Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120º - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego

      - W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach:

- 4x25 mm – przy pochyleniu połaci nie mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do

180 mm

- 5x25 mm – przy odchyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm

- 5x30 mm – przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie

połaci dachowej

      - Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane

      - Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego

      - Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu zewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci

      - Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi

      - Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę wpustową. Połączenie wpustu rynnowego powinno być oblutowane obustronnie

    - Rury spustowe

      - Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną o grubości 0,5 - 0,6 mm lub blachę cynkową o grubości 0,6-0,7 mm

      - Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe

      - Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości

2 m nie powinno być większe niż 3 mm

      - Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości   40 mm. Złącza powinny być lutowane na całej długości

      - Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20 mm a w złączach poziomych na zakład szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. Dopuszcza się wykonanie złączy poziomych o szerokości 80 mm bez lutowania

      - W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego

      - Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 cm mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130º. Poszczególne odcinki z blachy tytanowo- cynkowej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem

      - Rury spustowe omijające wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny być łączone za pomocą odgięć i lutowania

      - Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy

      - Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz

      - Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3-4 cm wykonane z tej samej blachy, co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się. Do-puszcza się zamiast obrączek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnątrz rury.

      - Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to uzyskać przez zastosowanie podwójnego złącza.

Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy, co rury spustowe.

- KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot. produktu: GW zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dot. stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - GW przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany przedstawić wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

    - Należy dostarczyć wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzające parametry techniczne oraz dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie

- ODBIÓR ROBÓT

  - Bezpośrednio przed terminem ostatecznego zakończenia robót należy wymienić wszystkie elementy, które uległy zarysowaniu, pęknięciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy

  - Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać ścianki działowe wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić wraz z IN, czy wszystkie elementy zostały wykonane prawidłowo

  - Nie wolno rozpoczynać robót dekarskich bez zakończenia procedur odbiorowych dla robót konstrukcji dachowej

ROZDZIAŁ 9 – ŚLUSARKA I STOLARKA OTWOROWA

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone

    - Drzwi wewnętrzne stalowe.

    - Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykonaniem solarki i ślusarki okiennej

i drzwiowej.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Stolarka okienna wewnętrzna i zewnętrzna.

      - Roboty przygotowawcze.

      - Wykonanie warsztatowe elementów stolarki okiennej w pełnym zakresie produkcyjnym.

      - Montaż elementów stolarki okiennej.

      - Konieczne poprawki i regulacje.

    - Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.

      - Roboty przygotowawcze.

      - Wykonanie warsztatowe elementów stolarki drzwiowej w pełnym zakresie produkcyjnym.

      - Montaż elementów stolarki drzwiowej.

      - Konieczne poprawki i regulacje.

  - ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

    - Opracowanie rysunków warsztatowych stolarki okiennej i drzwiowej według zatwier-dzonego zestawienia i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Głównego Projektanta.

    - Przygotowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją warsztatową (przed rozpoczęciem produkcji należy bezwzględnie sprawdzić rzeczywiste wymiary na placu budowy!).

    - W ramach przygotowania warsztatowego:

    - Docięcie i przygotowanie elementów z określonych systemowych profili drewnianych wraz z kompletem akcesoriów.

    - Montaż warsztatowy i oszklenie elementów stolarki.

    - Przygotowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej do montażu (wykonanie otworów dla połączeń śrubowych itp.).

    - Dostawa elementów stolarki okiennej i drzwiowej na plac budowy (wymagany kwalifikowany transport specjalistyczny) zgodnie z harmonogramem montażu.

    - Montaż elementów stolarki.

    - Regulacje i poprawki.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDŁA POCHODZENIA

    - DRZWI WEWNĘTRZNE PŁASKIE

      - Drzwi wewnętrzne płaskie, wykończone z obu stron okleiną z naturalnego forniru drewnianego; klejenie zgodnie z normą DIN 68602, klej nie zawierający formaldehydu, grubość płyty okleinowej – minimum 0,5 mm; wzmocnienie ramy za pomocą stabilizatora z płyty multiplex o grubości 30 mm z 2 płytami aluminiowymi osadzonymi w warstwach sklejki celem zwiększenia zdolności utrzymania pionu i odporności na rozerwanie, wszystkie krawędzie poddane obróbce z trzech stron.

      - Typ: BKT lub równoważny

      - Kolory: zgodnie z projektem.

      - Grubość skrzydła drzwi: 42 do 45 mm.

      - Izolacja dźwiękowa: Rw=35 dB.

      - Wymiary: zgodnie z zestawieniem w projekcie architektonicznym.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych, pochodzących od znanych i uznanych na rynku dostawców.

    - Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać komplet wymaganych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

    - GW zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez Zamawiającego rysunki warsztatowe lub dane producenta dotyczące wykonania i montażu wszystkich elementów ślusarki aluminiowej, PCV oraz stolarki drzwiowe.

    - Rysunki/ dane te powinny zawierać:

- szczegóły dot. każdego stosowanego elementu

- warunki otwierania

- szczegóły konstrukcyjne

- wymagania dotyczące umiejscowienia i zakładania elementów metalowych i wzmocnień

- szczegółowe opisy połączeń

- elementy kotwiące i akcesoria

- kompletne zestawienie dostarczonych elementów

- instrukcje serwisowe

- atesty i certyfikaty

  - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach  przewi-   	dzianych projektem robót i placu budowy uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego

    - Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW

Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość składowania itp.)

    - GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

    - Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej związaniem.

    - GW ma obowiązek chronić wszelkie punkty niwelacyjne i istniejące urządzenia, sieci, drogi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez sprzęt oraz ruch pojazdów i pieszych

3.      UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania i dźwigi) wymagane w celu prowadzenia robót.

4.      TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.      WYKONYWANIE ROBÓT

5.1    WYMAGANIA TECHNICZNE I KLIMATYCZNE

5.1.1 Należy zastosować system uwzględniający rozszerzanie i kurczenie elementów spowodowane cykliczną wymianą temperatur w granicach 75ºC bez szkody dla systemu ani jego elementów składowych.

5.1.2 Typ i rozmiary elementów konstrukcyjnych muszą być odporne na oddziaływanie obciążeń nieruchomych i ruchomych spowodowanych ciśnieniem i podciśnieniem wiatru obliczanym na 100 kg/m².

5.1.3 Należy ograniczyć obliczeniowe ugięcie ramiaka pionowego do 1/200 lub do dopuszczalnej granicy ugięcia szkła,(z pełnym powrotem do poprzedniego stanu), którakolwiek z tych wielkości okaże się mniejsza.

5.1.4 Wodę penetrującą w spoinach, kondensat pary na oszklonych powierzchniach lub wędrującą wilgoć wewnątrz profilu należy odprowadzić na zewnątrz.

5.2    WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.2.1 Dane o wyrobie: GW ma obowiązek przedłożyć specyfikacje i zalecenia producenta systemu, standardowe szczegóły zespołów stolarki drewnianej wraz z poświadczonymi testami laboratoryjnymi .

5.2.2 Rysunki warsztatowe: GW ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez Zamawiającego rysunki warsztatowe zawierające rzuty pionowe typowego zespołu i przekroje pełnowymiarowe każdego elementu składowego łącznie z rzutami pionowymi ścian. Należy pokazać kotwy, ślusarkę, mechanizmy uruchamiające i inne elementy nie pokazane w materiałach otrzymanych od producenta oraz załączyć szczegóły oszklenia.

5.2.3 Próbki: Przedłożyć próbki każdego wymaganego wykończenia aluminium na 30-centymetrowych odcinkach profili zespołów okiennych i drzwiowych .

5.3    WARUNKI DO PROWADZENIA ROBÓT

5.3.1 Należy zbadać warunki, w jakich mają przebiegać roboty. O występowaniu warunków unie-możliwiających właściwe i terminowe wykonanie robót należy powiadomić pisemnie IN

5.3.2 W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających właściwe wykonanie robót należy wstrzymać prace do chwili poprawy tych warunków.

5.4    WYKONANIE WARSZTATOWE

5.4.1 Należy dostarczyć standardowy produkt z osprzętem zaleconym przez producenta systemu, zgodny ze wskazanymi standardami i przystosowany do wymiany oszklenia bez demontażu ościeżnic skrzydeł chyba, że mają zastosowanie bardziej rygorystyczne wymogi

5.4.2 Koordynacja wykonania: Przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić na terenie budowy wymiary otworów okiennych i nanieść je na rysunki warsztatowe

5.4.3 Należy tam, gdzie jest to możliwe i celowe oszklić zespoły stolarki w wytwórni

5.4.4 Należy zapewnić sposób odprowadzenia wody i pary wodnej mogącej gromadzić się wewnątrz profili ora zna elementach zespołów okiennych i drzwiowych

5.4.5 W miejscach zaznaczonych na rysunkach zapewnić podokienniki z elementami kotwiącymi o wskazanych profilach i wymiarach, z profili aluminiowych grubości min. 1,5 mm, z narożnikami połączonymi złączem ukośnym lub metodą pióro/wpust, należy zapewnić odpowiednie wykończenie pasujące do zespołu okiennego

5.4.6 Należy wykonać elementy z min. tolerancją i miejscem na podkładki regulacyjne na całym obwodzie zespołu.

5.4.7 Należy dokładnie dopasować i trwale połączyć złącza i narożniki wzmocnieniem wewnętrznym .

5.4.8 Złącza i połączenia powinny być zlicowane, dopasowane z dokładnością do spoin włoskowatych i uszczelnione.

5.4.9 Należy wykonać otwory odpływowe skierowane na zewnątrz

5.4.10 Profile zewnętrzne należy przygotować do montażu elementów kotwiących i zapewnić odpowiednie kotwy.

Łączniki i elementy zamocowania należy montować tak, by były niewidoczne

Do mocowania elementów stalowych należy używać wyłącznie śrub maszynowych, blachowkręty nie będą dopuszczalne.

5.5 WYTYCZNE MONTAŻOWE

5.5.1 Nie należy stosować odkrytych (widocznych) łączników chyba, że nie da się ich w żaden sposób uniknąć przy montażu ślusarki. Należy wówczas dopasować wykończenie łączników do sąsiednich elementów metalowych.

5.5.2 Odkryte elementy łączników należy zaopatrzyć w łby stożkowe płaskie z gniazdem krzyżowym.

5.6 PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

5.6.1 GW ma obowiązek sprawdzić, czy otwory w ścianach są odpowiednio przygotowane do montażu elementów ślusarki.

5.6.2 Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację zastanych warunków

5.7    MONTAŻ

5.7.1 Przy montażu zespołów okiennych, stolarki, mechanizmów uruchamiających i innych składowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta

5.7.2 Zespoły okienne i drzwiowe należy montować z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczeń i odkształceń ościeżnicy lub skrzydła okna/drzwi. Po ustaleniu położenia zespoły okienne/ drzwiowe należy trwale umocować. Należy odseparować powierzchnie zewnętrzne drewna i inne podatne na korozję od potencjalnych źródeł korozji, zabrudzeń lub oddziaływania elektrolitów.

5.7.3 Należy zaangażować podwykonawcę autoryzowanego przez dostawcę systemu lub odpowiednio przeszkoloną grupę własnych pracowników posiadającą kwalifikacje potwierdzone przez dostawcę systemu (autoryzację producenta).

5.7.4 Podczas montażu należy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producenta systemu

i poleceń IN.

5.7.5 Wszystkie elementy stolarki należy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo

i pionowo, bez wypaczeń i skręceń, w granicach tolerancji wymiarowej i wyrównać

z elementami sąsiadującymi.

5.7.6 Po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy stolarki do konstrukcji z pomocą elementów kotwiących.

5.7.7 Powstałe szczeliny należy starannie uszczelnić pianka izolacyjną (spieniony poliuretan) na całym obwodzie, aby zachować ciągłość izolacji cieplnej a następnie, po jej stwardnieniu usunąć nadmiar pianki ostrzem technicznym

5.7.8 Przed wstawieniem należy dokładnie sprawdzić i odrzucić partie szkła z uszkodzonymi krawędziami i skazami tafli oraz szyby zespolone o wątpliwej szczelności komory wewnętrznej (zaparowane, wilgotne od wewnątrz itp.).

5.7.9 Należy tak zamontować szyby, aby były nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod normalnym zewnętrznym i wewnętrznym obciążeniem w normalnych warunkach temperaturowych, oraz bez jakichkolwiek widocznych i ukrytych usterek wykonania

i materiałowych .

5.8    SZKLENIE

5.8.1 Należy stosować szyby zespolone oraz szyby pojedyncze przygotowane warsztatowo; należy unikać docinania szyb na budowie.

5.8.2 Rozmiary, typ i materiały wskazane na rysunkach architektonicznych.

5.9    CZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE

5.9.1 Szczeliwo i inne materiały użyte do szklenia należy stosować zgodnie z instrukcją producenta, aby otrzymać maksymalną wytrzymałość .

5.9.2 Po montażu szklenia należy oznaczyć szyby znakiem X za pomocą taśmy lub zmyw. pasty .

5.9.3 Po wykonaniu oszklenia należy natychmiast usunąć zanieczyszczenia z gotowych powierzchni. Po ukończeniu wszystkich prac należy usunąć nalepki.

5.9.4 Zmyć powierzchnie odkryte roztworem detergentu w ciepłej wodzie miękką szmatką.

5.9.5 Usunąć brud narożników. Wytrzeć do czysta.

5.9.6 Usunąć nadmiar substancji uszczelniających benzyna łąkową lub innymi dopuszczalnymi rozpuszczalnikami.

Do czasu przekazania robót należy utrzymywać szkło w możliwie czystym stanie aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym korozją szkła, materiałów użytych do szklenia i sąsiadujących elementów konstrukcji.

5.10   PRACE KOŃCOWE I REGULACJA

5.10.1 Zainstalować elementy obróbki blacharskiej.

5.10.2 Zamontować powierzchnie szklane zgodnie z technologią szklenia dla okien zewnętrznych, Wyregulować zawiasy, zamontować, wyregulować zamki, okucia i inne elementy metalowe

5.10.3 Po montażu należy oczyścić powierzchnie zewnętrzne drewniane uważając, by nie uszkodzić powłok ochronnych. Usunąć nadmiar szczeliwa i inne zanieczyszczenia. Nasmarować zamki, zawiasy i inne ruchome części metalowe.

5.10.4 Po montażu szyb należy dokładnie oczyścić wszystkie powierzchnie oszklone.

5.10.5 Do czasu ostatecznego odbioru należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności, aby    zespoły okienne nie zostały uszkodzone.

ROZDZIAŁ 10 – ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

1.      ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1    PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.1 Tynki elewacyjne.

1.2    ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2.1 W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykonaniem powłok ścian zewnętrznych

1.3    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.3.1 Prace przygotowawcze.

1.3.2 Prace tynkarskie.

1.4    SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

1.4.1 Wykonanie cienkopowłokowych tynków systemowych na powierzchniach.

1.4.2 Szczegóły wykonania, kolorystyka i geometria zawarta jest w dokumentacji architektonicznej. Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym biurem projektów i udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez IN.

1.4.3 Odbiór robót przez IN może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).

1.4.4 Podstawa dokonania odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami.

2.      MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

2.1    PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDŁA POCHODZENIA

2.1.1    Zaprawa dla zewnętrznych wypraw tynkarskich.

2.1.1.1 Minimalna wytrzymałość na ściskanie: 3 MPa w ciągu 28 dni.

2.1.1.2 Minimalna retencja wody: 75%.

2.1.1.3 Maksymalna zawartość powietrza: 14%.

2.1.1.4 Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej, innych szkodliwych materiałów .

2.1.1.5 Pigment barwiący- odpowiedni do tynków mineralnych.

2.1.2    Wyprawa tynkarska cienkopowłowa:

2.1.2.1 Należy stosować kompletny system wraz z zestawem elementów klejących i mocujących

2.2       POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

Wg zestawu technologii dostawcy systemu.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych pochodzących od znanych i uznanych na rynku dostawców.

    - Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać komplet wymaganych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

2.4    PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.4.1 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewi-dzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z PrzedstawicielemZamawiającego

    - Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

2.4.3  Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość składowania itp.)

2.4.4 GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

    - Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej związaniem.

    - GW ma obowiązek chronić wszelkie punkty niwelacyjne i istniejące urządzenia, sieci, dro gi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez sprzęt oraz ruch pojazdów i pieszych.

3.       UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania i dźwigi) wymagane w celu prowadzenia robót.

4.       TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 WARUNKI WYKONYWANIA TYNKÓW CIENKOPOWŁOKOWYCH

Do wykonania ściśle wg przepisów technologii przyjętego systemu.

6.    KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi atestami i  certyfikatami.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - GW przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany przedstawić wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

    - GW ma obowiązek przedłożyć wyniki badań laboratoryjnych ceramicznych bloczków murarskich.

    - Należy dostarczyć wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzające parametry techniczne oraz dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie.

    - Przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć do akceptacji IN proponowany projekt składu zaprawy murarskiej.

7.   ODBIÓR ROBÓT

7.1 Bezpośrednio przed terminem ostatecznego zakończenia robót należy wymienić wszystkie elementy, które uległy zarysowaniu, pęknięciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

  - Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać ścianki działowe wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić wraz z IN, czy wszystkie elementy zostały wykonane prawidłowo.

  - Nie wolno rozpoczynać robót malarskich ani tynkarskich przed odbiorem robót murarskich 0

i okładzinowych termicznych.

ROZDZIAŁ 11 – WKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I DZIAŁOWYCH

1.          ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - Roboty malarskie wewnętrzne.

    - Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - W odniesieniu do wszelkich robót malarskich związanych z wykończeniem ścian wewnętrznych budynku.

    - W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykończeniem ścian wewnętrznych budynku okładzinami ceramicznymi.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Przygotowanie powierzchni do wykończeniowych prac malarskich.

    - Przygotowanie powierzchni do wykończeniowych prac płotkarskich.

    - Prace malarskie wewnątrz budynku.

    - Wykonanie okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych budynku na wymaganej wysokości łącznie ze spoinowaniem.

    - Sprzątanie i czyszczenie.

  - ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

    - PRACE MALARSKIE

      - Przygotowanie powierzchni elementów z płyty gipsowo kartonowe, betonu lub metalu przeznaczonych do malowania do prac malarskich poprzez wyrównanie i szpachlowanie

      - Prace malarskie wewnątrz budynku.

      - Malowanie wstępne – gruntowanie farba zgodną chemicznie i kolorystycznie z farbą powierzchniową. Malowanie powierzchniowe farbami dostosowanymi do charakteru podłoża, warunków, jakim zostaną poddane oraz kolorystycznie zgodne ze standardem i życzeniami Zamawiającego.

    - PRACE PŁYTKARSKIE

      - Przygotowanie powierzchni ścian do wykończeniowych prac płytkarskich: Wykonanie okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych budynku na wysokości do 3,0 m łącznie ze spoinowaniem wg planów układania zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i z materiałów, których próbki zostały wcześniej przez niego zatwierdzone.

      - Sprzątanie i czyszczenie.

    - ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

      - Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym biurem projektów i udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez IN.

      - Odbiór robót przez IN może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).

Podstawa dokonania odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami

2.         MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

2.1       PODSTAWOWE MAT. I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDŁA POCHODZENIA

2.1.1    PRODUKTY I DOPUSZCZENI DOSTAWCY

Wg projektu

2.1.2    MATERIAŁY

2.1.2.1  Należy stosować farby fabrycznie mieszane.

2.1.2.2  Stosowane farby muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania zacieków.

      - Wszystkie farby muszą być zmywalne i umożliwiać utrzymanie powierzchni w czystości

2.1.3     CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIENNE

2.1.3.1  Ceramiczna płyta ścienna: o wymiarach 20 cm x 20 cm; zaokrąglone brzegi; powierzchnia szkliwiona z połyskiem; wzory i kolory wybrane przez Głównego Projektanta upoważnionego przez zamawiającego.

2.1.3.2  Podłoże: gładki tynk podkładowy, cementowy zatarty na gładko lub płyta gipsowo- kartonowa impregnowana (wodoodporna).

2.1.3.3  Klej: gatunek zalecany przez producenta ceramiki, dobrany stosownie dla określonych zastosowań.

2.1.3.4 Preparat do spoinowania: typu cementowego z dodatkiem lateksu; kolor wybrany przez GP upoważnionego przez Zamawiającego.

2.1.3.5 Silikon i spoiwo do spoinowania: kolor wybrany przez GP upoważnionego przez Zamawiającego.

2.2       POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY BUDOWLANE

2.2.2    Kleje i zaprawy do spoinowania – systemowe.

Materiał do wykonania spoin – systemu identycznego jak klej, kolor uzgodnić

z Projektantem upoważnionym przez Zleceniodawcę.

2.3      KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.3.1   GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych, pochodzących od

znanych i uznanych na rynku dostawców.

2.3.2   Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać komplet wymaganych atestów,   certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.4.1 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego

Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

    - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość składowania, bezpieczeństwo pożarowe itp.).

    - Należy dostarczyć farbę w szczelni zamkniętych pojemnikach, pojemnikach oryginalnymi etykietami, z nazwą producenta, rodzajem farby, znakiem towarowym, oznaczeniem koloru i instrukcją mieszania i rozcieńczania.

    - Należy zapewnić możliwość przechowywania farb pod dobrze wentylowanym zadaszeniem.

    - Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 7ºC .

    - Należy przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru lub samozapłonu.

  - ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

2.5.1 Należy zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie przed pomalowaniem i uszkodzeniem.

2.5.2 Należy naprawić uszkodzenia i wyczyścić zanieczyszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem.

2.5.3 Należy zastosować odpowiednie osłony i sprzęt ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu farbą powierzchni, które nie podlegają malowaniu powierzchni, na których przechowuje się i przygotowuje materiały.

2.5.4 Odpadki, szmaty i inne materiały, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe należy umieścić w zamkniętym metalowym pojemniku i codziennie usuwać z terenu robót

2.5.5 Przed malowanie należy zdemontować płytki osprzętu elektrycznego. Należy zabezpieczyć je i przechowywać w okresie malowania. Następnie należy je wyczyścić i ponownie zamontować po zakończeniu prac na danym obszarze.

2.5.6 Nie należy stosować rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni lakierowanych.

2.5.7 GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej wyschnięciem lub związaniem.

3.       UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania i dźwigi) wymagane w celu prowadzenia robót.

4.       TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.         WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1       WARUNKI WYKONYWANAI PRAC MALARSKICH

5.1.1    Wilgotność.

5.1.1.1  Należy dokonać pomiaru wilgotności powierzchni przy pomocy elektronicznego wilgotnościomierza.

5.1.1.2	Można nałożyć wykończenie, kiedy wilgotność powierzchni spadnie poniżej następujących wartości:

- gipsowe płyty ścienne: 12%

- elementy murowane, bloki cementowe i betonowe: 12%

- drewno umieszczone we wnętrzach: 15%

5.1.1.3 Wymagana temperatura powierzchni i otoczenia:

- w ciągu 24 h przed przeprowadzeniem prac: min 7ºC

- w czasie prac malarskich wewnętrznych: min 7ºC

- w czasie prac malarskich zewnętrznych: min 10ºC

- w czasie prac lakierniczych: min 18ºC

- w ciągu 48 h po zakończeniu prac: min 7ºC

5.1.1.4 Wentylacja: ciągła.

5.1.1.5 Oświetlenie: o wartości, co najmniej 150 luksów.

5.1.2     INSPEKCJA

5.1.2.1 GW ma obowiązek sprawdzić powierzchnie przewidziane do malowanie przed rozpoczęciem prac.

5.1.2.2 Należy przedstawić IN pisemną informacje na temat czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne wykonanie robót.

5.1.2.3 Nie należy rozpoczynać prac przed usunięciem usterek podłoża.

Należy skorygować usterki i uszkodzenia powierzchni.

5.1.3 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

5.1.3.1 Należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, osady, pył i inne substancje obce. Należy usunąć olej i smar przy pomocy roztworu fosforanu trójsodowego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami atmosferycznymi lub korodującymi metalami przy pomocy roztworu metakrzemianu .sodowego, po dokładnym zmoczeniu wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia

5.1.3.2 Gipsowe płyty ścienne: Należy usunąć zanieczyszczenia i warstwę gruntową, aby odkryć ewentualne uszkodzenia. Należy zlikwidować uszkodzenia przed ostatecznym malowaniem.

5.1.3.3 Drewno i elementy drewniane: Należy usunąć pył i inne drobne zanieczyszczenia mechaniczne przed gruntowaniem. Należy zaszpachlować sęki, smugi i przebarwienia. Po wyschnięciu powłoki gruntowej należy wypełnić otwory po gwoździach i pęknięciach i przeprowadzić powtórne gruntowanie.

5.1.3.4 Stal i żelazo: Należy usunąć smar, rdzę i inne zanieczyszczenia. Jeżeli wystąpią pokłady osadu rdzy, należy usunąć je drucianą szczotką lub poprzez piaskowanie. Należy sprawdzić przed malowaniem, czy powierzchnie stalowe są w zadowalającym stanie.

5.1.3.5 Stal niepokryta powłoką gruntową: Należy wyczyścić rozpuszczalnikiem. Należy zastosować roztwór kwasu fosforowego, dokładnie wyczyścić spawy, śruby i nakrętki. Skorygować wszelkie uszkodzenia przed rozpoczęciem malowania.

5.1.3.6  Fabrycznie gruntowana stal: Należy piaskować i skrobać w celu usunięcia luźnej powłoki gruntowej i rdzy. Należy wyrównać krawędzie, tak, aby nie było widać nierówności. Należy oczyścić powierzchnie rozpuszczalnikiem. Należy pokryć odkryte powierzchnie stalowe warstwą gruntową, (ponownie zagruntować stal, również stal gruntowaną fabrycznie).

5.1.3.7  Powierzchnie galwanizowane: Należy usunąć zanieczyszczenia i zaolejenia powierzchni

i umyć rozpuszczalnikiem a następnie nałożyć gruntową warstwę trawiącą.

5.1.3.8 Powierzchnie galwaniczne pokryte cynkiem: Należy usunąć zanieczyszczenia i zaolejenia

i przygotować do gruntowania zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanej farby do metalu.

5.1.4     WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH

5.1.4.1  Należy nałożyć warstwy o odpowiedniej gęstości.

5.1.4.2  Należy wymieszać każdą warstwę farby na nieco ciemniejszy kolor niż warstwa poprzednia chyba, że IN lub GP upoważniony przez Zamawiającego wydał inne zalecenia.

5.1.4.3 Nie należy nakładać warstwy wykończeniowej na powierzchnie, które jeszcze całkowicie nie wyschły.

5.1.4.4 Należy pozostawić każdą warstwę do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem następnej powłoki chyba, że IN lub GP upoważniony przez Zamawiającego wydał inne zalecenia.

5.1.5     CZYSZCZENIE

5.1.5.1 Należy czyścić powierzchnie wokół prowadzonych robót w miarę postępu prac oraz po zakończeniu natychmiast usuwać odpryski farby.

5.1.5.2 Nie należy gromadzić w miejscu pracy niepotrzebnych narzędzi, sprzętu, nadmiaru materiałów i odpadków.

5.1.5.3 Po zakończeniu prac, należy pozostawić miejsce w czystości zgodnie z wymaganiami IN .

5.2       RODZAJE MALOWANIA I STANDARDY WYKONANIA

5.2.1    Rodzaj wykonania A:

5.2.1.1 Warstwa kryjąca na powierzchniach ścian z płyt gipsowo- kartonowych i sufitów:

Należy oczyścić powierzchnię z resztek tynku, zaprawy i betonu, usunąć drobne

uszkodzenia za pomocą masy szpachlowej do ścian i spoin.

Należy przeszlifować powierzchnie papierem ściernym i klockiem ręcznym – 1 oraz

zmieścić szczoteczkę ręczną .

5.2.1.2  Należy zneutralizować powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe, oczyścić

pozostałości po szalunkach za pomocą kąpieli piankowej fluatującej:

Należy zaimpregnować powierzchnię podkładem impregnującym.

5.2.1.3  Dopuszczalna zawartość wody:

Warstwa podkładowa – farba emulsyjna, akrylowa, rozcieńczona max 10% wody.

Warstwa kryjąca  - farba emulsyjna, akrylowa, rozcieńczona max 5% wody.

5.2.2     Rodzaj wykonania B:

5.2.2.1  Alternatywa dla płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i narażonych na zawilgocenie, system np.:

Resistent Beckers dla powierzchni wodoszczelnych na powierzchniach ścian z płyt gipsowo- kartonowych.

Należy nanieść 2 warstwy masy szpachlowej np. Breplasta LW w miejscach umieszczenia śrub, gwoździ oraz połączeń płyt gipsowych .

Należy nanieść na całą powierzchnię 1 warstwę farby podkładowej do pomieszczeń mokrych Resistent Sparrgrund rozcieńczonej w proporcjach 1:1 z wodą

Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść 1 warstwę Resistent Sparrgrund w postaci nierozcieńczonej.

5.2.3     Rodzaj wykonania C:

5.2.3.1  Lakierowanie metali ocynkowanych i zagruntowanych:

Należy oczyścić, przeszlifować i usunąć pył z podłoża .

Należy sprawdzić podkład pod względem przyczepności do podłoża, odrdzewić miejsca pokryte rdzą oraz dodatkowo je zagruntować.

5.2.3.2 Powłoka pośrednia – lakier podkładowy, akrylowy, rozcieńczany w wodzie.

5.2.3.3 Należy wykonać szlif pośredni.

5.2.3.4 Powłoka końcowa:

Barwa: wg projektu, zgodnie z kartą RAL.

Faktura: matowy jedwab.

5.3       OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN

5.3.1    WYMAGANE PRÓBKI I DOKUMENTACJA

5.3.1.1 Należy przedstawić do zatwierdzenia przez głównego projektanta upoważnionego przez Zamawiającego pełnowymiarowe próbki z każdego rodzaju lub gatunku ceramicznej płytki ściennej przewidzianej do zastosowania.

5.3.1.2 Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego należy sporządzić i nieodpłatnie dostarczyć wzornik: narożnik min 1 x 1 m z pokazaniem wszystkich elementów systemu: posadzka, cokół, spoinowanie, płytka ścienna itd.

Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty dot. płytki, kleju i zaprawy do spoinowania.

5.3.2    WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

5.3.2.1 Należy zapewnić odpowiednie ogrzewanie i wentylacje w pomieszczeniach, pomieszczeniach, których przeprowadzane są prace związane z układanie płytek ceramicznych.

5.3.2.2 Należy zastosować wszelkie środki ostrożności i niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury.

5.3.3    WYMAGANIA ODNOŚNIE PODŁOŻA

5.3.3.1 Podłoża betonowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą PN-62/B-10144.

5.3.3.2 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez IN.

5.3.3.3 Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 8 mm; szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji; krawędzie pól mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dok. Techniczną.

5.3.4    PRZYGOTOWANIE ZAPRAW I KLEJÓW

5.3.4.1 Odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem robót należy dokładnie wymieszać w odpowiednich proporcjach przygotowane na miejscu materiały, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.4.2 Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy należy klej lub zaprawę wymieszać.

5.3.5 UKŁADANIE ŚCIENNYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

5.3.5.1 Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić z GP upoważnionym przez Zamawiającego ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.

5.3.5.2 Przed ułożeniem płytek ściennych należy sprawdzić czy powierzchnie ścian są różne, max odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m.

5.3.5.3 Należy sprawdzić czy powierzchnie są czyste i osuszone.

5.3.5.4 Prace należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy ściana osiągnie warunki określone w wymaganiach dot. warunków wykonania robót.

5.3.5.5 Należy prowadzić układanie ceramicznych płytek ściennych zgodnie z instrukcją producenta płytek.

5.3.5.6 Płytki należy układać zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie płytek tak, aby wzór nie był przerywany przy przechodzeniu z jednej ściany na drugą czy z podłogi na ścianę.

5.3.5.7 Należy zadbać, aby złącza płytek miały taką samą szerokość, dopuszczalna jest normalna tolerancja w zakresie wielkości pytek średnich; należy sprawdzić czy złącza płytek są wodoszczelne, bez ubytków, pęknięć czy nadmiaru zaprawy lub kleju.

5.3.5.8 Należy uformować wklęsłe kąty ścian wewnętrznych i wypukłe kąty zewnętrzne; zamontować aluminiowe profile kątowe na końcach płytek z wyjątkiem miejsc przecinania się ścian i sufitów.

5.3.5.9   Należy sprawdzić poprawność ułożenia płytek przez opukiwanie i wymienić płytki, które    w czasie opukiwania wydają głuchy dźwięk.

5.3.5.10 Na złączach kontrolnych (dylatacjach) nie może być zaprawy.

5.3.5.11 Należy odczekać co najmniej 48 h przed spoinowaniem.

5.3.5.12 W narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy stosować elastyczną fugę silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania.

5.3.5.13 Przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, uszkodzonych czy w inny sposób wadliwych płytek.

6.          KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

  - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od

producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpo-

wiednimi atestami i certyfikatami.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

    - GW jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez Zamawiającego próbki wykończenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania próbek należy nałożyć wykończenia na materiał identyczny z podłożem występującym w rzeczywistości.

    - Wyboru i zatwierdzenia faktur i kolorów dokonuje GP upoważniony przez Zamawiającego

    - Po zakończeniu prac malarskich GW jest zobowiązany pozostawić w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego co najmniej 10 l farby z każdego zastosowanego rodzaju i koloru

    - Należy dokładnie uszczelnić każdy pojemnik.

    - Należy oznakować pojemniki w sposób trwały, w celu łatwej identyfikacji

7.      ODBIÓR ROBÓT

7.1    Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać te roboty wnikliwej inspekcji oraz

sprawdzić wraz z IN, czy wszystkie elementy zostały wykonane:

- prawidłowo

- zgodnie z dokumentacją

- zatwierdzonymi wzornikami

- obowiązującymi normami i przepisami

ROZDZIAŁ 12 – WYKOŃCZENIE POSADZEK

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Posadzki z materiałów ceramicznych,

Posadzki sportowe,

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykończeniem posadzek z materiałów ceramicznych.

    - W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykończeniem posadzek sportowych

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - POSADZKI CERAMICZNE

    - Roboty przygotowawcze. Przygotowanie powierzchni do prac wykończeniowych

    - Płytki ceramiczne podłogowe, układane na klej na podłożu cementowym + cokoliki  naścienne.

- MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - POSADZKI CERAMICZNE

    - Roboty przygotowawcze, przygotowanie i wyrównanie powierzchni do układania płytek

    - Dostarczenie ceramicznych płytek podłogowych w odpowiedniej ilości i wg zatwierdzonych wzorów.

    - Układanie ceramicznych płytek podłogowych na klej na podłożu cementowym + cokoliki naścienne.

    - Spoinowanie.

    - Czyszczenie i sprzątanie.

  - POSADZKI SPORTOWE

2.2.1.    Przygotowanie powierzchni pod ułożenie posadzki.

    - Ułożenie posadzki.

    - Wykonanie linii.

    - Czyszczenie, uszczelnianie.

3.	       ZASADY KONTROLI O ODBIORU ROBÓT

3.1.	       Jakiekolwiek odstępstwa od dok. technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym

biurem projektów i udokumentowanym zapisem dok. w dzienniku budowy i potwier-dzonym przez IN.

  - Odbiór robót przez IN może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji

odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).

  - Podstawą dok. odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami.

4.	       MATERIAŁY POSADZEK CERAMICZNYCH

  - Pomieszczenia sanitarne: ceramiczna płytka podłogowa; wzory i kolory wybiera GP

upoważniony przez Zamawiającego.

5.	       MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE POSADZKI SPORTOWEJ

  - Posadzka sportowa poliuretanowa, wybrana przez GP upoważnionego przez

Zamawiającego;

6.	       POMOCNICZE I INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

  - Podłoże: warstwa wyrównawcza cementowa lub samopoziomująca.

Przy technologii wibrowania: zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

  - Klej - zalecany przez producenta ceramiki dobrany stosownie do określonych zastosowań

  - Preparat do spoinowania; kolor wybrany przez GP upoważnionego przez Zamawiającego

7.        KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Należy przedstawić do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez Zamawiającego

pełnowymiarowe próbki z każdego rodzaju lub gatunku ceramicznej płytki    podłogowej i ściennej przewidzianej do zastosowania.

  - Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego należy sporządzić

i nieodpłatnie dostarczyć wzornik: narożnik min 1 x 1 m z pokazaniem wszystkich

elementów systemu: posadzka, cokół, spoinowanie, płytka ścienna itd.

  - Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty dot. płytki, kleju i zaprawy

do spoinowania.

8.	PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

8.1.	Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego.

8.2.	Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

  - Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach

dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja,

wysokość składowania, bezpieczeństwo pożarowe itp.)

  - Należy dostarczyć kleje w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z oryginalnymi

etykietami, z nazwą producenta, rodzajem kleju, znakiem towarowym, instrukcją

mieszania i rozcieńczania.

  - Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 7ºC .

  - Należy przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia

pożaru lub samozapłonu.

9.         ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

9.1.	Należy zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie przed uszkodzeniem.

9.2.	Należy naprawić uszkodzenia i wyczyścić zanieczyszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem.

9.3.	Należy zastosować odpowiednie osłony i sprzęt ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu klejem lub zaprawą powierzchni już wykonanych, na których przechowuje się i przygotowuje materiały.

9.4.	Odpadki, szmaty i inne materiały, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe należy umieścić w zamkniętym metalowym pojemniku i codziennie usuwać z terenu robót.

9.5.	GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

  - Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. klejem lub

  - zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed ich wyschnięciem lub

związaniem.

10.	UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt wymagany w celu prowadzenia robót

11.	TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny

wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

12.       WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

12.1.    WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

12.1.1. Należy zapewnić odpowiednie ogrzewanie i wentylację w pomieszczeniach, w których

przeprowadzone są prace związane z układaniem płytek ceramicznych.

12.1.2. Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia

nadmiernym wahaniom temperatury.

12.2.    WYMAGANIA ODNOŚNIE PODŁOŻA

12.2.1 Podłoża betonowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją

techniczną i normą PN-62/B-10144.

12.2.2 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez IN

12.2.3 Materiał: Podłoża z betonu powinny być, w zależności od przeznaczenia, wykonane:

- z betonu zwykłego wg PN-75/B-06250 o marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do grubości posadzki.

- z zaprawy cement. wg PN-65/B-14504 o marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki

12.2.4 Podkłady pod posadzki powinny być trwale, nieodkształcalne, poziome (lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej.

12.2.5 Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuż osi konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe w odległościach nie przekraczających wartości normowych; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 8 mm; szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji; krawędzie pól mogą być zabezpieczone płaskow-nikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.

12.2.6 Wytrzymałość podkładu na ściskanie powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki.

12.3  UKŁADANIE PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH

12.3.1 Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić z GP upoważnionym przez Zamawiającego ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.

12.3.2  Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, max odchylenie może wynosić 6 mm na 3 m, i zatarte na gładko; należy sprawdzić czy powierzchnie maja prawidłowe spadki w kierunku kratek odpływowych.

12.3.3 Należy sprawdzić, czy powierzchnie są czyste i osuszone.

12.3.4 Prace należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy posadzka lub ściana osiągnie warunki określone w wymaganiach dot. warunków wykonania robót.

12.3.5 Należy prowadzić układanie ceram. płytek podłogowych zgodnie z instrukcją producenta

12.3.6 Należy wykonać odpowiednie połączenia z kratkami odpływowymi i innymi elementami wbudowanymi w posadzkę.

12.3.7 Płytki należy układać zgodnie z wzorem pokazanym na rysunkach; należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie płytek tak, aby wzór nie był przerywany przy przechodzeniu z jednej ściany na druga czy z podłogi na ścianę.

12.3.8 Należy wykonać dylatacje - pola 5x5 do 6x6 m; stosować systemową listwę dylatacyjną

12.3.9 Należy dokładnie dociąć płytki wokół kratek odpływowych i armatury; Dokładnie uformować narożniki i inne punkty charakterystyczne.

12.3.10 Należy sprawdzić poprawność ułożenia płytek przez opukiwanie i wymienić płytki, które w czasie opukiwania wydają głuchy dźwięk.

12.3.11 Na złączach kontrolnych (dylatacjach) nie może być zaprawy.

12.3.12 Należy odczekać co najmniej 48 h przed spoinowaniem.

12.3.13 Przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, uszkodzonych czy inaczej wadliwych płytek.

12.3.14 Należy przedstawić dane dotyczące produktu, dane techniczne oraz instrukcje stosowania

12.3.15 Należy przedstawić komplet atestów dla danego zastosowania: Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki w W-wie, atest PZH.

12.3.16 Należy przedstawić próbki wszystkich płytek i kształtek.

12.3.17 Ponadto należy załączyć informacje dotyczące sposobów czyszczenia, zalecanych roztworów czyszczących, sposobu usuwania plam itp.

ROZDZIAŁ 13 – SUFITY PODWIESZONE

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Systemowe sufity podwieszone ecophon na szkielecie metalowym.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - W odniesieniu do wszelkich robót związanych z wykonaniem wewnętrznych sufitów podwieszonych .

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

    - Roboty przygotowawcze

    - Przygotowanie konstrukcji sufitów podwieszonych.

    - Montaż urządzeń sufitowych (elementy instalacyjne).

    - Wypełnienie pól płytami.

    - Regulacje.

- MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

  - Sufity podwieszone ecophon na stelażu metalowym, stosowne rodzaje we wskazanych

pomieszczeniach

  - ZASADY W KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

    - GW jest zobowiązany przedłożyć kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty dotyczące zastosowanego systemu sufitów .

    - Należy przedstawić następujące wzory:

-próbki o wymiarach 30x 30 cm każdego odsłoniętego elementu

-próbki o długości 30 cm każdego elementu i formy układu zawieszenia.

2.2.3 Należy załączyć instrukcje montażowe producenta

2.2.4 Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym biurem projektów udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy

i potwierdzonym przez IN.

2.2.5 Odbiór robót przez IN może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta) .

2.2.6 Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami.

2.3 PODSTAWOWE MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDLA POCHODZENIA

2.3.1 SYSTEM ZAWIESZENIA

2.3.2 SUFITY ECOPHON

2.3.2.1 W pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty ecophon hygiene.

2.3.2.3 Stelaż metalowy i akcesoria montażowe: analogicznie; należy bezwzględnie stosować konsekwentnie wybrany system; mieszanie elementów pochodzących z różnych systemów jest niedopuszczalne.

2.3.2.4 Stosowane profile: cienkościenne systemowe profile montażowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

2.3.2.5 Płyty z wełny szklanej o wysokiej gęstości z powierzchnią licową pokrytą tkaniną z  włók- na szklanego.

2.3.2.6 Uszczelnienie przeciwpożarowe: rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania

z potwierdzoną klasą odporności ogniowej odpowiadającą wymaganiom określonym

w zatwierdzonej dokumentacji.

2.4    POMOCNICZE I INNE MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE- patrz wyżej

2.5    KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.5.1 GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych, pochodzących od znanych i uznanych na rynku dostawców.

2.5.2 Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać komplet wymaganych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

2.6    PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.6.1 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego.

2.6.2 Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW

2.6.3 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość składowania, bezpieczeństwo pożarowe itp.)

2.7    ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

2.7.1 GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

    - Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. klejem lub zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed ich wyschnięciem lub związaniem.

    - GW ma obowiązek chronić wszelkie punkty niwelacyjne i istniejące urządzenia, sieci, drogi, chodniki i krawężniki przed zniszczeniem przez sprzęt oraz ruch pojazdów i pieszych

3.      UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania) wymagane w celu prowadzenia robót.

4.       TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.      WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1    WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

5.1.2 Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche

5.1.3 Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stalą temperaturę o wartości minimalnej 15ºC i wilgotność w granicach 20% do 40%

5.2     PRZYGOTOWANIE ROBÓT

5.2.1 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy istnieją odpowiednie warunki do ich wykonywania

5.2.2 Należy upewnić się, czy rozmieszczenie wieszaków nie koliduje z innymi elementami

5.3    SUFITY PODWIESZONE

5.3.1 ZAKRES ROBÓT

5.3.1.1 Systemowe elementy sufitowe na szkielecie  metalowym.

5.3.1.2 Konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montażowe wg wytycznych producenta.

5.3.1.3 Pokrycie: płyty sufitowe.

5.3.2 WYMAGANA DOKUMENTACJA

Należy dostarczyć kompletne dane dotyczące izolacji i zastosowanego systemu: stelażu metalowego, plyt i akcesoriów.

5.3.3.2 Stelaż metalowy i akcesoria metalowe: analogiczne.

5.3.3.3 Należy stosować jednolity system, ten sam dla ścian i sufitów.

5.3.4    WYROBY

5.3.4.1 Należy dostarczyć wyroby z płyt, stelaż i akcesoria wyprodukowane lub  zalecane przez producenta całego systemu.

5.3.4.2 Płyta sufitowa normalna Ecophon, Ecophon Super G Plus na sali, Ecophon hygiene

w umywalniach.

5.3.4.3 Akcesoria związane z gipsowymi płytami sufitowymi: zgodnie z zaleceniami producenta

5.3.5 STANDARD WYKONANIA – TOLERANCJA

Należy montować elementy w sposób zapewniający uzyskanie płaskiej powierzchni przy  max odchyłkach 3 mm na 3 m.

5.3.8    STELAŻ METALOWY – WYKONANIE

5.3.8.1 Należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji.

5.3.8.2 Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów instalacji wentylacji mechanicznych, tryskaczy itp. przewidzianych do umieszczenia w lub ponad sufitem.

5.3.8.3 Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo- kartonowych.

5.3.9 MONTAŻ PŁYT SUFITOWYCH

5.3.9.1 Przeprowadzić montaż gipsowych płyt ściennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

5.3.9.2 Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i w sposób  skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez GP upoważnionego przez Zamawiającego.

5.3.10   SUFITY I ELEMENTY OBUDOWY  Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ

5.3.10.1 Elementy klasyfikowane jako ogniowe: należy stosować we wszystkich miejscach

wskazanych na rysunkach.

5.3.10.2 Wykonanie: ściśle wg instrukcji dostawcy systemu

5.3.11   MONTAŻ IZOLACJI

Należy ułożyć płyty izolacji na płytach, z wyjątkiem miejsc zaznaczonych na  rysunkach.

5.3.12    WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

5.3.12.1 Dane producenta dot. produktu, komplet atestów i certyfikatów.

5.3.12.2 Opis i dane techniczne.

5.3.12.3 Instrukcja montażu.

5.3.14    PRZYGOTOWANIE

5.3.14.1 Należy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania

5.3.14.2 Przed montażem należy upewnić się czy zamontowano, przetestowano i odebrano

instalacje elektryczne i wentylacji mechanicznej w sufitach.

5.3.15    MONTAŻ IZOLACJI

5.3.15.1 Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta

5.3.15.2 Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały izolowane

powierzchnie.

5.3.15.3 Dopuszcza się do stosowania tylko materiały czyste, suche, wolne od wad i uszkodzeń

5.3.15.4 Materiały izolacyjne należy dopasować do kształtu do powierzchni sufitu i instalacji

elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych

znajdujących się w obrębie izolowanej płaszczyzny.

5.3.15.5 Niedopuszczalne jest pozostawianie luk i szczelin, za wyjątkiem powstałych na skutek

konieczności, zachowania odstępu 10 cm od sprzętu oświetleniowego.

6.           KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1         PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od produ-

centa dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi

atestami i certyfikatami.

6.3        SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

6.3.1     GW przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany przedstawić wszelkie dane

o wyrobie do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

    - Należy dostarczyć wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzające

parametry techniczne oraz dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie.

7.   ODBIÓR ROBÓT

7.1 Bezpośrednio przed terminem ostatecznego zakończenia robót należy wymienić wszystkie elementy, które uległy zarysowaniu, pęknięciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

  - Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać sufity wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić wraz z IN, czy wszystkie elementy zostały wykonane prawidłowo

ROZDZIAŁ 14 – WYKOŃCZENIE SUFITÓW I ŚCIAN

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Roboty malarskie ścian.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W odniesieniu do wszystkich robót malarskich związanych z wykończeniem stropów.

1.3    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Przygotowanie powierzchni do wykończeniowych prac malarskich.

Prace malarskie wewnątrz budynku na wysokości do 5 m.

Sprzątanie i czyszczenie.

1.4    PRACE MALARSKIE

1.4.1 Przygotowanie powierzchni elementów przeznaczonych do malowania do prac malarskich poprzez wyrównanie i szpachlowanie .

1.4.2 Prace malarskie wewnątrz budynku na wysokości do 5 m.

1.4.3 Malowanie wstępne- gruntowanie farbą zgodną chemicznie i kolorystycznie z farbą powierzchniową.

1.4.4 Malowanie powierzchniowe farbami dostosowanymi do charakteru podłoża, warunków, jakim zostaną poddane oraz kolorystycznie zgodnymi ze standardem Zamawiającego.

1.5    ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

1.5.1 Jakiekolwiek odstępstwa od dok. technicznej powinny być uzgodnione z wiodącym biurem

projektów i udokumentowanym zapisem w dzienniku budowy i potwierdzonym przez IN.

    - Odbiór robót przez IN może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta).

    - Podstawą dok. odbioru jest zgodność wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją

i obowiązującymi przepisami i normami.

- MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIALY I WYROBY BUD., ŹRÓDŁA POCHODZENIA

    - PRODUKTY I PRZYKŁADOWI DOSTAWCY FARB- wg projektu.

    - MATERIAŁY

      - Należy stosować farby fabrycznie zmieszane.

      - Stosowane farby muszą mieć dobre właściwości rozprowadzające i schnąć bez powstawania zacieków.

  - POMOCNICZE I INNE MATERIALY BUDOWLANE

    - Materiał do wykończenia spoin dylatacyjnych- kolor uzgodnić z Projektantem upoważnionym przez Zleceniodawcę.

    - Silikony- jw.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - GW zobowiązany jest do stosowania wyłącznie rozwiązań systemowych, pochodzących od znanych i uznanych na rynku dostawców.

    - Wszystkie stosowane materiały musza posiadać komplet wymaganych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w określonych warunkach.

    - GW ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów i prawidłowość zastosowanych technologii.

2.4       PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.4.1    Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach

przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem

Zamawiającego.

2.4.2    Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

2.4.3    Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach

dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość

składowania, bezpieczeństwo pożarowe itp.).

    - Należy dostarczyć farbę w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z oryginalnymi etykietami, z nazwą producenta, rodzajem farby, znakiem towarowym, instrukcją mieszania i rozcieńczania.

    - Należy zapewnić możliwość przechowywania farb w dobrze wentylowanym pom.

    - Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 7ºC

  - ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

2.5.1    Należy zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie przed uszkodzeniem.

2.5.2    Należy naprawić uszkodzenia i wyczyścić ewentualne zanieczyszczenia.

2.5.3    Należy zastosować odpowiednie osłony i sprzęt ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu

klejem i zaprawą pow. wykonanych, na których przechowuje się i przygotowuje materiały.

2.5.4    Odpadki, szmaty i inne materiały, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe należy

umieścić w zamkniętym metalowym pojemniku i codziennie usuwać z terenu robót

2.5.5    Przed malowaniem należy zdemontować elementy osprzętu elektrycznego i oświetlenio-

wego. Należy zabezpieczyć je i przechować w okresie malowania. Następnie należy je

wyczyścić i ponownie zamontować po zakończeniu prac na danym obszarze. Nie należy

stosować rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni lakierowanych.

2.5.6    GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

2.5.7    Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia innych elementów budynku, np. farbą, muszą być

niezwłocznie usuwane, jeszcze przed jej wyschnięciem.

3.       UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt ( w tym rusztowania).

4.       TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.          WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1        ROBOTY MALARSKIE

5.1.1     WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH

5.1.1.1  Wilgotność: Należy dokonać pomiaru wilgotności powierzchni przy pomocy elektronicznego wilgotnościomierza.

5.1.1.2	Można nałożyć wykończenie, kiedy wilgotność powierzchni spadnie poniżej następujących wartości:

- gipsowe: 12%

- elementy betonowe: 12%

5.1.1.3 Wymagana temperatura powierzchni i otoczenia:

- w ciągu 24 h przed przeprowadzeniem prac: min 7ºC

- w czasie prac malarskich wewnętrznych: min 7ºC

- w ciągu 48 h po zakończeniu prac: min 7ºC

5.1.1.4 Wentylacja: ciągła.

5.1.1.5 Oświetlenie: o wartości, co najmniej 150 luksów

5.1.2    INSPEKCJA

5.1.2.1 GW ma obowiązek sprawdzić powierzchnie przewidziane do malowania.

5.1.2.2 Należy przedstawić IN pisemną informacje na temat czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne wykonanie robót.

5.1.2.3 Nie należy rozpoczynać prac przed usunięciem usterek podłoża.

Należy skorygować usterki i uszkodzenia powierzchni.

5.1.3     PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

5.1.3.1  Usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, osady, pył i inne substancje obce. Należy usunąć olej i smar przy pomocy roztworu fosforanu trójsodowego, dobrze spłukać i po-zostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami atmosferycznymi lub korodującymi metalami przy pomocy metakrzemianu sodowego, po dokładnym zmoczeniu wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

5.1.4    WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

5.1.4.1 Należy nałożyć warstwy o odpowiedniej gęstości.

5.1.4.2 Należy wymieszać każdą warstwę farby na nieco ciemniejszy kolor niż warstwa poprzednia chyba, że IN lub GP upoważniony przez Zamawiającego wydal inne zalecenia

5.1.4.3 Nie należy nakładać warstwy wykończeniowej na powierzchnie, które jeszcze nie wyschły.

5.1.4.4 Należy pozostawić każdą warstwę do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem następnej powłoki chyba, że IN lub GP upoważniony przez Zamawiającego wydał inne zalecenia.

5.1.5    CZYSZCZENIE

5.1.5.1 Należy czyścić powierzchnie wokół prowadzonych robót w miarę postępu prac oraz po zakończeniu natychmiast usuwać odpryski farby.

5.1.5.2 Nie należy gromadzić w miejscu pracy niepotrzebnych narzędzi, sprzętu, nadmiaru materiałów i odpadków.

5.1.5.3 Po zakończeniu prac, należy pozostawić miejsce w czystości zgodnie z wymaganiami IN .

5.1.6    WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE KOLORÓW

Zgodnie z projektem kolorystyki wnętrz.

5.1.7     RODZAJE MALOWANIA I STANDARDY WYKONANIA

5.1.7.1 Warstwa kryjąca na powierzchniach ścian.

5.1.7.2 Należy oczyścić powierzchnię z resztek tynku, zaprawy i betonu, usunąć drobne uszkodzenia za pomocą masy szpachlowej do spoin.

5.1.7.3 Należy przeszlifować powierzchnie papierem ściernym i klockiem ręcznym -1 raz oraz zmieść szczoteczkę ręczną.

5.1.7.4 Należy zneutralizować powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe oczyścić z pozostałości po szalunkach za pomocą kąpieli piankowej fluatującej .

5.1.7.5 Należy zaimpregnować powierzchnię podkładem impregnującym;

5.1.8    DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ WODY:

Warstwa podkładowa- farba emulsyjna, akrylowa, rozcieńczona max 10% wody.

Warstwa kryjąca- farba emulsyjna, akrylowa, rozcieńczona max 5% wody.

6.         KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1       PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot, produktu: GW zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dotyczące

stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania, atestami i certyfikatami.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

6.3.1     GW jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez

Zamawiającego próbki wykończenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania

próbek należy nałożyć wykończenie na materiał identyczny z podłożem występującym

w  rzeczywistości.

6.3.2    Wyboru i zatwierdzenia faktur i kolorów dokonuje GP upoważniony przez Zamawiającego

6.3.3    Po zakończeniu prac malarskich GW jest zobowiązany pozostawić w miejscu wyznaczo-

nym przez Zamawiającego co najmniej 10l farby z każdego zastosowanego rodzaju koloru.

6.3.4    Należy dokładnie uszczelnić każdy pojemnik;

6.3.5    Należy oznakować pojemniki w sposób trwały, w celu łatwej identyfikacji.

7.         ODBIÓR ROBÓT

Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać te roboty wnikliwej inspekcji oraz

sprawdzić, wraz z IN, czy zostały one wykonane:

-prawidłowo,

-zgodnie z dokumentacją

-zatwierdzonymi wzornikami

-obowiązującymi normami i przepisami

ROZDZIAŁ 15 – WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- ZAGADNIENIA OGÓLNE

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

    - Poręcze i balustrady.

    - Ścianki działowe w wc i łazienkach.

    - Akcesoria w wc i łazienkach.

    - Wycieraczki wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne.

    - Podręczny sprzęt przeciwpożarowy.

  - ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W odniesieniu do dostawy i montażu wymienionych powyżej elementów wyposażenia

i akcesoriów.

1.3    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.3.1 Dostawa elementów .

1.3.2 Montaż elementów (bezpośrednio przed oddaniem obiektu).

1.4    ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

1.4.1 Dostawa wykonanych warsztatowo poręczy i balustrad.

1.4.2 Dostawa ścianek działowych w wc pochodzących od autoryzowanego producenta.

Dostawa akcesoriów przeznaczonych do montażu w wc i lazienkach.

1.4.3 Dostawa wykonanych warsztatowo wycieraczek do butów przed drzwi wejściowe zewnętrzne.

1.4.4 Dostawa wycieraczek do butów przed drzwi wejściowe wewnętrzne pochodzących od autoryzowanego producenta.

1.4.5 Dostawa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego pochodzącego od autoryzowanego producenta.

1.4.6 Montaż powyższych elementów na krótko przed odbiorem końcowym, w porozumieniu z IN

- MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

  - PODSTAWOWE MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE, ŹRÓDLA PCHODZENIA

    - PORĘCZE I BALUSTRADY- PODSTAWOWE MATERIALY I WYROBY

      - Poręcze i słupki: rura stalowa spawana.

      - Elementy łączące: kolana, trójniki i tuleje, zaślepki.

      - Elementy mocowania: wsporniki ścienne, kołnierze.

      - Zakotwienie: zawsze do trwałych elementów budynku, biegów schodów, podestów itp.

      - Farba podkładowa: antykorozyjna, jedna warstwa.

      - Farba nawierzchniowa: lakier epoksydowy, kolor ustala GP upoważniony przez Zamawiającego.

    - AKCESORIA W WC I LAZIENKACH- PODSTAWOWE MATERIALY I WYROBY

      - Akceptowani dostawcy i producenci:

BIMS- PLUS, Przedsiębiorstwo Handlowe, technika grzewcza, sanitarna i domowa, 60- 449 Poznań, ul. Wichrowa 28, tel. (061) 848 88 14 lub 848 88 30

KERMAG, Zakład Wyposażenia Sanitarnego, 62- 600 Kolo, ul. Toruńska 154, tel. (062) 721 209, fax: 063 722 2909

      - Dozownik mydła: naścienny, z szufladkowym pojemnikiem na mydło, zamkiem we wszystkich umywalniach i w toaletach przy umywalkach.

      - Dozownik ręczników toaletowych i pojemnik na odpadki: naścienny we wszystkich umywalniach.

      - Suszarka dla rąk: typ naścienny, 220V/1500V, wykończenie z blachy stalowej powlekanej proszkowo, we wszystkich umywalniach i w toaletach przy umywalkach.

      - Pojemnik na papier toaletowy: naścienny na standardowe rolki - wszystkie kabiny wc.

      - Lustro: naścienne, zamontowane na ukrytym wieszaku, szkło białe, płaskie, walcowane, powlekane elektrolitycznie miedzią, rozmiar 40x 80 cm- zastosowanie: we wszystkich umywalniach i w toaletach nad umywalkami.

      - Uchwyty dla niepełnosprawnych: pochwyty z rury 0,38 mm, grubość ścianek min 1,5 mm ze stali nierdzewnej. Wykończenie bardzo gładkie, solidne, ukryte umocowanie- zastosowanie: w toaletach oznaczonych na rysunkach jako wc dla niepełnosprawnych.

      - Kabiny prysznicowe: gotowe elementy z płyt LTT lub półprzeźroczystego poliwęglanu

w obramowaniu z profili aluminiowych, kabina prysznicowa powinna zawierać dodatkowe wzmocnienia, aby wytrzymać ciężar akcesoriów, wzór należy uzgodnić

i zatwierdzić z GP upoważnionym przez Zamawiającego - w natryskach.

    - MATERIAŁY

      - Stal nierdzewna: bardzo gładkie wykończenie z połyskiem lub malowana proszkowo.

      - Metale nieżelazne: wstępnie obrobione i oczyszczone, powlekanie proszkowe, poliwęglan półprzeźroczysty.

      - Rozwiązania technologiczne GW zobowiązany jest uzgodnić z IN i Projektantem

    - WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE- PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY

      - Systemowa wycieraczka z kratki stalowej, ocynkowanej, z odpowiednią podkonstrukcją osadzona na wgłębieniu- studzience, o głębokości min 30 cm, o krawędzi wykończonej kątownikiem stalowym ocynkowanym.

    - WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE- PODSTAWOWE MATERIAŁY I WYROBY

      - Wbudowane maty podłogowe: wkłady gumowe umocowane w standardowych ramach aluminiowych.

  - KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

    - Należy przedstawić do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez Zamawiającego pełnowymiarowe próbki z każdego rodzaju lub gatunku ceramicznej płytki podłogowej

i ściennej przewidzianej do zastosowania.

    - Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

2.3       PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.3.1    Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach

przewidzianych projektem robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem

Zamawiającego.

2.3.2    Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do GW.

2.3.3    Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w warunkach do-

puszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, wentylacja, wysokość

składowania, bezpieczeństwo pożarowe itp.).

    - GW ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej przed uszkodzeniem,

zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót.

3.       UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

GW jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt wymagane w celu prowadzenia robót.

4.       TRANSPORT MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

GW jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.         WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1       PORĘCZE Z RUR GRUBO -1 CINKOŚCIENNYCH

5.1.1    WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

5.1.1.1 Zespół poręczy, poręcze ścienne i mocowania powinny wytrzymać siłę poziomową 70 kg

w dowolnym punkcie, bez uszkodzeń i trwałych odkształceń .

5.1.2    WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.1.2.1 W przypadku zastosowania elementów typowych, fabrycznych systemów, należy

przedłożyć dane o produkcie i instrukcje montażowe producenta.

5.1.2.2 W przypadku elementów wykonywanych indywidualnie(warsztatowo) należy przedłożyć

rysunki warsztatowe, do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez Zamawiającego.

5.1.2.3 W każdym przypadku należy określić i zatwierdzić: szczegóły elementów składowych,

materiały, sposób ich wykończenia, metodę wykonania połączeń elementów, systemu

i mocowania do trwałych elementów budynku i jego otoczenia.

5.1.3    PRODUKCJA

5.1.3.1 Przed rozpoczęciem produkcji należy zweryfikować wymiary na placu budowy.

5.1.3.2 Należy dopasować i zmontować w warsztacie możliwie jak największe elementy, celem

dostawy na miejsce budowy i dalszego montażu.

5.1.3.3 Należy dostarczyć wszystkie elementy wymagane dla bezpiecznego zamocowania poręczy

i balustrad.

5.1.3.4 Należy oszlifować wszystkie odkryte spawy i wygładzić równo z sąsiadującymi

powierzchniami.

5.1.3.5 Należy doprowadzić do ścisłego przylegania odkrytych złączy tak, aby znajdowały się

w jednej płaszczyźnie z sąsiadującymi elementami i nie posiadały pęknięć.

5.1.3.6 Należy dokładnie wykonać wszystkie elementy niezbędne do zakotwienia poręczy

względem siebie i do konstrukcji budynku.

5.1.4    ZAKOTWIENIA W BETONIE

5.1.4.1 W przypadku zastosowania elementów kotwicowych w betonie należy je dostarczyć, wraz

z szablonami ustawień i rys. montażowymi jeszcze przed rozpoczęciem betonowania.

5.1.5    MONTAŻ

5.1.5.1 Słupki i inne elementy pionowe należy wypionować z tolerancją do 30 mm na dł. 3,5 m.

Poręcze należy ustawić poziomo lub równolegle do kąta pochylenia schodów z tolerancja

do 30 mm na dł. 3,5 m.

5.1.5.2 W miarę możliwości należy ograniczać do minimum spawanie na budowie.

5.1.5.3 W przypadkach gdy nie da się tego uniknąć należy wykonać połączenia spawane na placu

budowy i starannie oszlifować powierzchnie spawów.

5.1.5.4 Wszystkie spawy po oszlifowaniu należy niezwłocznie zabezpieczyć farbą podkładową .

5.1.5.5 Należy wykonać połączenia na styk oraz wzdłużne przy użyciu tulei wewnętrznych

zamocowanych technika spawania lub klejenia.

5.1.5.6 Całość elementu poręczy należy montować starannie, bez odchyłek wymiarowych

i defektów wpływających ujemnie na wygląd i funkcjonowanie.

5.1.5.7 Należy wypełnić otwory wpuszczane widocznych wkrętów mocujących, używając

szpachli syntetycznej w kolorze odpowiednim do wykończenia poręczy.

5.1.5.8 Należy nawiercić i wyfrezować otwory o średnicach właściwych dla wkrętów i ich łbów

stożkowe tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię.

5.1.5.9 Należy przewidzieć i wykonać połączenia kompensacyjne; Odstępy połączeń

kompensacyjnych nie powinny przekraczać 12 m od środka elementów.

5.1.6    CZYSZCZENIE

5.1.6.1 Po zakończeniu prac elementy należy umyć dokładnie wodą z nieagresywnym detergentem      	    i spłukać czystą wodą.

5.1.6.2 Nie wolno używać roztworów kwasów, waty stalowej i innych szorstkich śr. ściernych.

5.1.6.3 W przypadku, kiedy plama utrzymuje się po umyciu, należy usunąć wykończenie

i  odnowić je zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.   WYMAGANA DOKUMENTACJA

Należy przedłożyć dane producenta dot. produktu; rysunki lub dane katalogowe przedstawiające wszystkie akcesoria w dużej skali i ukazujące metodę montażu.

5.3.	   PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

Należy uzgodnić i zatwierdzić z GP upoważnionym przez Zamawiającego dokładne

umiejscowienie ww akcesoriów.

5.4.       MONTAŻ

    - Należy zamontować elementy mocujące i akcesoria zgodnie z pisemną instrukcją producenta.

    - Należy starannie zabezpieczyć wszystkie elementy mocujące przed manipulacją przez osoby nieupoważnione oraz aktami wandalizmu.

    - Akcesoria należy lokalizować w miejscach i na wysokościach zgodnych z rysunkami lub uzgodnionych na miejscu budowy z GP upoważnionym przez Zamawiającego.

5.5.		   DROBNY SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY

5.5.1     ZAKRES ROBÓT

5.5.1.1  Dostarczenie ręcznych urządzeń gaśniczych zgodnie z wytycznymi ochrony

przeciwpożarowej obiektu oraz obowiązującymi przepisami.

5.5.1.2  Montaż wsporników (uchwytów) do gaśnic, szafek ze sprzętem p. pożarowym

i  akcesoriów.

5.6.2     WYMAGANA DOKUMENTACJA

5.6.2.1  Atesty gaśnic, dane techniczne producenta, instrukcje montażu dla przenośnych urządzeń gaśniczych, instrukcje montażu szafek z gaśnicami, wraz z wymiarami, szczegółami mocowania itp..

5.6.3     OBSLUGA I KONSERWACJA

5.6.3.1  Należy dostarczyć dane producenta dotyczące obsługi i konserwacji.

5.6.3.2  Należy załączyć wyniki badań (testów), harmonogram ponownego napełniania oraz procedury uzyskania ponownego świadectwa.

5.6.4     WARUNKI WYKONANIA

5.6.4.1  Nie należy montować sprzętu gaśniczego przed zakończeniem wszystkich innych prac budowlanych.

5.6.4.2  Nie należy montować gaśnic w pomieszczeniach nieogrzewanych gdy temperatura otoczenia utrzymuje się poniżej zera.

5.6.5     GAŚNICE

5.6.5.1  Liczba i rozmieszczenie gaśnic- wg operatu ochrony przeciwpożarowej oraz ustaleń z  rzeczoznawcą do spraw ochrony p. poż. w ramach nadzoru;

5.6.5.2  Należy dostarczyć po jednej szt. gaśnicy na szafkę oraz odpowiednią liczbę gaśnic do umieszczenia na wspornikach.

5.6.5.3  Dopuszczone typy gaśnic:

-uniwersalna gaśnica proszkowa, 6,0 kg; typ: PS6 GA

-gaśnica śniegowa, 5,0 kg; typ: KS5 SE

5.6.6    WSPORNIKI MOCUJĄCE

5.6.6.1  Należy dostarczyć typowy wyrób producenta, wsporniki muszą być tak zaprojektowane, aby zapobiegały przypadkowemu przemieszczeniu się gaśnicy i muszą być odpowiednie dla ciężaru i rozmiaru gaśnicy.

5.6.6.2 Należy dostarczyć wsporniki dla wszystkich gaśnic nie umieszczonych w szafkach

5.6.7    SZAFKI DLA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

5.6.7.1 Należy dostarczyć szafki na urządzenia gaśnicze w miejsca wskazane na rysunkach oraz w wytycznych ochrony p. poż. obiektu, o odpowiedniej wielkości, aby pomieściły gaśnicę w opisanym typie i objętości.

5.6.7.2 Należy zastosować szafki z blachy stalowej grubości min. 1,3 mm, fabrycznie lakierowane, typowy wyrób producenta.

5.6.7.3 Typ szafek: półwbudowany lub niewbudowywany; szafka częściowo wbudowana w ścianę na odpowiednią głębokość, w zależności od typu obudowy; produkt fabrycznie przygotowany do montażu.

5.6.7.4 Drzwiczki: Drzwiczki akrylową szybką do stłuczenia w wypadku pożaru; mocowanie drzwiczek na typowe elementy mocujące stosowane przez producenta, przeznaczone do tego typu obudowy; ręczny uchwyt sterujący krzywką; zawiasy pozwalające na otwarcie drzwiczek na 180º.

5.6.8     MONTAŻ

5.6.8.1  Przenośne urządzenia gaśnicze oraz szafki z gaśnicami należy montować w miejscach i na wysokościach zaznaczonych na rysunkach.

5.6.8.2  Jeżeli nie zaznaczono wysokości, należy montować je na wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

5.6.8.3  Należy odpowiednio wcześniej przygotować otwory (zagłębienia) w ścianach odpowiednie dla typu i wielkości szafki, ściśle przestrzegając instrukcji producenta.

5.6.8.4  Zamocować wsporniki i szafki z gaśnicami, wypoziomować i wypionować zgodnie z instrukcją producenta.

5.6.8.5  W miejscach, gdzie nie zaznaczono dokładniej lokalizacji wsporników gaśnic, należy je montować zgodnie z poleceniem przedstawiciela Zamawiającego.

5.6.9     IDENTYFIKACJA

5.6.9.1  Należy oznaczyć (identyfikować) gaśnice w szafkach za pomocą napisu „GAŚNICA” namalowanego lub naklejonego na drzwiczkach.

5.6.9.2  Liternictwo należy wykonać czcionkami wybranymi przez przedstawiciela Zamawiającego ze standardowej oferty producenta.

5.6.10   AKCEPTOWANI PRODUCENCI/ DOSTAWCY

SUBDROŻ, 60- 462 Poznań, ul. Cieszkowskiego 46, tel. (061) 822 19 00 lub inni producenci.

6.          KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1        PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW ZAPEWNIONY

PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCĘ

Dane dot, produktu: GW zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta dotyczące

stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania atestami i certyfikatami.

  - SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

6.3.1    GW jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez GP upoważnionego przez

Zamawiającego próbki wykończenia o wymiarach 20 x 20 cm. W celu przygotowania

próbek należy nałożyć wykończenie na materiał identyczny z podłożem występującym

w rzeczywistości.

6.3.2    Wyboru i zatwierdzenia faktur i kolorów dokonuje GP upoważniony przez Zamawiającego

7.          ODBIÓR ROBÓT

Po wykonaniu robót GW zobowiązany jest poddać te roboty wnikliwej inspekcji oraz

sprawdzić, wraz z IN, czy zostały one wykonane prawidłowo