opracowanie :	PROJEKT BUDOWLANY

branża :		ARCHTEKTURA

obiekt : 		SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM 					SZATNIOWYM JAKO ROZBUDOWA BUDYNKU 				SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LIGOCIE

GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE

lokalizacja : 	LIGOTA  Gm. Czechowice-Dziedzice

ul. Bory 2 dz. nr 1053/4

#### Inwestor :		URZĄD MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 			43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1

projektował :        	mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK

opracował:		mgr inż. arch. Weronika STAWOWCZYK

inż. Krzysztof DOLINA

mgr inż. arch. Wojciech STAWOWCZYK

##### sprawdził :		mgr inż. arch. Krzysztof NOWAK

##### ROJEKTANCI I SPROAWDZAJĄCY OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

##### GRUDZIEŃ 2007 ROK

1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1	PODSTAWA OPRACOWANIA						2

2	PRZEDMIOT OPRACOWANIA						3

3	LOKALIZACJA								3

4	ZAGOSPODAROWANIE							3

5	DANE TECHNICZNE							5

6	BILANS TERENU							5

7	PROGRAM FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY				5

8	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ						6

9	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE			6

10	DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE				7

11	IZOLACJE								7

12	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						8

13	ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ					10

14	WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH		11

15	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE						13

16	SIECI UZBROJENIA ZEWNĘTRZNEGO					13

17	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – SPRZĘT SPORTOWY	14

18	OCENA TECHNICZNA – UWAGI KOŃCOWE				16

19	ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII					16

20	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO					16

21	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ				17

STAN FORMALNO-PRAWNY  -  DOKUMENTY

MAPA ORIENTACYJNA 1:10000						18

MAPA EWIDENCYJNA 1:1000						29

WYRYS Z MAPY ZASADNICZEJ 1:500					20

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW						21

WARUNKI I UZGODNIENIA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO	22

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ		23

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ	24

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY GAZU				25

RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE

1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 				26

1a	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU	27

2	RZUT PRZYZIEMIA							28

3	RZUT PARTERU		  						29

4	RZUT POŁACI DACHU							30

5	PRZEKRÓJ	A-A							31

6	PRZEKRÓJ	B-B							32

7	PRZEKRÓJ	C-C							33

8	PRZEKRÓJ	D-D							34

9	PRZEKRÓJ	E-E							35

10	ELEWACJE								36

11	ELEWACJE								37

12	KOLORYSTYKA	ELEWACJI						38

13	KOLORYSTYKA ELEWACJI						39

14	ZESTAWIENIE OKIEN I NAŚWIETLI					40

15	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH		41

16	ELEMENTY WYPOSAŻENIA SALI ORAZ LINIE BOISK			42

17	ELEMENTY ŚLUSARKI BARIERKI						43

18	DRABINA STALOWA WEJŚCIA DO NAGRZEWNIC I WYŁAZU		44

19	STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA NAGRZEWNIC			45

20	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OKNA ORAZ ELEMENTÓW WENTYLACJI	46

2

# OPIS  TECHNICZNY

# 1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

-	Umowa Nr IRZ-342-36/2007 z dn. 19.06.2007 r  na opracowanie dokumen-	tacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Bory w Ligocie

Gmina Czechowice-Dziedzice,

-	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr UiA-7331/1/4/2007

z dn. 03.08.2007 r Burmistrza Pszczyny,

-	Informacja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej ZR-R-6018/1210/2007/K

z dn. 26.11.2007r,

-	uzgodnienie wstępnej koncepcji funkcjonalno-programowej oraz zakresu 	opracowania z Inwestorem i Użytkownikiem,

- wypis z rejestru gruntów dla dz.nr 1053/4,

- 	mapa ewidencyjna 1:2880,

-	mapa topograficzna 1:10000,

- wyrys z mapy zasadniczej – 1:1000,

- pomiary inwentaryzacyjne budynku szkoły,

- pomiary inwentaryzacyjne drzewostanu na terenie inwestycji,

-	dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego z dn.27.10.2007r,

-	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r Dz.U.Nr 120 oraz

z dn. 02.09.2004r Dz.U.Nr 202 poz.2072 w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 	technicznych wykonania i od-	bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

-	Prawo budowlane – Dz.U.Nr 106 z 2000r z późn. zmianami,

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie 	warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U.Nr 75 z 2002r z późn. zmianami,

-	warunki techniczne IRZ.2211-64/2007 z dn. 03.12.2007r  podłączenia do 	kanalizacji deszczowej,

-	warunki techniczne dostawy gazu PGNiG NR HB3/14/2007,

-	uzgodnienia lokalizacji Enion z dn. 12.12.2007r,

-	uzgodnienia lokalizacji RZSW-318/2007 z dn.30.11.2007r

-	uzgodnienia lokalizacji GOSD z dn.22.11.2007r, B3-147/821/634/2007,

-	uzgodnienia lokalizacji TP S.A. z dn. 26.11.2007r, 108117/2007,

-	uzgodnienia lokalizacji PIM z dn. 19.11.2007r

3

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sali gimnas-tycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie Gm. Czechowice -Dziedz. przy ul. Bory nr 2 na dz. nr 1053/4.

Zakres rozbudowy obejmuje – zgodnie z ustaleniami programowymi:

salę gimnastyczną z segmentem sanitarno–szatniowym oraz dostosowanie pomieszczeń w przyziemiu - zaplecza kuchennego stołówki szkolnej w sys-temie kateringu.

Istniejący obiekt to budynek o funkcji dydaktycznej, dwukodygnacyjny, podpiwniczony.

Projektowana rozbudowa połączona będzie z holem istniejącej części przewiązką-łącznikiem.

3. 	LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w Ligocie Gm. Czechowice-Diedzice

przy ulicy Bory 3 na dz. nr 1053/4.

Obiekt ma zapewniony dojazd oraz wejście z ulicy Bory i Ligockiej przylega-	jących od północy i wschodu do terenów szkolnych (budynku z placem 	gospodarczym, stanowiskami postojowymi, terenami sportowymi i zielenią).

4.		ZAGOSPODAROWANIE

4.1. 	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE – SIECI ZEWN.

Teren posesji - ogrodzony płotem stalowym z bramą prowadzącą na teren 	szkolny (plac gospodarczy, stanowiska postojowe i boisko) oraz furtką 	prowadzącą do wejścia i drugą do wejścia głównego - jest zabudowany 	(przedmiotowy budynek szkolny i mieszkalny).

Utwardzony wjazd i chodnik dla pieszych prowadzi na teren szkolny z placem  o nawierzchni w części utwardzonej kostką betonową.

Na placu gospodarczym usytuowano śmietnik (kontenery).

Istniejące wejście do budynku bezpośrednio z ul.Bory lub Ligockiej.

Tereny sportowe to boisko asfaltowe i trawiaste.

Teren inwestycji o płaskim ukształtowaniu - na obrzeżach częściowo 	zadrzewiony.

4.2. ISTNIEJĄCE ELEMENTY UZBROJENIA – SIECI ZEWNĘTRZNE.

Istniejące uzbrojenie to napowietrzne zasilanie elektryczne, przyłącze wody

z sieci gminnej od ul. Ligockiej, kanalizacja sanitarna (zbiornik bezodpływowy)

i deszczowa - do gruntu oraz gazociąg z sieci gminnej i telekomunikacja.

4

4.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.3.1. ELEMENTY KOMUNIKACJI.

Projektowany obiekt będzie połączony komunikacyjnie z istniejącym 		budynkiem dydaktycznym szkoły – holem -  projektowaną przewiązką

z kondygnacji parteru.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wyjście na zewnątrz z przewiązki na plac szkolny oraz bezpośrednio z sali gimnastycznej w kierunku ul. Bory.

Wejście z ul. Ligockiej na teren sali gimnastycznej - istniejącym wjazdem bezpośrednio z ulicy istniejącą bramą z furtką utwardzonym chodnikiem.

Również bez zmian drugie istniejące wejście na teren szkolny z ul. Bory.

W przyziemiu projektowanej przewiązki zaprojektowano wejście do istniejącego zaplecza kuchennego o przewidywanej funkcji stołówki w sys-temie kateringu.

4.3.2.  ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Zaprojektowano utwardzenie placu szkolnego ze stanowiskami postojowymi 	dla personelu, chodnika dla pieszych - wejście do sali gimnastycznej, chodnik 	wokół projektowanego budynku o nawierzchni utwardzonej kostką betonową 	gr.6 cm  z obrzeżami, na warstwach podkładu  żwirowego gr.40 cm z pod-	sypką gr.5 cm z ubitego piasku z cementem.

Zaprojektowano również ogrodzenie terenu boiska szkolnego z siatki stalowej

na słupkach z kształtownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert.

Przewiduje się wymianę ogrodzenia terenu szkoły analogicznie - o wys 2,00m.

Ponadto przewiduje się modernizację boiska o nawierzchni trawiastej urządzeń sportowych (skocznia w dal).

4.3.3. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ZEWN.

Lokalizacja wymagać będzie przebudowy fragmentu kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami - na styku istniejącego budynku i części projektowanej oraz linii gazu w miejscu projektowanej sali gimnastycznej.

Ponadto przewiduje się rozbiórkę schodów zewnętrznych wejścia do budynku szkolnego od strony placu szkolnego i boisk.

4.3.4. WYCINKA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU

Usytuowanie projektowanej sali oraz zagospodarowanie terenu warunkuje wycinkę trzech drzew zgodnie z wykonaną inwentaryzacją drzew do wycinki.

Po zagospodarowaniu terenu i utwardzeniu nawierzchni i chodników dla 	pieszych oraz wykonaniu prac niwelacyjnych projektuje się obsianie trawą

z uprzednim przygotowaniem podłoża z humusu.

5

5.  	DANE TECHNICZNE – CZĘŚĆ ISTN. 	/ PROJ. ROZBUDOWA

-powierzchnia działki 7020,00m2

-wymiary obrysu zewn.40,30x13,00 (m)    	/	 25,67x15,92 (m)

10,50x10,50 (m)	/ 	 33,05x11,45 (m)

10,50x5,00 (m) 	/

-powierzchnia zabudowy:  707,80m2	/	696,00m2

= 545,00+110,30+52,50    			/  	= 394,00+302,00

-powierzchnia użytkowa 926,00m2  		/   	562,90 m2

=49,60+486,20+27,10

-pow. użytkowa pom. modernizowanych     /	146,50m2

-powierzchnia ruchu                                 	/	117,60 m2

= 29,50+62,60+25,50

-powierzchnia pomieszczeń netto             	/   	816,80 m2

-powierzchnia całkowita1635,00m2		/	744,00m2

-kubatura		    5177,00m3		/   	4186,00 m3

= 2981,00+1205,00

-wysokość budynku		11,00m	/	10,55m

-Ilość uczniów / personelu : 150 /  25   	/  	bez zmian

-projektowane zaplecza szatniowe sali gimn. dla 2 grup po 15 uczniów.

6.	BILANS TERENU   				ZAGOSPODAROWANIE

ISTNIEJĄCE   PROJEKTOWANE

1/ proj. sala gimnastyczna						394,00m2

2/ proj. zaplecze szatniowe					302,00m2

(w tym. proj. przewiązka)

3/ istniejący budynek dydaktyczny	  	  570,00m2

4/ istn. budynek mieszkalny		  	  110,50m2

5/ istn. garaż					    	    52,50m2

6/ istn. zieleń 		         2506,00m2

7/ istn. boisko i urządzenia sportowe		1800,00m2

8/ istn. plac zabaw				  	  450,00m2

9/ istn. komunikacja, stan. postojowe       	  650,00m2

10/ proj. komunikacja (chodniki)   			  	  	170,00m2

11/ proj. zbiornik bezodpływowy na ścieki sanit.			    6,00m2.

12/ istn. śmietnik					      9,00m2

13/ proj. ogrodzenie             						      .

Razem:  	       7020,00m2  = 2506,00m2 + 3642,00m2 + 872,00m2

7.	PROGRAM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Projektuje się salę gimnastyczną z kurtyną dzielącą funkcjonalnie wnętrze na dwie odrębne przestrzenie w zależności od potrzeb prowadzenia zajęć.

Z istniejącej części dydaktycznej budynku szkolnego do projektowanej sali prowadzi przewiązka z przylegającym segmentem z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego dla ćwiczących, pokojem dla nauczyciela

-trenera, pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczeniami sanitarnymi.

i magazynem sprzętu sportowego.

Sala posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz.

Ponadto zaprojektowano boksy szatniowe na odzież wierzchnią dla oddziałów szkolnych oraz dokonano modyfikacji zaplecza kuchennego w przyziemiu dla

stołówki szkolnej funkcjonującej w oparciu o posiłki dostarczane z zewnątrz

w kateringu.

6

8	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		pow.użytk. /  modernizacja / ruchu

0/1	KOMUNIKACJA						            11,40 m2

0/2	PRZYGOTOWALNIA		  38,00 m2

0/3	ZMYWALNIA			        		          6,60  „

0/4	JADALNIA				  		        68,60  „

0/5	MAGAZYN				    		          6,00  „

0/6	MAGAZYN				    4,70  „

0/7	POM. PORZĄDKOWE		    		          2,10  „

0/8	POM. SOCJALNE			  		        15,60  „

0/9	WĘZEŁ SANITARNY		    		          4,60  „

0/10	WIATROŁAP								   16,60  „

0/11	SCHOWEK				    6,90  „

0/12	KORYTARZ						       32,20  „

0/13	SCHOWEK						         5,40  „

0/14	SCHOWEK						         5,40  „

RAZEM:				  49,60 m2	     146,50 m2  28,00 m2

1/1	SALA GIMNASTYCZNA	         	366,20 m2

1/2	KOMUNIKACJA–KORYTARZ, HOL			/	                62,60 m2

1/3	MAGAZYN SPRZĘTU SPORT.	  21,40 “

1/4	POKÓJ NAUCZYCIELA		  12,10  “

1/5	WĘZEŁ SANITARNY		  	    4,60  “

1/6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 	    4,00  “

1/7	WC					    3,20  “

1/8	WC			  		    4,10  “

1/9	SZATNIA				  21,50  “

1/10	SZATNIA			 	  21,50  “

1/11	UMYWALNIA Z WC		    	  13,80  “

1/12	UMYWALNIA	Z WC		    	  13,80  “                                                 .

RAZEM:			           486,20 m2	/	               62,60 m2

2/1	WIATROŁAP						   	                  5,40 m2

2/2	KOMUNIKACJA						                20,10  „

2/3	SZATNIA – BOKS			   8,30 m2

2/4	SZATNIA – BOKS			   9,40 m2

2/5	SZATNIA – BOKS			   9,40 m2		                      	    .

RAZEM:			             27,10 m2	/	                25,50 m2

9.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

9.1.	FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych - tradycyjnie - murowany

z cegły, przykryty płaskim	stropodachem.

Projektowana sala gimnastyczna o gabarytach uwarunkowanych funkcją 	nawiązuje do części istniejącej.

Układ funkcjonalny wynika z założeń programowych przewidywanych dla

potrzeb szkoły oraz z wzajemnych powiązań z otoczeniem (tereny sportowe,

zieleń), komunikacji wewnętrznej (powiązanie z korytarzem częściistniejącej).

7

9.2.	DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTOCZENIA.

Projektowana sala gimnastyczna z segmentem zaplecza szatniowego - jako 	rozbudowa istniejącego budynku - zostały podporządkowane kompozycyjnie 	formą i skalą.

Wielkość i ukształtowanie działki pod zabudowę - uwarunkowały usytuowanie 	części projektowanej – zapewniając optymalne wykorzystanie terenu, przy 	minimalnej ingerencji w istniejące elementy zagospodarowania - w tym zieleń.

9.3.	DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest zaprojektowana spełniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne przez zapewnienie ogólnej dostępności z budynku szkolnego oraz z zewnątrz (szerokości otworów drzwi).

Ponadto zaprojektowano dodatkowo węzeł sanitarny dostępny z korytarza-	przewiązki, spełniający wymogi w zakresie wyposażenia i wielkości dla 	korzystania przez osoby niepełnosprawne.

10.	DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

10.1.	Fundamenty - ławy i stopy - żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego

B-20, zbrojone stalą A-IIIN, strzemiona ze stali A-0 (St0S).

10.2.	Ściany fundamentowe wylewane monolitycznie z betonu żwirowego

B-20 z warstwą termoizolacji z płyt styrodurowych gr. 5 cm.

10.3.   Ściany zewnętrzne w systemie szalunków traconych z płyt zrębko-betono-	wych np. Velox, z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu 	żwirowego B-20 oraz styropianową warstwą termoizolacji gr. 10 cm.

10.4.	Ściany wewnętrzne nośne w systemie j.w. z rdzeniem żelbetowym 		wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20 bez termoizolacji.

10.5.	Belki podciągowe, nadprożowe, wieńce, rygle, rdzenie, schody

- żelbetowe, wylewane monolitycznie z betonu B-20 stal AIII.

- 6.	Stropodach sali gimnastycznej przewiązki i segmentu zaplecza szatniowego

z prefabrykowanych wiązarów drewnianych łączonych płytkami kolczastymi

według technologii MiTek Industries.

10.7.	Zamurowanie otworów okiennych bloszkami PGS na zaprawie klejowej.

11.	IZOLACJE

11.1.	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

11.1.1.Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów poziome i pionowe - emulsją

np. Izoplast LK, z folią wytłaczaną oraz systemem drenażu opaskowego

z odprowadzeniem do istniejących drenów.

11.1.2.Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian oraz podłoży posadzek 		przyziemia z folii Izofrex lub papy termozgrzewalnej.

11.2.	IZOLACJE TERMICZNE

11.2.1.Izolacje termiczne fundamentów z płyt styroduru gr. 5,0 cm

11.2.2.Izolacje termiczne ścian zewnętrznych z płyt styropanowych FS15 gr.10,00cm 	w przestrzeni szalunku traconego.

11.2.3.Izolacje termiczne posadzek – margines szer. 1,00 m wzdłuż ścian 	zewnętrznych - z płyt styropianowych FS 20 gr. 5,0cm.

11.2.4.Izolacje termiczne stropodachu – wełna mineralna - unimaty gr.20cm

8

12.      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12.1.	ELEMENTY WEWNĘTRZNE.

12.1.1.Ścianki działowe z płyt zrębko-betonowych – gr. 10 cm.

12.1.2 Posadzki i podłogi z podłożami.

Posadzka w sali gimnastycznej – sportowa, wielofunkcyjna powierzchniowo 	elastyczna (np. Linodur DD Sport) o łącznej gr. min. 4mm, na płycie wiórowej 	z warstwami folii izolacyjnej, podwójnym ruszcie drewnianym z podkł. elasty-	cznymi ułożonymi na warstwach 	podkładu bet. B-20 gr.10cm (zdylatowanego 	w pola 6mx5m, zbrojonego siatką 8 co15cm, z izolacją z folii gr. 0,2mm, 	termoizolacją (styrodur gr. 5cm) na izolacji przeciwwilgoc. (papa termozgrze-	walna), na podkładzie z bet. B 7,5 gr.15 cm zbrojonego siatką  6 co15 cm, 	na warstwie wyrówn. z ubitego piasku gr.10 cm i podłożu żwirowym gr.40 cm

Posadzki przestrzeni komunikacyjnej, pom. szatniowych, sanitarnych, 		gospodarczych, technicznych płytki ceramiczne na podłożu j.w..

W magazynie sprzętu sportowego i pokoju dla trenera (nauczyciela) wykł. pcv

12.1.3.Tynki wewnętrzne gipsowo – wapienne np. Baumit  - natrysk 4 mm.

12.1.4.Malowane ścian i sufitów	farbami akrylowymi lateksowymi				(zmywalnymi) w kolorystyce pastelowej (na podkładzie gruntującym).

12.1.5.Okładziny ścian w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego

- z płytek ceramicznych min. do wys. 2,00 m.

12.1.6. Sufit podwieszony na ruszcie,.z płyt z wełny szklanej o wys. gęstości 		 np. ECOPHON.

W sali gimnastycznej j.w. specjalistyczny dla obiektów sportowych 		 np. ECOPHON SUPER G.

W pomieszczeniach umywalni j.w. stosownie do pomieszczeń 			 sanitarnych np. ECOPHON HYGIENE.

12.1.7. Drzwi wewn. i naświetla aluminiowe np.METALPLAST  w kolorystyce RAL.

12.1.8. Ścianki działowe kabin prysznicowych z płyt laminatowych systemowe.

12.1.9. Balustrady i barierki stalowe malowane proszkowo.

12.1.10. W pomieszczeniu sali gimnastycznej wykonać osłony okien i prze-		   szklonych drzwi  siatką ochronną np. w syst. np. HUCK 40x40.

12.1.11. Kurtyna dzieląca salę gimn. z siatką w syst. np.HUCK 40X40.

12.2.	    ELEMENTY ZEWNĘTRZNE.

12.2.1    Tynki zewnętrzne np. Baumit silikatowe - w strukturze gładkiej.

Ściany, cokół, pilastry zgodnie z projektem kolorystyki.

12.2.2    Okna, naświetla, drzwi zewnętrzne – np. METALPLAST aluminiowe,

w kolorystyce RAL - szklone szybami P-4, zespolonymi o wsp. k=1,1.

Okna niedostępne z posadzki otwierane elektrycznie (siłownikiem).

Drzwi zewnętrzne z samozamykaczem.

12.2.3.    Drabina dachowa w systemie np. Graepel - stal.

12.2.4.    Ekrany obudowy urządzeń wentylacji w sali gimnastycznej z  lakiero-		    wanej blachy perforowanej w ramkach prostokątnych w syst. Graepel. 12.2.5.   Pokrycie połaci dachu blachą stalową na rąbek LT, obróbki blacharskie, 	    rynny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej np. w systemie Lindab.

Kolory elementów j.w. w systemie RAL zgodnie z projektem kolorystyki

9

12.3.	   ELEMENTY ZEWNĘTRZNE ZAGOSPODAROWANIA

12.3.1.   Nawierzchnie chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr.6cm i 8cm

z obrzeżami i krawężnikiem, na warstwach podsypki gr. 5 cm z ubitego 	    piasku z cementem 1:4, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowa-	    nego mechanicznie gr.30 cm (moduł odkształcenia wtórnego M2 > 120 	    MPa, na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm stabilizowanego 		    mechanicznie.

12.3.2.    Nawierzchnia drogi wewnętrznej i placu szkolnego z kostki betonowej 	    drogowej wibroprasowanej gr. 8cm na warstwach podkładu z podsypki 	    cementowo-piaskowej 1:4gr.5cm z podbudową zasadnicza z kruszywa 	    łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm, na warstwie z kruszywa 	    naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm.

12.3.3.   Nawierzchnia remontowanej asfaltowej nawierzchni boiska – nałożenie no-	    wego dywanika asfaltowego po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asf.

- 12.3.4.   Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska szkolnego płotem stalowym

na słupkach z kształtownika stalowego wys. 4,00m np. Bekaert z cokołem

z  elementów betonowych.

12.3.5.    Przewiduje się wymianę ogrodzenia terenu szkoły analogicznie jak 12.3.4.

- o wys 2,00m.

12.3.6.    W związku z potrzebą modernizacji istniejącego boiska z urządzeniami 	    sportowymi projektuje się montaż nowych urządzeń – bramek, słupków do 	    siatkówki oraz urządzeń do zajęć lekkiej atletyki – skoczni.

Ponadto projektuje się odnowienie nawierzchni boiska – w zakresie rekul-	    tywacji i obsiania trawą.

10

13.	ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

PRZYZIEMIE			POSADZKA	/  ŚCIANY    /  SUFITY /  OKŁADZ

0/1	KOMUNIKACJA		płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

11,40m2

0/2	PRZYGOTOWALNIA		płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl. płytki cer.

38,00m2								         wys.2m

0/3	ZMYWALNIA			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl. płytki cer.

6,60m2								         wys.2m

0/4	JADALNIA			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

68,60m2

0/5	MAGAZYNEK			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

6,00m2

0/6	MAGAZYNEK			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

4,70m2

0/7	POM. GOSPODARCZE	płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl. płytki cer.

6,60m2								         wys.2m

0/8	POKÓJ SOCJALNY		płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

15,60m2

0/9	POM. SANITARNE		płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl. płytki cer.

4,60m2								         wys.2m

0/10	WIATROŁAP			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

16,60m2

0/11	SCHOWEK			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

16,60m2

PARTER			POSADZKA	/  ŚCIANY    /  SUFITY /  OKŁADZ

1/1	SALA GIMNASTYCZNA	sportowa na 	farba akryl.	podwiesz.      siatka

366,20 m2			podw. ruszcie 			dla sal sport.

1/2	KOMUNIKACJA		płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.

77,50 m2

1/3	MAG. SPRZĘTU SPORT.	wykładz. pcv	farba akryl.	podwiesz

21,40m2

1/4	POKÓJ NAUCZYCIELA	wykładz. pcv	farba akryl.	podwiesz

12,10 m2

1/5	WĘZEŁ SANITARNY		płytki ceram.	farba akryl.    	podwiesz płytki cer.

4,60 m2							dla sanit.  wys.2m

1/6	POM. GOSP. 			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

4,00 m2								     wys.2m

1/7	WC				płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

3,20 m2								     wys.2m

1/8	WC		 	  	płytki ceram.   farba akryl.	podwiesz płytki cer.

4,10 m2

1/9 	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz

21,50 m2

1/10 	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz

21,50 m2

1/11	UMYWALNIA			płytki ceram.  	farba akryl.    	podwiesz płytki cer.

13,80 m2							dla sanit.  wys.2m

1/12	UMYWALNIA			płytki ceram.  	farba akryl.	podwiesz płytki cer.

13,80 m2							dla sanit.  wys.2m

11

PARTER			POSADZKA	/  ŚCIANY    /  SUFITY /  OKŁADZ

2/1	WIATROŁAP			płytki ceram.	farba akryl.	 farba akryl.

5,40 m2

2/2	KOMUNIKACJA		płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.

20,10 m2

3/2	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.  siatka stal.

8,30 m2								       powlekana

3/3	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.  siatka stal.

9,40 m2								       powlekana

3/4	SZATNIA			płytki ceram.	farba akryl.	podwiesz.  siatka stal.

9,40 m2								       powlekana

14.	WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

A-1

PODŁOGA SPORTOWA

wykładzina sportowa		  	           4mm

2 x płyta wiórowa  			    2x13mm=26mm

folia izolacyjna	 				 0,2mm

ruszt drewniany 		    legary 2x23mm=56mm

podkładki poziomujące	  		           8mm

folia izolacyjna 				  	0,2mm

PODBUDOWA POD PODŁOGĘ

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm, zatarte na gładko,

dylatowane 6m x 6m				10cm

folia izolacyjna				  	0,2mm

styropian FS 20				  	5cm

folia izolacyjna Izofrex klejona		  	1mm

lub papa termozgrzewalna

chudy beton	B 7,5 					15cm

ubity piasek						10cm

pospółka 						40cm

A-2

płytki ceramiczne

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm, zatarte na gładko,

dylatowane 6m x 6m				  5cm

folia izolacyjna				  	0,2mm

styropian FS 20				 	 5cm

folia izolacyjna Izofrex klejona		  	1mm

lub papa termozgrzewalna

chudy beton						15cm

ubity piasek						10cm

pospółka 				  	30cm-60cm

12

B

blacha stalowa lakier. na rąbek LT – np. Lindab

płyta OSB gr.22mm

wiązar drewniany

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna - unimata gr. 20 cm

folia paroizolacyjna

sufit podwieszony np. Ecophon

C

tynk silikat

ściana w syst. np. Velox 				32cm

(płyta wiórowo-cement.3,5 + styropian10cm

+ beton15cm + płyta wiórowo-cement.3,5)

tynk gipsowo-wap.

farba akryl.

D

tynk akryl

izolacja pionowa

ściana w syst. np. Velox 				37cm

(płyta wiórowo-cement.3,5 + styropian10cm

+ beton20cm + płyta wiórowo-cement.3,5)

E

płytka ceramiczna antypoślizgowa na kleju

izolacja pozioma (płynna folia)

podłoże cementowe B 20 zbrojone siatką

cocm						10cm

ubity piasek						  5cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie		        30-60cm

G

kostka betonowa					6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4		5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie			15cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

H

kostka betonowa drogowa wibroprasowana	8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4		5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie			30cm

13

15.	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE –  wg projektów branżowych

15.1.	Instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania – podtynkowa w-g proj.

15.2.	Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna w magazynie sprzętu sportowego, 	pokoju nauczyciela oraz boksach szatni odzieży wierzchniej.

Wentylacja mechaniczna 50m3/h w toaletach (pozbawionych otworów 		okiennych) oraz nawiewno-wywiewna w sali gimnast. (50m3x30os/1h), 		szatniach (4-krotna) umywalni (5-krotna) oraz w pom. gospodarczym.

15.3.	Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń zapleczy szatniowych 		i przewiązki zasilana z istniejącej kotłowni zasilanej gazem ziemnym 		niskoprężnym z istniejącego przyłącza.

Ogrzewanie sali gimnastycznej aparatami gazowymi grzewczo-wentyla-		cyjnymi np. typu Robur.

15.4.	Instalacja ciepłej wody z zasobników w pom. techniczno-gospodarczym.

Przewiduje się oszczędnościowe baterie umywalkowe i natryskowe

15.5.	Instalacja gazowa aparatów gazowych grzewczo-wentylacyjnych typu 		Robur.- z istniejącej instalacji w budynku szkolnym - zgodnie z ustale-		niami Zakładu Gazowniczego.

15.6.	Instalacja nagłośnienia, telekomunikacyjna i alarmowa - podłączona

z istniejącego budynku

15.7.	Instalacja odgromowa zgodnie z przepisami.

16.	SIECI UZBROJENIA ZEWN. – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA BEZ ZMIAN

16.1.	Przyłącze zasilania elektrycznego - napowietrzne.

16.2.	Przyłącze gazowe pe z istniejącej sieci miejskiej.

16.3.	Przyłącze wodociągowe z sieci.

16.4.	Kanalizacja sanitarna - do istniejącego i projektowanego zbiornika 	bezodpływowego.

16.5.	Odprowadzenie wody deszczowej - do gruntu na działce.

16.6.	Telekomunikacja z istniejącej sieci.

14

17.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA – SPRZĘT SPORTOWY

Lp.	Nazwa sprzętu – opis							J.m.	Ilośc

1.	Koszykówka – boisko główne 23 x 13 m:

1.1.	Wysięgnik stalowy naścienny do tablic koszykówki – konstrukcja

składana poziomo na ścianę, wysięg l=1,5m, kolor RAL 6032	szt.	2

1.2.	Tablica do koszykówki plexi (szkło akrylowe gr.12mm) 1,05x1,8m	szt.	2

1.3.	Osłona dolnej krawędzi tablicy 1,05x1,8m (mikrogum)		szt.	2

1.4.	Obręcz uchylna z siłownikami gazowymi				szt.	2

1.5.	Siatka na obręcz sznurowa, turniejowa					szt.	2

2.	Koszykówka – boiska treningowe

2.1.	Wysięgnik stalowy naścienny do tablic koszykówki – konstrukcja

składana poziomo na ścianę, wysięg l=1,2m, kolor RAL 6032	szt.	4

2.2.	Tablica do koszykówki (laminat-extra) 1,05x1,8m			szt.	4

2.3.	Obręcz uchylna z siłownikami gazowymi				szt.	4

2.4.	Siatka na obręcz sznurowa, zwykła					szt.	4

3.	Siatkówka – boisko główne 18 x 9 m:

3.1.	Słupki do siatkówki aluminiowe ALU profil owalny 120 x 100mm

uniwersalne (siatkówka, badminton, tenis) z wewnętrznym

naciągiem śrubowym siatki, wolnostojące; tuleje z pierścieniem

i pokrywą podłogową (podłoga syntetyczna)				kpl.	1

3.2.	Osłony słupków siatk. alum. (pianka pokryta skórą syntetyczną

kolor żółty)									kpl.	1

  - 3.3.	Siatka do siatkówki z antenkami  (9,50 x 1,0m) IV wzmacniana

taśmą z czterech stron							szt.	1

3.4.	Stojak sędziowski do siatkówki stalowy lakierowany proszkowo

kolor RAL 6032								szt.	1

3.5	Tuleja dodatkowa pod słupki ALU do siatkówki z pierścieniami

i pokrywą podłogową (1 kpl. = 2 szt.)					kpl.	1

5.	Piłka ręczna boisko główne 32 x 18 m

5.1.	Bramki do piłki ręcznej aluminiowe, 3,0 x 2,0 x 1,0 m wolno-

stojące, przenośne, przykręcane do podłogi na talerzykach

(1 kpl. = 2 bramki), biało – czerwone					kpl.	1

5.2.	Siatki do bramek piłki ręcznej polipropylen 3,0 x 2,0 z 0,8/1,5	kpl.	1

6.	Kurtyna grodząca salę na dwie części

Kurtyna siatkowo-tkaninowa typu HUCK (do wys. 2,5m od podłogi

tkanina półprzeźroczysta w kolorze zielonym, powyżej siatka

polipropylenowa   2,3 oko 100 x 100 mm w kolorze zielonym)

z obciążeniem dolnej krawędzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie

wg obmiaru – 15,0 x 7,5 m (ręcznie zsuwana na szynie)		m2	113

7	Siatka osłonowa na okna

Siatka osłonowa na okna typu HUCK polipropylenowa   2,3

oko 45 x 45 mm wykonana indywidualnie wg obmiaru – wymiar

3,5 x 25,0 m (proponujemy wykonać w całości )			m2	88

15

Lp.	Nazwa sprzętu – opis							J.m.	Ilośc

8	Piłkochwyty na ściany szczytowe

Siatka osłonowa „Piłkochwyt” za bramkami do piłki ręcznej

typu HUCK, polipropylenowa   2,3 oko 45 x 45 mm) z obciąże-

niem dolnej krawędzi Pb 200 g/m, wykonana indywidualnie wg

obmiaru – 15,0 m x 7,0 m x 2 (ręcznie rozsuwana na dwie str.)	m2	210

9	Drabiny gimnastyczne przyścienne – 64 pól ćwiczebnych

9.1.	Drabina gimnastyczna wys. 2,56 m podwójna 1,80m szerokości	szt.	31

9.2.	Drabina gimnastyczna wys. 2,56 m pojedyncza 0,90m szerokości	szt.	2

10.	Sprzęt gimnastyczny - ruchomy

10.1.	Ławka gimnastyczna z drewnianą podstawą dł. 3,0m			szt.	30

10.2.	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, pokrycie skórą

syntetyczną, wózek								szt.	2

10.3.	Materac gimnastyczny asekuracyjny „10” 1,20 x 2,0 x 0,1 m		szt.	20

10.4	Odskocznia gimnastyczna treningowa					szt.	2

10.5.	Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, z pokryciem ze

skóry syntetycznej, na kółkach						szt.	2

10.6.	Płotki samowstające Al.							szt.	10

10.7.	Stojak do skoku wzwyż + poprzeczka z tworzywa			kpl.	1

10.8.	Materac do zeskoku 2,0 x 3,0 x 0,4m					szt.	1

10.9.	Tablica świetlna wyników							szt.      1

11.	Wyposażenie magazynu

11.1.	Wózek na materace 2,0 z 1,0 stalowy (podstawa ażurowa)		szt.	2

11.2.	Wózek na piłki metalowy, zamykany wym. 0,6 x 0,8 x 1,0 m		szt.	2

11.3.	Uchwyty naścienne na słupki do siatkówki i tenisa			kpl.	2

11.4	Regał stalowy na sprzęt sportowy 1,0 x 2,0m x 0,5 			szt.	3

12.	Wyposażenie szatni

12.1.	Wieszak szatniowy z ławką pojedynczą 10mb x 2			mb.	20

13.	Meble

13.1.	Lustro naścienne 70 x 50 cm, gładkie					szt.	17

13.2.	Biurko 150 x 70 cm, z szafką (buk)					szt.	1

13.3.	Szafa biurowa 90 x 180 x 45 cm , drzwi jednolite (buk)		szt.	1

13.4.	Kozetka lekarska								szt.	1

13.5.	Szafka na leki – wolnostojąca metalowa o wym. 180 x 80 x 40 cm,

drzwi przeszklone, 5 półek metal., zamek patentowy z klamka	szt.	1

13.6.	Krzesło biurowe, obrotowe						szt.	1

13.7.	Parawan wys. 1,85 cm x szer.1,0 m, rurka biała, płótno białe	szt.	1

14.	Elementy sanitarne

14.1.	Pojemnik na odpadki – kosz Klip poj. 26l plastikowy			szt.	10

14.2.	Pojemnik na odpadki – kosz PCV poj. 50l				szt.	2

14.3.	Dozownik na mydło płynne 						szt.	13

14.4.	Uchwyt na papier toaletowy						szt.	5

14.5.	Pojemnik na ręczniki papierowe						szt.	9

14.6.	Szczotka do wc midi							szt.	5

14.7.	Mydelniczka wisząca							szt.	12

14.8.	Apteczka									szt.	2

14.9.	Wózek porządkowy ROLL-MOP z zestawem narzędzi		szt.	1

14.10	Zasłonka natrysku								szt.	12

14.11	Suszarka do rąk								szt.	 6

16

18.	OCENA  TECHNICZNA – UWAGI KOŃCOWE

Projektowana sala gimnastyczna z pomieszczeniami zaplecza szatniowego

- jako rozbudowa istniejącego budynku szkolnego – będą oddylatowane od części istniejącej.

Konstrukcja nośna rozbudowy nie będzie ingerować w istniejące elementy konstrukcji budynku szkolnego.

Projektowana dobudowa na styku z istn budynkiem będzie posadowiona na rodzimym gruncie.

W trakcie robót ziemnych - przy wykopach pod fundamenty projektowanej części przylegającej do części istniejącej - należy wykonać zabezpieczenia przed obsunięciem się gruntu spod istniejącego fundamentu.

Roboty budowlane należy prowadzić z materiałów posiadających atesty

i aprobaty techniczne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami, pod nadzorem technicznym.

19.	ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII

ZATRUDNIENIE I UŻYTKOWANIE

Przewiduje się zatrudnienie mężczyzn i kobiet  - w istniejącym obiekcie

i projektowanej części - w systemie 1-zmianowym :

- personel dydaktyczny – 19 osób,

- personel administracyjny – 2 osoby,

- personel techniczny – 4 osoby,

- uczniowie (chłopcy i dziewczęta) – ok. 150 osób.

Dla wszystkich zapewniono pomieszczenia socjalne, szatnie oraz sanitariaty 	zapewniające właściwe użytkowanie obiektu.

Projektowane rozwiązania funkcjonalne i wyposażenie obiektu zabezpieczają 	wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii.

W odniesieniu do użytkowników zapewnia się bezpieczeństwo użytkowania.

Obiekt będzie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Pracownicy  zostaną przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia 	MpiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dzie-	dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 z 1996 r, poz. 285).

20.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych do atmosfery – przy 	zastosowaniu gazowych urządzeń grzewczych – nie przekracza 	dopusz-	czalnych norm i spełnia warunki ochrony atmosfery.

Funkcja projektowanego obiektu nie przewiduje urządzeń na odpady.

Śmieci przechowywane w pojemnikach odstawiane są na komun. wysypisko.

Funkcja i wyposażenie projektowanego budynku nie przewiduje emisji hałasu.

Projekt zagospod. przewiduje wycinkę 3 drzew – zgodnie z inwentaryzacją;

Płytkie fundamenty oraz mała wys. budynku nie wprowadza szczególnej 	ingerencji ekologicznej w stan gleb i wód powierzchniowych i podziemnych.

17