- Inwestycja:	Przebudowa ul. Potok w Czechowicach - Dziedzicach

Temat: 		Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowy

- Inwestor: 	Gmina Czechowice – Dziedzice

Plac 1-go Maja 1

Autorzy

opracowania:

inż. Józef WILCZEK upr. proj. 1800/94, wyk. 385/79

inż. Tomasz Skrabaka

inż. Maciej Świerczyński

- Tychy, grudzień 2005

Spis zawartości teczki.

- I. Część ogólna.

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości teczki

3. Opis techniczny

Załączniki:

a. Wyrys z mapy własnościowej

b. Wypisy ze skorowidza działek z dnia 21.10.2005 i 02.11.2005

c. Warunki techniczne włączenia ul. Potok do dróg powiatowych – pismo ZDP
    w Bielsku – Białej nr ZDP 5/407/5/05 z dnia 21.11.2005

d. Protokół nr 155/05 ZUD w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 09.11.2005 wraz
    z załącznikami

e. Pismo do TP S.A. z dnia 24.11.2005 w sprawie kolizji z kablem teletechnicznym

f. Warunki zabezpieczenia linii światłowodowej – pismo TP Obszar Pionu Sieci
    w Bielsku – Białej nr SSB/U/G/L/TC.2150-615/2005 z dnia 29.11.2005 wraz
    z  załącznikiem

g. wykaz współrzędnych punktów poligonowych PS 9136, PS 9138

- I. Część rysunkowa.

| Rys. nr 1 Orientacja Rys. nr 2 Kopia mapy zasadniczej Rys. nr 3 Plan sytuacyjny z projektowaną geometrią Rys. nr 4 Profil podłużny Rys. nr 5 Przekroje konstrukcyjne Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne Rys. nr 7 Przepust  1000mm Rys. nr 8, 9, 10 Szczegóły ścieku typu Stora –Drain 150 Rys. nr 11 Szczegóły korytek ściekowych Rys. nr 12 Szczegóły prefabrykowanego ścieku skarpowego | skala 1:22000 skala 1:1000 skala 1:500 skala 1:50/500 skala 1:50 skala 1:100 skala 1:100 |
| --- | --- |

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul Potok w Czechowicach – Dziedzicach

Inwestor:

Gmina Czechowice – Dziedzice, Plac 1-go Maja 1

Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje ul. Potok od ul. Mazańcowickiej do 
ul. Kopernika przy pętli autobusowej. Długość całego opracowania 204,53 m.

Materiały wyjściowe:

- plan sytuacyjny w skali 1 : 1000

- plan sytuacyjny w skali 1 : 500

- pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane przez projektanta

I. STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej ul. Potok to droga gruntowa o zmiennej szerokości z dużymi wyrwami w jezdni spowodowanymi przez wody opadowe. Brak jest jakiegokolwiek odwodnienia. Istniejący przepust pod drogą przeprowadzający wody powierzchniowe ze strony północnej na południową jest zamulony i posiada minimalny prześwit.

II. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje jezdnię bitumiczną o szer. 5,0 m i obustronne nieutwardzone pobocza o szer. 1,2 m. Wymaga to korekty przebiegu trasy i wejścia 
w tereny prywatne, na co właściciele posesji wyrazili wstępną pisemną zgodę. Projektuje się wygodne łuki wyokrąglające do ulic Kopernika i Mazańcowickiej 
o promieniach 8 i 12 m. Projektowane elementy trasy pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 3. Poszerzenie jezdni i korekta przebiegu drogi powoduje kolizję 
z drzewostanem. Sposób postępowania z drzewami wymaga oddzielnego uzgodnienia z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta Czechowice – Dziedzice.

2. Układ wysokościowy

Zaprojektowane wysokości nawiązane zostały do istniejących nawierzchni jezdni ulic Mazańcowickiej i Kopernika.

Układ wysokościowy projektowanej drogi wraz z odwodnieniem opracowano w nawiązaniu do rzędnych wysokościowych reperów roboczych założonych na punktach geodezyjnej osnowy poziomej

Ps 9136  -  294,035

PS 9138 -  297,768

3. Profil podłużny

Profil podłużny zaprojektowano w nawiązaniu do krawędzi jezdni ulic Mazańcowickiej i Kopernika z niewielką korektą wynikająca z wpisania łuków pionowych na połączeniu z ulicą Potok. Elementy profilu podano na rys. nr 4. 
W związku z założeniem wprowadzenia ruchu autobusowego na kierunku od 
ul. Kopernika do ul. Mazańcowickiej, zaszła konieczność zmniejszenia do 3% spadku podłużnego na podjeździe do skrzyżowania ul. Potok z ul. Mazańcowicką. Pociąga to za sobą konieczność wybudowania nasypów odbiegających znacznie od istniejącego terenu.

4. Roboty ziemne

W związku z koniecznością podniesienia i poszerzenia nasypów roboty ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstwy roślinnej humusu z darniną z korony drogi i skarp. Z uwagi na występujące lokalnie przewarstwienia pyłów, które należą do gruntów tiksotropowych (łatwo uplastyczniających się pod wpływem wilgoci), zaleca się prowadzenie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych lub odcinkami, aby nie dopuścić do zamoknięcia podłoża. Według badań geotechnicznych na podłożu rodzimym zbudowanym z gruntów o grupie nośności G3 występują nasypy o grubości od 0,3 m od strony ul. Mazańcowickiej do 1,0 m od strony ul. Kopernika. Na nasypie o miąższości około 1 m należy wyznaczyć poletko doświadczalne o długości około 20 mb i przeprowadzić badania możliwości wykorzystania istniejącego nasypu budowlanego. Nasyp należy zagęścić i nadbudowując do rzędnych spodu konstrukcji wzmocnić doprowadzając do nośności G1. Moduł odkształcenia wtórnego E2 mierzony na powierzchni wzmacnianego gruntu powinien wynosić min 120 MPa, 
a wskaźnik zagęszczenia Is=1,03. Stosunek E2 do E1 (pierwotny moduł odkształcenia) nie może przekraczać wartości 2,2. W celu zapewnienia w/w wymagań oraz mrozoodporności podłoża projektuje się stabilizację gruntu cementem marki 32,5 R w ilości 6% objętości – dwie górne warstwy nasypu po 15 cm grubości o Rm = 2,5 MPa. Osiągnięcie normowych wyników dla podłoża nawierzchni drogi na poletku doświadczalnym potwierdza prawidłowość przyjętego wzmocnienia. W przypadku niespełnienia w/w wymogów należy na kolejnym poletku doświadczalnym bananie powtórzyć rozbierając częściowo istniejący nasyp i zwiększyć grubość warstw stabilizowanych cementem.

W związku z poszerzeniem i nadbudową istniejącego korpusu drogowego istniejące nasypy po zdjęciu ziemi roślinnej należy zeschodkować warstwami 
o wysokości 30 cm. Rozbudowę nasypu rozpocząć od dołu zagęszczając warstwy 
o grubości do 30 cm. Na bieżąco prowadzić badania nośności i zagęszczenia gruntu. Przydatność gruntów na nasypy ustalić ze służbami geotechnicznymi. Przy budowie nasypu należy ukształtować rowy zaprojektowane u ich podłoża. Trasy rowów pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 3), a ich rzędne wysokościowe na profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych (rys. nr 4 i 6).

Wielkości robót ziemnych obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych. Miejsca przekrojów pokazano na planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Ulicę Potok zaprojektowano o przekroju drogowym z nawierzchnią z betonu asfaltowego szerokości 5,0 m i grubości 5 cm. Poszczególne warstwy konstrukcji projektuje się zeschodkować poszerzając każdą z nich o 1,5 x grubość w obydwie strony po krawędziach.

Poszczególne warstwy przedstawiają się następująco:

5cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – szer. 5,0 m

6 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – szer. 5,18 m

7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – szer. 5,38 m

20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 0-63 stabilizowana

mechanicznie – szer. 5,98 m

10 cm – warstwa odcinająca z piasku – szer. 6,28 m.

Na zjazdach do posesji zaprojektowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego 0-63 mm. Zjazdy obramowane będą obrzeżami betonowymi o przekroju 8x30 cm i oddzielone od jezdni opornikiem betonowym 15x30 cm. Przekrój konstrukcyjny jezdni i zjazdu wraz ze szczegółami pokazano na rys. nr 5.

6. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzone będą spadkami poprzecznymi 
i podłużnymi z jezdni przez pobocza do rowów zlokalizowanych u podnóża skarp. Rowy te po skarpach terenu istniejącego sprowadzone będą ściekami skarpowymi 
z elementów prefabrykowanych w kierunku rowu melioracyjnego R-E. Po stronie lewej na odcinku od przepustu do ul. Kopernika zabudowane będą ścieki skarpowe, płyty ściekowe i koryta ściekowe prostokątne 20x20x50 cm ( na odcinkach wg planu sytuacyjnego i profilu podłużnego) oraz na wjazdach do posesji korytka ściekowe typu STORA-DRAIN klasy C o dopuszczalnym obciążeniu 250 kN szer 150 mm z rusztem z żeliwa sferoidalnego. Korytka na wjazdach ułożone zostaną na ławie i w otulinie 
z betonu cementowego B 25 zgodnie ze spadkiem terenu.

Pod zjazdem na działkę nr 30/2 w ciągu rowu projektuje się przepust z rur betonowych 
Ø 300 mm długości 6,0 m.

W związku z planowanym poszerzeniem łuku z ul. Potok w ul. Akacjową 
i wynikającą z tego koniecznością przedłużenia istniejącego tam przepustu o małej średnicy (Ø 150) i w bardzo złym stanie projektuje się przebudowanie całego przepustu pod ul. Akacjową na długości 16,0 m zabudowując rury betonowe Ø 400 mm na głębokości dna około 1,2 m ze spadkiem 1% (głębokość posadowienia przepustu ustalić z inspektorem nadzoru po ręcznym zlokalizowaniu istniejącego wodociągu krzyżującego się z przepustem) oraz zabudowując betonową studnię osadnikową Ø 1000 mm na jego wlocie z osadnikiem 1,00 m i włazem rewizyjnym na wysokości pobocza. Wlot do studni wyprowadzony będzie na wysokości istniejącego rowu przy ul. Mazańcowickiej, a wylot na rzędnej dna przepustu na wlocie.

7. Przepust rurowy Ø 1000 mm pod ul. Potok

W ciągu istniejącego rowu melioracyjnego R-E zaprojektowano nowy przepust o długości 15 m z rur betonowych „VIPRO” Ø 1000 mm. Przepust z murkami czołowymi ułożony zostanie na ławie grubości 40 cm z pospółki.

Wlot i wylot przepustu należy umocnić płytami ażurowymi typu krata na długości po 5,0 m zakończonymi palisadami z kołków drewnianych Ø 8÷10 cm o długości 1,2 m. Rzędne posadowienia i szczegóły przepustu pokazano na rys. nr 7. Dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu opracowano operat wodnoprawny, który stanowi oddzielne opracowanie.

8. Uzbrojenie terenu – urządzenia obce

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do protokołu ZUD.

Przy przebudowie ul Potok kolizyjne są dwa urządzenia podziemne:

- wodociąg biegnący przy włączeniu ul. Potok do ul. Mazańcowickiej. Roboty ziemne i montażowe dla przepustu w pobliżu wodociągu należy prowadzić ręcznie pod zleconym nadzorem RPWiK S.A. Tychy,

- kabel światłowodowy TP S.A. biegnący wzdłuż przebudowywanej ulicy Potok.

Roboty ziemne należy poprzedzić ręcznymi przekopami kontrolnymi pod nadzorem zleconym GTL Bielsko dla zlokalizowania kolizji z kablem światłowodowym. Roboty zabezpieczające linię światłowodową należy prowadzić ściśle wg uzgodnień z TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bielsku-Białej – pismo nr SSB/U/G/L/TC.2150-615/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku.

9. Organizacja ruchu drogowego

Zgodnie z założeniami projektowymi na ul. Potok wprowadza się ruch autobusowy na kierunku od ul. Kopernika do ul. Mazańcowickiej. Projekt organizacji ruchu na ul. Potok wraz z przyległymi skrzyżowaniami stanowi oddzielne opracowanie.

11. Przedmiar robót

Przedmiar robót stanowi oddzielne opracowanie

12. Uwagi końcowe

- trasy uzbrojenia podziemnego na planie sytuacyjnym należy traktować jako orientacyjne,

- roboty w ich sąsiedztwie prowadzić pod nadzorem ich administratorów,

- przy prowadzeniu robót należy przestrzegać wszelkich branżowych przepisów BHP 
i p.poż.,

- przed rozpoczęciem robót teren należy oznakować na czas ich trwania – zabezpieczyć dla ruchu pieszego i samochodowego,

- przed rozpoczęciem budowy kierownik zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).